ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: Полевая, 1-7-ой переулки улицы полевая, с.Залужное лискинского муниципального района воронежской области

Том I. Основные положения проекта планировки

470 – ПЗ

Воронеж 2012 год.

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: Полевая, 1-7-ой переулки улицы полевая, с.Залужное лискинского муниципального района воронежской области

Том I. Основные положения проекта планировки

470 – ПЗ

Нач.отдела проектирования                                                Поздоровкина Н.В

Воронеж  2012 год.

СОСТАВ ПРОЕКТА. Обозначение; Наименование; Примечание. Том I; Основные положения проекта планировки; 470 – ПЗ. Графические материалы:. 1; Схема планировки территории. Красные линии; ПП-2. Том II; Материалы по обоснованию проекта планировки; 471 – ПЗ. Графические материалы:. 1; Схема размещения проектируемого квартала в структуре сельского поселения, б/м. 2; Схема современного использования территории. Зоны с особыми условиями использования территории М 1:2000; ПП-1. 3; Схема планировки территории. Красные линии; ПП-2. 4; Схема организации улично-дорожной сети М 1:2000; ПП-3. 5; Разбивочный чертёж красных линий М 1:2000; ПП-4. 6; Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000; ПП-5. 7; Предложение по межеванию земельных участков М 1:2000; ПП-6. 8; Схема инженерной инфраструктуры, М 1:2000; ПП-7. 470 – ПЗ. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. Директор; Прилепин В.А; территории РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: Полевая, 1-7-ой переулки улицы полевая,с.Залужное лискинского муниципального района воронежской области; Стадия; Лист; Листов. Нач.отдела проект; Поздоровкина Н.В. Разработал; Шевцова. ПП; 3; 9. ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ».

Содержание

Общие положения	5

1. Использование территории в период подготовки проекта планировки	5

2. Основные направления развития архитектурно-планировочной, функционально-пространственной и транспортной структуры территории	5

3. Основные параметры планируемых объектов капитального строительства	6

3.1 . Жилищное строительство	6

3.2. Социальная инфраструктура	6

3.3.Площадки для отдыха населения.	7

3.4. Инженерная инфраструктура	7

4. Технико-экономические показатели	8

-Постановление администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 02.05.2012г. №55

-Техническое задание на подготовку документации по планировке территории.

# Общие положения

Проект планировки территории расположенного в границах улиц Полевая и 1-7-ой переулки улицы Полевая села Залужное (далее – проект планировки территории, проектируемая территория), подготовлен на основании Постановления администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 02.05.2012г. №55, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области.

Целями подготовки проекта планировки территории как вида документации по планировке территории являются:

обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, обоснование и законодательное оформление границ территорий общего пользования, определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации.

# 1. Использование территории в период подготовки проекта планировки

Проектируемая территория площадью 35,15 га расположена в южной части с.Залужное, Залуженского сельского поселения, примыкает к кварталу существующей индивидуальной жилой застройки по ул.Солнечная.

Согласно материалам ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, проектируемая территория является частью кадастрового квартала №36:14:0800008 и относится к землям населенных пунктов.

В целом, рассматриваемая территория является благоприятной для размещения жилищного строительства с учётом следующих рекомендаций:

- Организация системы санитарной очистки и своевременного мусороудаления.

- Формирование системы озеленения: озеленение улиц и проездов, организация пешеходных бульваров, создание площадок отдыха. Приведение в порядок и озеленение полос отчуждения: территорий примыкающих к магистралям.

# 2. Основные направления развития архитектурно-планировочной, функционально-пространственной и транспортной структуры территории

Планировочная структура проектируемого участка выполнена с учетом сложившейся градостроительной ситуацией, ранее запроектированной улично-дорожной сетью населенного пункта, развивая основные принципы, заложенные в разработанном генеральном плане поселения и населенного пункта село Залужное.

Основные функциональные зоны:

- Жилая (многоэтажная)

- Общественно-деловая и торговая

Жилая зона включает в себя проектируемую индивидуальную жилую застройку.

Основными композиционными осями являются проектируемая планировочная связь основного проезда, объединяющего существующую и проектируемую застройку. Проектируемая застройка формируется индивидуальными жилыми домами.

Формирование планировочной структуры разработано с учетом существующих ограничений от инженерных коммуникаций.

- Инженерных коммуникаций.

Схемой организации улично-дорожной сети определена трассировка и принята следующая дифференциация системы улиц:

- Улица местного значения - ул.Полевая;

- Основные проезды.

# 3. Основные параметры планируемых объектов капитального строительства

## 3.1 . Жилищное строительство

Общий объем жилищного фонда в границах проектируемого участка на расчетный срок составит 20,0 тыс. м2 общей площади, в том числе:

## 3.2. Социальная инфраструктура

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Кол-во | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |
| 1 | Предприятие торговли | м2 торг. пл. | 60 | ул.Полевая |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1 | ул.Полевая |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 3 | Спортивно-оздоровительный центр | м2 площ. пола | 100,0 | за границами проектируемого участка |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |
| 4 | Аптека | м2 общ. пл | 35 | ул.Полевая |

## 3.3.Площадки для отдыха населения.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Удельный размер | Требуется | Расстояние до окон жилых домов,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2 /чел. | 0,7 | 370 | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | м2 /чел | 0,1 | 53 | 10 |
| 3 | Для занятия физкультурой | м2 /чел | 2,0 | 1056 | 10-40 |

## 3.4. Инженерная инфраструктура

Объем работ по инженерной инфраструктуре

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водозаборные скважины глубиной до 90м, производительностью до 6,5м3/ч | шт | 2 |  |
| 2 | Водонапорная башня минимальным объемом 15м3 | шт | 1 | минимальный размер: высота бака 2,6м, диаметр 3м |
| 3 | Водоводы Ø110мм | км | 0,062 |  |
|  | Ø63мм | км | 0,196 |  |
| 4 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов: |  |  |  |
|  | Ø110мм | км | 3,461 |  |
|  | Ø63мм | км | 0,63 |  |
| 5 | Пожарные гидранты Ø110мм | шт | 8 |  |
| 6 | Трансформаторные подстанции | шт | 2 |  |
| 7 | ВЛ-10кВ | м | 940 |  |
| 8 | ВЛ-0,4кВ | м | 2811 |  |
| 9 | Подземные газопроводы высокого давления dy 90 среднего давления dy 160 dy 110 dy 90 dy 63 | км км км км км | 0,418 0,399 0,569 1,22 0,661 |  |
| 10 | Газорегуляторный пункт: ГРПШ | шт. | 1 |  |

# 4. Технико-экономические показатели

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Един. изм. |  | Существ. положен. | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Территория участка - всего |  | га |  | 35,15 | 35,15 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Территория жилой застройки – всего, в т.ч.: |  | га |  | - | 17,59 |  |
|  |  | - индивидуальная жилая застройка |  | га |  | - | 17,59 |  |
| 1.2 |  | Территория общего пользования |  | га |  | - | 10,71 |  |
| 1.3 |  | Участки инженерной инфраструктуры и коммуникаций |  | га |  | - | - |  |
| 1.4 |  | Улицы, проезды |  | га |  | - | 3,9 |  |
| 1.5 |  | Участки стоянок |  | га |  | - | 0,05 |  |
| 1.6 |  | Прочие территории |  | га |  | 35,15 | 2,9 |  |
| 2. |  | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения |  | чел. |  | - | 528 |  |
| 2.2. |  | Средняя жилищная обеспеченность: |  | м2/чел. |  | - | 15,0 |  |
| 3. |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Общая площадь жилых домов – всего |  | тыс. м2общ. пл. |  | - | 20,52 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Новое жилищное строительство –всего |  | / |  | - | 14,22 |  |
| 3.3. |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | / |  | - | 6,3 |  |
| 4. |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Детские дошкольные учреждения – всего |  |  | мест | - | 20* |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 34 |  |
| 4.2. |  | Общеобразовательные школы – всего* |  |  | мест | - | 54** |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 102 |  |
| 4.3. |  | Магазины – всего |  |  | м2 торг. пл. | - | 60 |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 100 |  |
| 4.4. |  | Спортивные залы – всего*** |  |  | м2 площ. пола | - | 16*** |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 30 |  |
| 4.5. |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  | мест | - | 1 |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 3 |  |
| 44.7 |  | Аптека |  |  | м2 общ.площ. | - | 35,0 |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 60 |  |
| 5. |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - основные проезды |  | км |  | - | 3,2 |  |
| 6. |  | Инженерное оборудование и благоустройство территории. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Водоснабжение |  | м3/сут. |  | - | 100,6 |  |
| 6.3. |  | Электропотребление |  | кВт. |  | - | 245,16 |  |
| 6.5. |  | Газоснабжение |  | м3/час |  | - | 495,8 |  |
|  | Примечание: |  | * Строительство детского сада предусмотрено за границами проектируемого квартала. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Согласно Генеральному плану поселения общеобразовательная школа на 380 мест удовлетворяет требованиям по обеспеченности села и не требует нового строительства. |  |  |  |  |  |

*** Согласно Генеральному плану поселения для обеспечения населения предприятия физкультурно-оздоровительными учреждениями предлагается разместить данные объекты за границей проектируемого участка.