ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: Полевая,

1-7-ой переулки улицы полевая, с.Залужное лискинского муниципального района воронежской области

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки

471 – ПЗ

Воронеж 2012 год.

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: Полевая, 1-7-ой переулки улицы полевая, с.Залужное лискинского муниципального района воронежской области

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки

471 – ПЗ

Нач.отдела проектирования			  Н.В.Поздоровкина

Воронеж  2012 год.

СОСТАВ ПРОЕКТА. Обозначен.; Наименование; Примечан.. Том I; Основные положения проекта планировки; 470 – ПЗ. Графические материалы:. 1; Схема планировки территории. Красные линии.; ПП-2. Том II; Материалы по обоснованию проекта планировки; 471 – ПЗ. Графические материалы:. 1; Схема размещения проектируемого квартала в структуре сельского поселения, б/м. 2; Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории совмещенная со схемой границ зон с особыми условиями использования М 1:2000; ПП-1. 3; Схема планировки территории. Красные линии; ПП-2. 4; Схема организации улично-дорожной сети, М 1:2000; ПП-3. 5; Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000; ПП-4. 6; Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000; ПП-5. 7; Предложение по межеванию земельных участков, М 1:2000; ПП-6. 8; Схема инженерной инфраструктуры, М 1:2000; ПП-7. 471 – ПЗ. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. Директор; Прилепин В.А; территории РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: Полевая, 1-7-ой переулки улицы полевая, с.Залужное лискинского муниципального района воронежской области; Стадия; Лист; Листов. Нач.отдела проект; Поздоровкина Н.В. Разработал; Шевцова. ПП; 3; 62. ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ».

Содержание:

Введение	5

1. Размещение в плане населенного пункта. Оценка современного состояния территории	5

1.1.Размещение в плане населенного пункта.	5

1.2. Использование территории в период подготовки проекта планировки	6

1.3. Природно-климатические условия и эколого-градостроительная ситуация	6

2. Обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения	7

2.1. Развитие архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории	7

2.2. Жилищное строительство	9

2.3.  Социальная инфраструктура	9

2.4. Инженерная инфраструктура	12

2.5. Инженерная подготовка территории	21

2.6. Расчет красных линий	21

2.7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26

2.8. Санитарная очистка территории.	26

3. Технико-экономические показатели	27

4.Межевание территории.	29

4.1. Расчет территорий подлежащих межеванию.	35

4.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.	36

ПРИЛОЖЕНИЕ	37

Приложение №1	38

- Постановление администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 2 мая 2012 года №55.

- Техническое задание на подготовку документации по планировке территории.

# Введение

- Проект планировки территории расположенного в границах улиц Полевая и 1-7-ой переулки улицы Полевая села Залужное (далее – проект планировки территории, проектируемая территория), подготовлен на основании Постановления администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 2 мая 2012 года №55, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области.

Целями подготовки проекта планировки территории как вида документации по планировке территории являются:

обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, обоснование и законодательное оформление границ территорий общего пользования, определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации.

Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов, которое осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории, в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17 апреля 2008 г. № 9-п «Об утверждении регионального норматива градостроительного проектирования» (далее – региональный градостроительный норматив).

Проект выполнен с использованием топографической съемки масштаба 1:2000, с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Autocad 2012.

# 1. Размещение в плане населенного пункта. Оценка современного состояния территории

## 1.1.Размещение в плане населенного пункта.

Проектируемая территория площадью 35,15 га расположена в южной части с.Залужное, Залуженского сельского поселения, примыкает к кварталу существующей индивидуальной жилой застройки по ул.Солнечная.

## 1.2. Использование территории в период подготовки проекта планировки

Согласно материалам ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, проектируемая территория является частью кадастрового квартала №36:14:0800008 и относится к землям населенных пунктов.

В соответствии с выпиской из государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по Воронежской области, в границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Проектируемая территория свободна от застройки, имеет обременения охранной зоной от ЛЭП. Рельеф рассматриваемой территории ровный, спокойный, с общим понижением в северном направлении. Застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами современной постройки. Южная часть территории, находящаяся за линиями электропередач напряжением 35кВ предназначена для рекреационного использования.

## 1.3. Природно-климатические условия и эколого-градостроительная ситуация

Предлагаемая под жилищное строительство территория располагается в ближайшем пригороде городского округа г. Лиски и приурочена к правобережному склону долины  р. Дон.

В соответствии с климатическим районированием для целей строительства, проектируемая территория относится к подрайону II В.

Средняя температура воздуха за год составляет +6,5, января –5,0, июля +20. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≥10º - 152 дня.

Глубина сезонного промерзания грунтов -1,6м. Снежный покров устанавливается с конца ноября по конец марта. Средняя глубина снежного покрова 20-30см.

Абсолютные отметки поверхности земли от 130,0м до 136,18м.

Таким образом, по совокупности  инженерно-геологических условий проектируемая территория, в основном, благоприятна для строительства.

Почвы- черноземы типичные глинистого и тяжелосуглинистого мехосостава. Состав грунтов и их прочностные и деформационные свойства, а также наличие подземных вод, должны определяться в контурах каждого конкретного здания и сооружения в соответствии с п.1.4 СНиП 2.02.01 – 83*.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод в аллювиальных отложениях пойм и террас рек, вод спорадического распространения в четвертичных покровных образованиях, а также в неогеновых, меловых и девонских породах.

Эколого-градостроительную ситуацию проектируемой территории определяют следующие составляющие:

- природные особенности;

- санитарное состояние;

- планировочные ограничения.

Важное значение имеют те природные особенности, которые во многом определяют экологическое состояние территории, связанное с устойчивостью компонентов природной среды к антропогенному воздействию.

В их числе:

1) условия защищённости подземных вод;

2) условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;

3) физико-геологические процессы и явления.

Санитарное состояние на проектируемой  территории характеризуется отсутствуем крупных промышленных источников загрязнения. Основным источником загрязнения атмосферы является автотранспорт.

В целом, санитарное состояние территории следует считать удовлетворительным.

Территория, отводимая под жилищное строительство, имеет ряд планировочных ограничений, включая охранные зоны ЛЭП.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 15 м – для линий напряжением 35 кВ. Режим использования охранных зон определяется в соответствии с «Правилами использования электроустановок», изд. Главэнергонадзор России, г.Москва, 1998г.

Таким образом, из общей экологической характеристики следует сделать вывод, что, в целом, рассматриваемая территория является благоприятной для размещения жилищного строительства с учётом следующих рекомендаций:

1. Для исключения возможности загрязнения горизонтов подземных  вод предусмотреть частное канализование в виде выгребных ям.

2. Организация системы санитарной очистки и своевременного мусороудаления.

3. Формирование системы озеленения: озеленение улиц и проездов, организация пешеходных бульваров, создание площадок отдыха. Приведение в порядок и озеленение полос отчуждения: территорий примыкающих к магистралям.

# 2. Обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

## 2.1. Развитие архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Планировочная структура проектируемого участка выполнена с учетом сложившейся градостроительной ситуацией, ранее запроектированной улично-дорожной сетью населенного пункта, развивая основные принципы, заложенные в разработанном генеральном плане поселения и населенного пункта село Залужное.

Основные функциональные зоны:

- Жилая (многоэтажная).

- Общественно-деловая и торговая.

Жилая зона включает в себя проектируемую индивидуальную жилую застройку.

Основными композиционными осями являются проектируемая планировочная связь основного проезда, объединяющего существующую и проектируемую застройку. Проектируемая застройка формируется индивидуальными жилыми домами.

Согласно расчету количества и вместимости учреждений и предприятий социальной инфраструктуры, предлагается размещение на территории застройки, отдельно стоящих или встроено-пристроенных учреждений торговли и бытового обслуживания.

Вдоль основных планировочных осей проездов жилого образования намечается организовать основные пешеходные связи с зелеными насаждениями общего пользования.

Формирование планировочной структуры разработано с учетом существующих ограничений от инженерных коммуникаций.

Все объекты обслуживания населения рассчитаны с учетом существующих кварталов застройки и проектируемой  жилой застройки.

Транспортное обслуживание проектируемого участка осуществляется по улично-дорожной сети, заложенной в планировочной структуре участка и с учетом перспективного развития магистралей населенного пункта.

Схемой организации улично-дорожной сети (см лист ПП-3) определена трассировка улично-дорожной сети и принята следующая дифференциация системы улиц:

- Улица местного значения - ул.Полевая;

- Основные проезды- 1-7 переулки по улице Полевая.

Проектируемая ул.Полевая в красных линиях составляет 30 м.

Согласно региональному нормативу градостроительного проектирования места для постоянного хранения автомобилей на проектируемой территории предусматриваются в пределах отведенных индивидуальных земельных участков.

Согласно региональному нормативу градостроительного проектирования и Правилам землепользования и застройки, количество необходимых машино-мест принимается из расчета не более двух легковых автомобилей на один земельный участок.

Предложение по балансу проектируемой территории

| № п/п | Территория |  | Единица измерения | Проектное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | % |  |
|  | Территория участка в красных линиях - всего |  | га | 35,15 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки – всего, в т.ч.: |  | га | 17,59 | 50,04 |  |
|  | - существующая индивидуальная жилая застройка |  | га | 5,89 | 16,75 |  |
|  | - проектируемая индивидуальная жилая застройка |  | га | 11,7 | 33,28 |  |
| 2 | Территория общего пользования - всего |  | га | 10,71 | 30,46 |  |
|  | участки зеленых насаждений общего пользования и площадок |  | га | 10,41 | 29,60 |  |
|  | участки помещений бытового обслуживания и торговли |  | га | 0,3 | 0,8 |  |
| 3 | Участки инженерной инфраструктуры и коммуникаций |  | га | - | - |  |
| 4 | Улицы, проезды, |  | га | 3,9 | 11,09 |  |
| 5 | Участки стоянок |  | га | 0,05 | 0,14 |  |
| 6 | Прочие территории |  | га | 2,9 | 8,27 |  |

## 2.2. Жилищное строительство

В условиях острого дефицита свободных территорий для жилищного строительства в границах Залуженского сельского поселения, территория проектируемого участка является основной площадкой строительства.

В настоящее время территория проектируемого участка частично свободна от застройки (земли населенного пункта). Новое жилищное строительство на данной территории предусматривается индивидуальными жилыми домами.

Общий объем жилищного фонда в границах проектируемого участка составит 20,0 тыс. м2 общей площади.

Численность населения на вновь проектируемой территории составит 528 человек при средней плотности населения на сельской территории 15 чел/га.

## 2.3.  Социальная инфраструктура

Организация системы культурно-бытового обслуживания разработана с учетом социально-экономических и градостроительных условий.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий быта и отдыха жителей, достижение нормативного уровня обеспеченности населения в социально-значимых учреждениях (образование, здравоохранение, физическая культура).

Прогнозируемые объемы объектов культурно-бытового обслуживания рассчитаны по «Региональному нормативу градостроительного проектирования», утвержденному Приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области  от 17.04.2008 г. №9-п. А также учтены показатели, предлагаемые в Генеральном плане Залуженского сельского поселения и существующие учреждения культурно-бытового обслуживания, расположенные в радиусе обслуживания в с. Залужное.

Расчет учреждений социальной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Заложено в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения* | мест | 34 | 18 | * |
| 2 | Образовательная школа** | мест | 102 | 54 | ** |
| 3 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 70 | 37,0 | 40,0 |
| 4 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 30 | 16,0 | 20,0 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Физкультурно-оздоровительные учреждения*** | м2 площ. пола | 30 | 16,0 | *** |
|  | Аптека | м2 общ. пл | 60 | 32,0 | 35,0 |

| Примечание: | * Строительство детского сада предусмотрено за границами проектируемого квартала |
| --- | --- |
| ** | Согласно Генеральному плану поселения общеобразовательная школа на 380 мест удовлетворяет требованиям по обеспеченности села и не требует нового строительства. |

*** Согласно Генеральному плану поселения для обеспечения населения предприятия физкультурно-оздоровительными учреждениями предлагается разместить данные объекты за границей проектируемого участка.

Перечень учреждений социальной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Кол-во | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |
| 1 | Предприятие торговли | м2 торг. пл. | 60 | ул.Полевая |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1 | ул.Полевая |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 3 | Спортивно-оздоровительный центр | м2 площ. пола | 100,0 | за границами проектируемого участка |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |
| 4 | Аптека | м2 общ. пл | 35 | ул.Полевая |

Расчет площадок.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Удельный размер | Требуется | Расстояние до окон жилых домов,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2 /чел. | 0,7 | 370 | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | м2 /чел | 0,1 | 53 | 10 |
| 3 | Для занятия физкультурой | м2 /чел | 2,0 | 1056 | 10-40 |

## 2.4. Инженерная инфраструктура

### 2.4.1. Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения являются подземные воды неоген-четвертичного водоносного комплекса. Площадка предполагаемого строительства, располагается на незастроенной территории. Центральным водоснабжением не обеспечена.

Проектные решения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- Новая застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением, норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается равной 200л/сут (в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84*).

-Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений принимаются из расчета 50 л/сут на человека  ( в соответствии с прим.1 к табл.3 СНиП 2.04.02-84*).

- Расходы воды на собственные нужды водопровода и неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения (в соответствии с прим.4 к табл.1 СНиП 2.04.02-84*), т.е. 30л/сут на человека.

-  Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды питьевого качества

| № п/п | Наименование водопотребителей | Ед. изм. | Количество единиц | Суточная норма водопотребления л./чел.сут | Суточн. объем водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, усадебная и коттеджная | чел. | 528 | 120 | 63,6 |
| 2 | Неучтенные расходы, 10% | чел. | 528 | 30 | 15,9 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | чел. | 528 | 50 | 26,5 |
|  | Средний суточный расход |  |  |  | 100,6 |
|  | Максимальный суточный расход Ксут.max=1.2 |  |  |  | 127,2 |
|  | Минииальный суточный расход Ксут. min =0.8 |  |  |  | 84,8 |
|  | Максимальный часовой расход м3/час |  |  |  | 5,3 |
|  | Минимальный часовой расход м3/час |  |  |  | 3,5 |

Расчетные часовые расходы, определены согласно СНиП 2.04.02-84* и составляют:

Средний за год часовой расход воды:  4,4м3/час.

Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления: с учетом коэффициента часовой неравномерности 27,56 м3/час

Расчетный часовой расход в сутки минимального водопотребления, с учетом коэффициента часовой неравномерности 0,018 м3/час.

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009:

Количество одновременных пожаров в проектируемой застройке – 1 шт.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 5л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение объектов составляет 5л/с.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Количество одновременных пожаров в проектируемой застройке – 1 шт.

Потребные свободные  напоры воды

Требуемые напоры для водоснабжения согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для индивидуальной двух-трех этажной застройки составляют  14м.вод.ст.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м для возможности забора воды пожарными   машинами.

Источники водоснабжения

В качестве источника водоснабжения участка проектируемой застройки  рассматриваются подземные воды неоген-четвертичного водоносного горизонта.

Для нормального водоснабжения необходима оценка запасов подземных вод по существующим водозаборным сооружениям, разведка запасов для проектируемых водозаборных сооружений с их последующим утверждением в ГКЗ.

Ввиду отсутствия на существующем центральном водозаборе резервов и невозможности его расширения, для обеспечения участка проектируемой застройки водой питьевого качества предлагается использование проектируемых водозаборных сооружений.

Для водоснабжения участка проектируемой застройки на первую очередь проектируется начало строительства нового водозабора состоящего из 2-х скважин производительностью до 6,5 м3/ч каждая (1 рабочая и 1 резервная) на площадке определенной генеральным планом в 0,035 км к западу от участка проектируемой застройки. Данное количество водозаборных скважин указано только для обеспечения водоснабжения проектируемого участка.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения.

В соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

4.	Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов. Ориентировочно, на основе опыта проектирования подобных скважин в пригородной территории г.Воронежа, предполагаемый радиус 2 пояса ЗСО водозаборных скважин может составлять до 200м., 3 пояса – до 1000м.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения - объединения хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  определены на основе планировочного решения участка проектируемой застройки и положений генерального плана.

На площадке нового водозабора предусматривается устройство:

- двух водозаборных скважин производительностью до 6,5 м3/ч (1 раб. и 1 рез.),

- водонапорной башни емкостью 15м3.

Для размещения площадки водозаборных скважин требуется постоянный отвод земельного участка 158х59м.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от нового водозабора.

Магистральные водопроводные сети проектируются кольцевыми диаметрами 110мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры и тупиковые разводящие сети водопровода, диаметром 63мм.

Хоз.-питьевое и внутреннее противопожарное водоснабжение общественных зданий предусматривается от магистральных кольцевых сетей водопровода.

Сети  водопровода   принять   из  полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ18599-2001.

Объемы работ по водоснабжению.

| № п/п | Наименование | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Водозаборные скважины глубиной до 90м, производительностью до 6,5м3/ч | 2 шт |  |
| 2 | Водонапорная башня минимальным объемом 15м3 | 1 шт | минимальный размер: высота бака 2,6м, диаметр 3м |
| 3 | Водоводы Ø110мм | 0,062км |  |
|  | Ø63мм | 0,196 км |  |
| 4 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов: |  |  |
|  | Ø110мм | 3,461км |  |
|  | Ø63мм | 0,63км |  |
| 5 | Пожарные гидранты Ø110мм | 8 шт |  |

Длины труб уточняются на последующих стадиях проектирования.

### 2.4.2. Водоотведение

Площадка предполагаемого строительства, не требует централизованного водоотведения. Водоотведение предполагается в индивидуальные выгребные ямы.

### 2.4.3. Электроснабжение

Для составления проектной схемы электроснабжения территории определены уровни электропотребления на один периода строительства. Основной источник питания базовая подстанция ПС 35/10 кВ «Залужное».

Электрические нагрузки жилого сектора и административно-общественных зданий определены по данным типовых проектов и по укрупненным показателям РД 34.20.185-94* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: теплоснабжение, водоснабжение с водоотведением.

Для электроснабжения 116 жилых домов предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. В целях сокращения экономических затрат определяем две подстанции и разделяем энергопотребление на две зоны. К первой отнесены 73 жилых дома, ко второй 41 жилой дом и 2 предприятия обслуживания.

Расчетная нагрузка питающих линий для первой зоны 145,68 кВт,  для второй зоны 99,48 кВт. Расчетная мощность трансформатора составит соответственно: 303,5кВА и 207,3кВА. Для первой зоны устанавливается трансформаторная подстанция киоскового типа с мощностью 400 кВА, для второй зоны подстанция киоскового типа мощностью 250кВА.

Покрытие электрических нагрузок территории проектируемого квартала будет осуществляться от существующих сетей 10 кВ.

Сети 10 кВ предлагается выполнить воздушными с изолированными проводами (марки Ас). Протяженность ВЛ-10кВ 940м. Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвески предлагается выполнить воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП. Протяженность ВЛ-0,4кВ 2811м.

Светильники уличного освещения принимаются типа РКУ 11-125-001 с лампами ДРЛ.

Ориентировочная общая сметная стоимость строительства в ценах на I квартал 2012 года 3959,38 тыс.руб.

Объем работ по электроснабжению

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 2 | Новое строит. |

### 2.4.4. Связь. Радиофикация. Телевидение.

Планом развития телефонной сети территории проектируемого квартала намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью жилого сектора и административно-общественных зданий.

Развитие телефонной сети квартала предусматривается наращиванием номерной емкости существующей АТС.

Распределение телефонной емкости СТС по кварталу и предложения по обеспечению их телефонизацией приведены в таблице.

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Количество телефонов, шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая застройка | 116 | От существующей АТС |
| 2. | Предприятия бытового обслуживания | 2 | -//- |
|  | Всего: | 118 | -//- |

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

- Расширение существующей АТС на 118 номеров.

- Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Радиофикация и телевидение.

На территории квартала будет осуществляться эфирное радиовещание и телевидение.

Планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории квартала и прилегающих районах.

Телевизионное вещание транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание согласно постановлению Правительства РФ от 03.12.2009 №985 “О федеральной целевой программе “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015годы””.

Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

### 2.4.6 Газоснабжение

Источником газоснабжения жилого квартала является существующий газопровод высокого давления II категории диаметром ø102 мм.

Проектными решениями приняты следующие мероприятия:

- прокладка газопроводов высокого давления диаметром 90мм от точки врезки до проектируемого понижающего шкафного ГРП, расположенного у границы застройки жилого квартала;

прокладка газопроводов низкого давления диаметром 110, 90 и 63мм, от места установки проектируемого шкафного ГРП до проектируемых жилых домов с придомовым котельным отоплением. Расходы газа для потребителей представлены в таблице.

Расходы газа на отопление и хозяйственно-бытовые нужды

| № уч-ка | Тип застройки | Кол-во домов шт. | Расход газа в нм3/час |  | Расход газа в млн.нм3/год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-быт нужды | Отопле ние | Хоз-быт нужд | Отопле ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания и торговли | 2 |  | 3,195 | - | 0,012 | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 116 | 112,53 | 380,105 | 0,202 | 0,835 | Подомовое газоснабжение |
|  | Итого | 118 | 112,53 | 383,30 | 0,202 | 0,847 |  |

Суммарные расходы газа

| № п/п | Потребитель | Часовой расход газа в м3/час | Годовой расход газа в млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилой микрорайон | 495,83 | 1,049 |

## Объем и стоимость работ по газоснабжению жилого микрорайона с необходимой инфраструктурой принимаются по ранее выполненным проектам газоснабжения.

Прокладка газопроводов предусматривается, в основном подземной. Газопроводы предусматривается из полиэтиленовых труб. Применяются материалы и оборудование , рекомендуемые ОАО «Газпромрегионгаз» . Весь комплекс работ по строительству газопровода из полиэтиленовых труб должен выполняться с соблюдением СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и следующих требований:

- трассировка газопроводов выполняется из условия необходимых разрывов до зданий и сооружений согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- наименьшие допустимые разрывы до строений от газопровода высокого давления (Рр до 0,6МПа) - 7.0м, от газопровода среднего давления (Рр до 0,3МПа) - 4м.

Земляные работы должны производиться, в основном, механизмами. В местах, где применение механизмов затруднено, предусматривается ручная разработка грунта (в стеснённых условиях, на пересечении с действующими подземными коммуникациями).

До начала разработки грунта механизмами все подземные коммуникации, расположенные выше отметки газопровода, должны быть вскрыты вручную до проектной отметки дна траншеи и ограждены инвентарными щитами. Укладка труб в траншею должно производиться не менее, чем двумя автокранами.

Засыпка траншеи производится бульдозером с послойным трамбованием грунта.

Испытание газопровода производится на герметичность в соответствии со СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

Мероприятия по технике безопасности, а также по противопожарной безопасности при строительстве системы газоснабжения должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.

При строительстве могут быть применены трубы других ГОСТов, по техническим и механическим свойствам отвечающих требованиям СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Газопроводы в местах пересечения с проезжими частями улиц прокладываются в защитных стальных футлярах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа без вскрытия газопроводов.

Вдоль трассы подземных газопроводов должны предусматриваться опознавательные знаки, предусмотренные «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878*.

На опознавательных знаках должны предусматриваться привязки газопровода, глубина его заложения и номер телефона аварийно-диспетчерской службы. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиям, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б)	вокруг отдельно-стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Монтаж газопроводов вести в строгом соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне схемой газоснабжения предусмотрена установка газорегуляторного пункта ГРПШ -13-2Н-У1.

Эксплуатация газового хозяйства жилого района будет осуществляться ОАО «Воронежоблгаз» Филиал «Лискигаз».

## 2.5. Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке разработаны в соответствии с архитектурно-планировочным решением, учитывают перспективный характер использования территории, природно-климатические условия.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- вертикальная планировка, организация рельефа

Схема вертикальной планировки территории определяет высотное положение осей основных проездов. Дорожная сеть запроектирована с учетом рельефа и позволяет обеспечить нормальный водоотвод с проектируемой территории. Вывод воды производится в пониженные места рельефа. Уклоны поверхности превышают 5 ‰. Продольные уклоны по основным проездам приняты в пределах от 4‰ до 70‰ в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Вертикальная планировка, организация рельефа.

Вертикальная планировка включает в свой состав следующие работы:

- земляные работы по планированию уличной сети, установлению уклонов, выравниванию профилей;

- земляные работы по устройству площадок под строительство новых жилых зданий, распределению котлованной земли к засыпке или срезке рельефа с учетом организации поверхностного водоотвода.

## 2.6. Расчет красных линий

Расчет координат красных линий выполнен в местной системе координат (МСК36).

Линия 1

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 1 | 1322661,68 | 433423,6 | 10 | 53,1316 | 60,1014 | 2 |
| 2 | 1322720,7 | 433435 | 280 | 42,0995 | 14,5938 | 3 |
| 3 | 1322723,41 | 433420,6 | 12 | 35,4829 | 82,4325 | 4 |
| 4 | 1322803,86 | 433438,6 | 294 | 28,7239 | 54,5425 | 5 |
| 5 | 1322826,46 | 433389 | 206 | 41,1627 | 78,3565 | 6 |
| 6 | 1322756,45 | 433353,8 | 117 | 18,7067 | 51,1298 | 7 |
| 7 | 1322732,99 | 433399,2 | 166 | 39,2028 | 71,7375 | 8 |
| 8 | 1322663,19 | 433415,8 | 100 | 52,4823 | 8,00373 | 1 |
| 1 | 1322661,68 | 433423,6 |  |  |  |  |

Линия 2

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 9 | 1322761,38 | 433344,2 | 26 | 41,1648 | 78,3341 | 10 |
| 10 | 1322831,37 | 433379,4 | 297 | 19,1799 | 44,1438 | 11 |
| 11 | 1322851,63 | 433340,2 | 291 | 47,8787 | 30,9963 | 12 |
| 12 | 1322863,14 | 433311,4 | 206 | 39,819 | 75,3645 | 13 |
| 13 | 1322795,79 | 433277,6 | 117 | 18,5918 | 74,9996 | 9 |
| 9 | 1322761,38 | 433344,2 |  |  |  |  |

Линия 3

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 14 | 1322650,97 | 433196,4 | 26 | 6,08191 | 240,385 | 15 |
| 15 | 1322866,84 | 433302,2 | 291 | 48,4067 | 59,4652 | 16 |
| 16 | 1322888,93 | 433247 | 294 | 5,5235 | 1,34737 | 17 |
| 17 | 1322889,48 | 433245,7 | 206 | 6,24028 | 236,204 | 18 |
| 18 | 1322677,37 | 433141,8 | 115 | 48,0252 | 60,6565 | 14 |
| 14 | 1322650,97 | 433196,4 |  |  |  |  |

Линия 4

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 19 | 1322684,07 | 433128,9 | 26 | 6,14567 | 235,399 | 20 |
| 20 | 1322895,46 | 433232,5 | 294 | 19,9793 | 59,8244 | 21 |
| 21 | 1322920,11 | 433178 | 294 | 20,7961 | 42,8618 | 22 |
| 22 | 1322937,78 | 433138,9 | 297 | 7,24531 | 22,5943 | 23 |
| 23 | 1322948,08 | 433118,8 | 205 | 47,1563 | 233,512 | 24 |
| 24 | 1322737,82 | 433017,3 | 115 | 42,0511 | 123,941 | 19 |
| 19 | 1322684,07 | 433128,9 |  |  |  |  |

Линия 5

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 25 | 1322746,45 | 432999,6 | 26 | 10,4995 | 233,862 | 26 |
| 26 | 1322956,33 | 433102,7 | 297 | 7,96523 | 64,0933 | 27 |
| 27 | 1322985,56 | 433045,7 | 297 | 8,02591 | 64,8805 | 28 |
| 28 | 1323015,15 | 432987,9 | 206 | 27,9341 | 36,0589 | 29 |
| 29 | 1322982,87 | 432971,9 | 204 | 43,6573 | 200,428 | 30 |
| 30 | 1322800,82 | 432888 | 115 | 59,3322 | 124,077 | 25 |
| 25 | 1322746,45 | 432999,6 |  |  |  |  |

Линия 6

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 31 | 1322809,58 | 432870 | 24 | 54,1404 | 236,895 | 32 |
| 32 | 1323024,45 | 432969,8 | 297 | 7,77973 | 63,9904 | 33 |
| 33 | 1323053,63 | 432912,8 | 297 | 8,1661 | 59,6791 | 34 |
| 34 | 1323080,85 | 432859,7 | 238 | 16,5883 | 0,64661 | 35 |
| 35 | 1323080,51 | 432859,2 | 204 | 55,0742 | 238,821 | 36 |
| 36 | 1322863,92 | 432758,6 | 115 | 59,192 | 124,019 | 31 |
| 31 | 1322809,58 | 432870 |  |  |  |  |

Линия 7

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 37 | 1323061,74 | 432828,4 | 204 | 55,1355 | 208,456 | 38 |
| 38 | 1322872,69 | 432740,6 | 295 | 59,1921 | 124,019 | 39 |
| 39 | 1322927,03 | 432629,1 | 24 | 55,0813 | 68,6175 | 40 |
| 40 | 1322989,26 | 432658 |  |  |  |  |

Линия 8

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 41 | 1323001,34 | 432641,6 | 204 | 55,1799 | 72,2682 | 42 |
| 42 | 1322935,8 | 432611,1 | 295 | 59,1921 | 124,019 | 43 |
| 43 | 1322990,14 | 432499,6 | 24 | 54,9104 | 117,738 | 44 |
| 44 | 1323096,92 | 432549,2 |  |  |  |  |

Линия 9

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 45 | 1323110,12 | 432533,3 | 204 | 54,9672 | 122,623 | 46 |
| 46 | 1322998,91 | 432481,7 | 295 | 59,1921 | 124,019 | 47 |
| 47 | 1323053,25 | 432370,2 | 24 | 54,8813 | 114,132 | 48 |
| 48 | 1323156,76 | 432418,3 |  |  |  |  |

Линия 10

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 49 | 1322903,683 | 432437,412 | 24 | 55,048 | 74,998 | 50 |
| 50 | 1322971,7 | 432469,01 | 295 | 59,1921 | 124,019 | 51 |
| 51 | 1323026,04 | 432357,53 | 130 | 24,6824 | 104,914 | 52 |
| 52 | 1322958,027 | 432437,412 |  |  |  |  |

Линия 11

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 53 | 1322840,574 | 432566,874 | 24 | 54,9745 | 74,9968 | 54 |
| 54 | 1322908,59 | 432598,47 | 295 | 59,1921 | 124,019 | 55 |
| 55 | 1322962,93 | 432486,99 | 204 | 55,1075 | 74,9934 | 56 |
| 56 | 1322894,918 | 432455,393 |  |  |  |  |

Линия 12

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 57 | 1322777,464 | 432696,337 | 24 | 54,8968 | 74,9954 | 58 |
| 58 | 1322845,48 | 432727,93 | 295 | 59,1921 | 124,019 | 59 |
| 59 | 1322899,82 | 432616,45 | 204 | 55,0298 | 74,992 | 60 |
| 60 | 1322831,808 | 432584,855 |  |  |  |  |

Линия 13

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 61 | 1322714,355 | 432825,799 | 24 | 54,8192 | 74,9941 | 62 |
| 62 | 1322782,37 | 432857,39 | 295 | 59,1921 | 124,019 | 63 |
| 63 | 1322836,71 | 432745,91 | 204 | 55,395 | 74,9905 | 64 |
| 64 | 1322768,703 | 432714,309 |  |  |  |  |

Линия 14

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 65 | 1322651,246 | 432955,415 | 25 | 1,90269 | 75,0976 | 66 |
| 66 | 1322719,29 | 432987,19 | 295 | 54,3265 | 124,311 | 67 |
| 67 | 1322773,6 | 432875,37 | 204 | 49,9812 | 76,0521 | 68 |
| 68 | 1322704,58 | 432843,43 |  |  |  |  |

Линия 15

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 69 | 1322588,565 | 433084,8 | 25 | 15,061 | 75,1785 | 70 |
| 70 | 1322656,56 | 433116,9 | 295 | 42,8377 | 124,044 | 71 |
| 71 | 1322710,38 | 433005,1 | 204 | 46,2219 | 25,1323 | 72 |
| 72 | 1322687,56 | 432994,6 | 205 | 7,0166 | 49,9921 | 73 |
| 73 | 1322642,295 | 432973,4 |  |  |  |  |

Линия 16

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 74 | 1322600,13 | 433419,5 | 346 | 49,1197 | 108,098 | 75 |
| 75 | 1322705,38 | 433394,8 | 276 | 17,8115 | 1,4588 | 76 |
| 76 | 1322705,54 | 433393,4 | 199 | 9,15796 | 26,7613 | 77 |
| 77 | 1322680,26 | 433384,6 | 199 | 6,95117 | 13,039 | 78 |
| 78 | 1322667,94 | 433380,3 | 190 | 49,3037 | 12,8892 | 79 |
| 79 | 1322655,28 | 433377,9 | 177 | 43,177 | 24,6295 | 80 |
| 80 | 1322630,67 | 433378,9 | 126 | 57,4726 | 50,7961 |  |
| 74 | 1322600,13 | 433419,5 |  |  |  |  |

## 2.7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями генерального плана Залуженского сельского поселения.

## 2.8. Санитарная очистка территории.

Для обеспечения высокого уровня санитарной очистки территории предусматривается механизированная уборка территории, планово-регулярное (в летнее время – ежедневное) удаление домового мусора, отходов общественного питания и других отбросов.

Удаление твердых отбросов с территории осуществляется на предусмотренную генеральным планом поселения контейнерную площадку ТБО временного хранения, далее на районный пункт сбора ТБО.

Сбор мусора предлагается осуществлять:

- в переносные мусоросборники и контейнеры емкостью 0,5 – 0,8 м3, которые устанавливаются на специальных площадках при группах индивидуальных жилых домов и на территориях предприятий бытового обслуживания. Радиус доступности мусорных площадок 100м.

Токсичные и опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы, и т.п.) должны собираться отдельно в специальные контейнеры и вывозиться на специальный полигон и пункт хранения по заявочной схеме. Такие контейнеры можно разместить на нескольких контейнерных площадках по сбору ТБО.

Годовое количество бытовых отходов рассчитано в соответствии с рекомендуемым приложением № 11 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет:

- норма бытовых отходов от жилых и общественных зданий - 300 кг отходов на 1 человека в год;

- количество жителей - 528 человек,

- годовое количество бытовых отходов : 300х528 = 158400кг = 0,158 тыс.тонн в том числе: 5% (0,007 тыс.тонн) – крупногабаритные бытовые отходы.

# 3. Технико-экономические показатели

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Един. измер. |  | Существ. положен. | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Территория участка - всего |  | га |  | 35,15 | 35,15 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Территория жилой застройки – всего, в т.ч.: |  | га |  | - | 17,59 |  |
|  |  | - индивидуальная жилая застройка |  | га |  | - | 17,59 |  |
| 1.2 |  | Территория общего пользования |  | га |  | - | 10,71 |  |
| 1.3 |  | Участки инженерной инфраструктуры и коммуникаций |  | га |  | - | - |  |
| 1.4 |  | Улицы, проезды |  | га |  | - | 3,9 |  |
| 1.5 |  | Участки стоянок |  | га |  | - | 0,05 |  |
| 1.6 |  | Прочие территории |  | га |  | 35,15 | 2,9 |  |
| 2. |  | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения |  | чел. |  | - | 528 |  |
| 2.2. |  | Средняя жилищная обеспеченность: |  | м2/чел. |  | - | 15,0 |  |
| 3. |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Общая площадь жилых домов – всего |  | тыс. м2общ. пл. |  | - | 20,52 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Новое жилищное строительство –всего |  | / |  | - | 14,22 |  |
| 3.3. |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | / |  | - | 6,3 |  |
| 4. |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Детские дошкольные учреждения – всего |  |  | мест | - | 20* |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 34 |  |
| 4.2. |  | Общеобразовательные школы – всего* |  |  | мест | - | 54** |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 102 |  |
| 4.3. |  | Магазины – всего |  |  | м2 торг. пл. | - | 60 |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 100 |  |
| 4.4. |  | Спортивные залы – всего*** |  |  | м2 площ. пола | - | 16*** |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 30 |  |
| 4.5. |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  | мест | - | 1 |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 3 |  |
| 44.7 |  | Аптека |  |  | м2 общ.площ. | - | 35,0 |  |
|  |  | на 1000 человек |  |  | / | - | 60 |  |
| 5. |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - основные проезды |  | км |  | - | 3,2 |  |
| 6. |  | Инженерное оборудование и благоустройство территории. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Водоснабжение |  | м3/сут. |  | - | 100,6 |  |
| 6.3. |  | Электропотребление |  | кВт. |  | - | 245,16 |  |
| 6.5. |  | Газоснабжение |  | м3/час |  | - | 495,8 |  |
|  | Примечание: |  | * Строительство детского сада предусмотрено за границами проектируемого квартала. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Согласно Генеральному плану поселения общеобразовательная школа на 380 мест удовлетворяет требованиям по обеспеченности села и не требует нового строительства. |  |  |  |  |  |

*** Согласно Генеральному плану поселения для обеспечения населения предприятия физкультурно-оздоровительными учреждениями предлагается разместить данные объекты за границей проектируемого участка.

# 4.Межевание территории.

Проект межевания территории в границах улиц Полевая, 1-7 переулки улицы Полевая Залуженского сельского поселения разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:

- постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1996 года N 105 "Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользовании в застройке городов и других поселений" с изменениями и дополнениями от 21 августа 2000г., постановление правительства № 615;

- постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 года N 1223 " Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах" с изменениями и дополнениями от 21 августа 2000 г., постановление Правительства № 615;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г.№ 190-ФЗ;

- Федеральным Законом «О Государственном Земельном Кадастре», от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ;

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- Федеральным законом «О землеустройстве», принятым Государственной Думой 24 мая 2001 года от 18июля 2001г. № 78-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой 28 сентября 2001 года от 25 октября № 136-ФЗ;

- постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 года № 214 «Об утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации;

- постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2002 года № 273 «Об утверждении Положения о контроле за проведением землеустройства»;

- постановлением Правительства РФ от 7 июня 2002 года № 396 «Об утверждении Положения о проведении территориального землеустройства»;

- постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 года № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».

- методическими рекомендациями по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства от 17 февраля 2003 г, утвержденных Росземкодастром;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- «Методическими указаниями по установлению границ землепользовании в застройке городов и других поселений»;

Основанием для разработки проекта межевания является Постановление главы администрации Залуженского сельского поселения №55 от 2ю05ю2012года  «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улицы Полевая,1-7 переулки улицы Полевая».

Проект межевания территории выполнен в соответствии с разработанной проектной документации по проекту планировки территории в пределах вышеуказанных границ.

Территория межевания составляет 11,7 га  в границы территории, подлежащей межеванию, не входят территории улично-дорожной сети (ул. Полевая и 1-7 переулки ул.Полевая) в красных линиях, южная часть территории в границах проекта планировки и  ранее отмежеванные и поставленные на кадастровый учет земельные участки индивидуального жилищного строительства. Базовой информацией при разработке проекта межевания являются сведения материалов кадастрового деления кадастровых кварталов Залуженского сельского поселения поданным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области.

Проектом межевания определена площадь и границы земельных участков под объекты строительства, существующий сохраняемый жилой фонд, озеленение и благоустройство. Выявлены обременения в границах формируемых земельных участков.

В таблице приводятся общие данные по земельным участкам в границах территории межевания.

Экспликация земельных участков.

| № | Разрешенное использование |  | Площадь, м2 | Кадастровый номер |  | Вид права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Ранее сформированные и зарегистрированные земельные участки |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1240 | 36:14:0800008:122 | не зарегистрированы |  |
| 83 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1300 | 36:14:0800008:129 | не зарегистрированы |  |
| 84 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:121 | не зарегистрированы |  |
| 85 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:139 | не зарегистрированы |  |
| 86 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:177 | не зарегистрированы |  |
| 87 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:175 | не зарегистрированы |  |
| 88 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:143 | не зарегистрированы |  |
| 89 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:144 | не зарегистрированы |  |
| 90 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1498 | 36:14:0800008:183 | не зарегистрированы |  |
| 91 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1503 | 36:14:0800008:147 | не зарегистрированы |  |
| 92 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:176 | не зарегистрированы |  |
| 93 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | 36:14:0800008:178 | не зарегистрированы |  |
| 94 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:152 | не зарегистрированы |  |
| 95 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1492 | 36:14:0800008:138 | не зарегистрированы |  |
| 96 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:145 | не зарегистрированы |  |
| 97 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | 36:14:0800008:146 | не зарегистрированы |  |
| 98 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | 36:14:0800008:130 | не зарегистрированы |  |
| 99 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:126 | не зарегистрированы |  |
| 100 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | 36:14:0800008:127 | не зарегистрированы |  |
| 101 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | 36:14:0800008:128 | не зарегистрированы |  |
| 102 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:141 | не зарегистрированы |  |
| 103 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | 36:14:0800008:140 | не зарегистрированы |  |
| 104 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | 36:14:0800008:142 | не зарегистрированы |  |
| 105 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | 36:14:0800008:137 | не зарегистрированы |  |
| 106 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | 36:14:0800008:150 | не зарегистрированы |  |
| 107 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | 36:14:0800008:164 | не зарегистрированы |  |
| 108 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:148 | не зарегистрированы |  |
| 109 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1502 | 36:14:0800008:153 | не зарегистрированы |  |
| 110 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | 36:14:0800008:149 | не зарегистрированы |  |
| 111 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:165 | не зарегистрированы |  |
| 112 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:166 | не зарегистрированы |  |
| 113 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:171 | не зарегистрированы |  |
| 114 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:179 | не зарегистрированы |  |
| 115 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1506 | 36:14:0800008:180 | не зарегистрированы |  |
| 116 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 36:14:0800008:184 | не зарегистрированы |  |
| 117 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1200 | 36:14:0800008:181 | не зарегистрированы |  |
| Ранее сформированные и незарегистрированные земельные участки |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 119 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 120 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 121 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1199 | - |  | - |
| Формируемые земельные участки под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 2 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 3 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1508 | - |  | - |
| 4 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 5 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | - |  | - |
| 6 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 7 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 | - |  | - |
| 8 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 9 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 10 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1503 | - |  | - |
| 11 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 12 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1502 | - |  | - |
| 13 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1502 | - |  | - |
| 14 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 15 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 16 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 17 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 18 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 19 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 20 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 21 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 22 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1499 | - |  | - |
| 23 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1504 | - |  | - |
| 24 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 25 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 26 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 27 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 28 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 29 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 30 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 31 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 32 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 33 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 34 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 35 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 36 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 37 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 38 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 39 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 40 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 41 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 42 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 43 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 44 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 45 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 46 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 47 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 48 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 49 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 50 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 51 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 52 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 53 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 54 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 55 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 56 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 57 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 58 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 59 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 60 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 61 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 62 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 63 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 64 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 65 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 66 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 67 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 68 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 69 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 70 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 71 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 72 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 73 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 74 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 75 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 76 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 77 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 78 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| 79 |  | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | - |  | - |
| Формируемые земельные участки под объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | торговый объект | 1500 | - |  | - |
| 81 |  | предприятие бытового обслуживания | 1500 | - |  | - |

## 4.1. Расчет территорий подлежащих межеванию.

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки.

Площадь в границах межевания – 351500,0 кв. м

При определении площади территорий, подлежащих межеванию, в данном проекте учтены –

- Общая площадь сохраняемых, ранее созданных (сформированных и зарегистрированных) и ранее сформированных земельных участков;

- Улицы, дороги, проезды, рекреационные территории, территории общего пользования

Площадь территории, подлежащей межеванию, определяется по формуле:

Sм.= Sт.м. – Sс.з.у– Sу.д.пл.

где Sм. - площадь территории подлежащей межеванию;

Sт.м.,- площадь территории межевания;

S c.3.y - площадь сохраняемых ранее созданных (сформированных и

зарегистрированных) и ранее сформированных земельных участков;

Sу.д.пл – площадь улиц, дорог, территорий общего пользования;

Sм = 351500,0 - 58935,0 – 172562,0

Площадь территории, подлежащей межеванию – 120003,0 кв. м.

## 4.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.

| №пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территория межевания | кв.м. | 351500,0 |
| 1. | Территории подлежащие межеванию всего, в том числе: | - | 120003,0 |
| 1.1. | Территория жилой застройки | - | 117003,0 |
| 1.2. | Территория объектов обслуживания | - | 3000,0 |
| 2. | Территории не подлежащие межеванию | - | 231497,0 |
| 2.1. | Территории ранее сформированных земельных участков | - | 58935,0 |
| 2.2. | Территории общего пользования | - | 172562,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение №1

## Координаты углов поворотов проектируемых земельных участков

Земельный участок №1

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 14 | 1322650,971 | 433196,396 | 26 | 6,22944 | 25,0001 | 81 |
| 81 | 1322673,421 | 433207,396 | 295 | 48,62 | 60 | 84 |
| 84 | 1322699,544 | 433153,381 | 206 | 6,21771 | 25,0005 | 83 |
| 83 | 1322677,094 | 433142,381 | 115 | 48,5968 | 59,9999 | 14 |
| 14 | 1322650,971 | 433196,396 |  |  |  |  |

Земельный участок №2

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 81 | 1322673,421 | 433207,396 | 26 | 6,23549 | 25 | 82 |
| 82 | 1322695,871 | 433218,396 | 295 | 48,9229 | 60,0485 | 85 |
| 85 | 1322722,02 | 433164,34 | 205 | 59,5585 | 24,9923 | 84 |
| 84 | 1322699,556 | 433153,387 | 115 | 49,3528 | 59,9999 | 81 |
| 81 | 1322673,421 | 433207,396 |  |  |  |  |

Земельный участок №3

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 86 | 1322611,243 | 433095,425 | 25 | 40,7681 | 25 | 87 |
| 87 | 1322633,774 | 433106,258 | 295 | 56,8663 | 60 | 88 |
| 88 | 1322660,027 | 433052,306 | 205 | 40,7629 | 25,2839 | 89 |
| 89 | 1322637,24 | 433041,35 | 115 | 40,5984 | 59,9993 | 86 |
| 86 | 1322611,243 | 433095,425 |  |  |  |  |

Земельный участок №4

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 90 | 1322824,2 | 433125,91 | 25 | 51,0005 | 24,9346 | 91 |
| 91 | 1322846,64 | 433136,782 | 295 | 50,9485 | 60,1133 | 96 |
| 96 | 1322872,849 | 433082,683 | 205 | 34,6897 | 24,9992 | 95 |
| 95 | 1322850,3 | 433071,89 | 115 | 47,2628 | 59,9948 | 90 |
| 90 | 1322824,2 | 433125,91 |  |  |  |  |

Земельный участок №5

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 91 | 1322846,64 | 433136,782 | 25 | 51,002 | 24,9999 | 92 |
| 92 | 1322869,138 | 433147,682 | 295 | 51,0186 | 60 | 97 |
| 97 | 1322895,299 | 433093,686 | 206 | 6,58159 | 25,0014 | 96 |
| 96 | 1322872,849 | 433082,683 | 115 | 50,9484 | 60,1133 | 91 |
| 91 | 1322846,64 | 433136,782 |  |  |  |  |

Земельный участок №6

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 92 | 1322869,138 | 433147,682 | 25 | 51,0144 | 25 | 93 |
| 93 | 1322891,636 | 433158,583 | 295 | 51,0135 | 60 | 98 |
| 98 | 1322917,798 | 433104,587 | 205 | 51,0145 | 25 | 97 |
| 97 | 1322895,299 | 433093,686 | 115 | 51,0134 | 60 | 92 |
| 92 | 1322869,138 | 433147,682 |  |  |  |  |

Земельный участок №7

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 93 | 1322891,637 | 433158,583 | 25 | 53,8126 | 25 | 94 |
| 94 | 1322914,126 | 433169,502 | 295 | 53,7811 | 60,0001 | 99 |
| 99 | 1322940,331 | 433115,526 | 205 | 53,78 | 25,0485 | 98 |
| 98 | 1322917,798 | 433104,587 | 115 | 50,9979 | 59,9999 | 93 |
| 93 | 1322891,637 | 433158,583 |  |  |  |  |

Земельный участок №8

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 100 | 1322673,898 | 432965,993 | 295 | 8,71492 | 60,0022 | 103 |
| 103 | 1322699,393 | 432911,677 | 205 | 1,70317 | 25 | 104 |
| 104 | 1322676,741 | 432901,101 | 115 | 8,70921 | 60,0001 | 65 |
| 65 | 1322651,246 | 432955,415 | 25 | 1,99796 | 24,9999 | 100 |
| 100 | 1322673,898 | 432965,993 |  |  |  |  |

Земельный участок №9

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 101 | 1322696,55 | 432976,57 | 295 | 8,6396 | 60,0502 | 102 |
| 102 | 1322722,065 | 432922,21 | 204 | 55,1036 | 24,9989 | 103 |
| 103 | 1322699,393 | 432911,677 | 115 | 8,71164 | 60 | 100 |
| 100 | 1322673,899 | 432965,991 | 25 | 2,01042 | 25 | 101 |
| 101 | 1322696,55 | 432976,57 |  |  |  |  |

Земельный участок №10

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 121 | 1322795,535 | 432956,07 | 205 | 10,0262 | 25 | 122 |
| 122 | 1322772,908 | 432945,439 | 116 | 3,29283 | 60 | 105 |
| 105 | 1322746,554 | 432999,341 | 25 | 25,0536 | 25,0671 | 106 |
| 106 | 1322769,195 | 433010,1 | 295 | 59,3733 | 60,1085 | 121 |
| 121 | 1322795,535 | 432956,07 |  |  |  |  |

Земельный участок №11

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 119 | 1322840,235 | 432978,1 | 206 | 7,16432 | 25 | 120 |
| 120 | 1322817,788 | 432967,094 | 115 | 49,5937 | 60 | 107 |
| 107 | 1322791,649 | 433021,101 | 26 | 12,5145 | 25 | 108 |
| 108 | 1322814,079 | 433032,142 | 295 | 49,6097 | 60,0389 | 119 |
| 119 | 1322840,235 | 432978,1 |  |  |  |  |

Земельный участок №12

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 118 | 1322862,675 | 432989,1 | 26 | 28,6697 | 25 | 117 |
| 117 | 1322885,053 | 433000,246 | 115 | 49,0258 | 60,2274 | 110 |
| 110 | 1322858,824 | 433054,462 | 206 | 57,838 | 24,9997 | 109 |
| 109 | 1322836,542 | 433043,127 | 295 | 48,8135 | 60,0153 | 118 |
| 118 | 1322862,675 | 432989,1 |  |  |  |  |

Земельный участок №13

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 110 | 1322858,824 | 433054,462 | 25 | 57,4156 | 24,9994 | 111 |
| 111 | 1322881,301 | 433065,404 | 295 | 48,9711 | 59,9999 | 116 |
| 116 | 1322907,43 | 433011,393 | 206 | 28,6882 | 25 | 117 |
| 117 | 1322885,053 | 433000,246 | 115 | 49,0258 | 60,2274 | 110 |
| 110 | 1322858,824 | 433054,462 |  |  |  |  |

Земельный участок №14

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 111 | 1322881,302 | 433065,405 | 26 | 28,7496 | 25 | 112 |
| 112 | 1322903,679 | 433076,552 | 295 | 48,925 | 60 | 115 |
| 115 | 1322929,808 | 433022,54 | 206 | 28,7497 | 25 | 116 |
| 116 | 1322907,43 | 433011,393 | 115 | 48,9249 | 60 | 111 |
| 111 | 1322881,302 | 433065,405 |  |  |  |  |

Земельный участок №15

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 112 | 1322903,679 | 433076,552 | 26 | 28,7058 | 25,026 | 113 |
| 113 | 1322926,08 | 433087,71 | 295 | 48,0409 | 60 | 114 |
| 114 | 1322952,195 | 433033,691 | 206 | 28,9158 | 25 | 115 |
| 115 | 1322929,818 | 433022,543 | 115 | 49,528 | 60,0012 | 112 |
| 112 | 1322903,679 | 433076,552 |  |  |  |  |

Земельный участок №16

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 124 | 1322723,9 | 432918,62 | 205 | 16,4544 | 25 | 123 |
| 123 | 1322701,293 | 432907,946 | 295 | 41,578 | 60 | 126 |
| 126 | 1322727,306 | 432853,878 | 25 | 15,7641 | 25,0055 | 125 |
| 125 | 1322749,92 | 432864,55 | 115 | 41,8898 | 60,005 | 124 |
| 124 | 1322723,9 | 432918,62 |  |  |  |  |

Земельный участок №17

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 142 | 1322823,43 | 432898,68 | 26 | 20,0909 | 25 | 141 |
| 141 | 1322845,835 | 432909,77 | 115 | 48,2844 | 60,0036 | 128 |
| 128 | 1322819,716 | 432963,791 | 206 | 20,1096 | 25,0002 | 127 |
| 127 | 1322797,31 | 432952,7 | 295 | 48,2947 | 60,0035 | 142 |
| 142 | 1322823,43 | 432898,68 |  |  |  |  |

Земельный участок №18

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 128 | 1322819,716 | 432963,791 | 26 | 8,64007 | 25 | 129 |
| 129 | 1322842,158 | 432974,806 | 295 | 48,287 | 60,0035 | 140 |
| 140 | 1322868,278 | 432920,786 | 206 | 8,65253 | 25 | 141 |
| 141 | 1322845,835 | 432909,77 | 115 | 48,2844 | 60,0036 | 128 |
| 128 | 1322819,716 | 432963,791 |  |  |  |  |

Земельный участок №19

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
|  |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 129 | 1322842,158 | 432974,806 | 26 | 8,64007 | 25 | 130 |
| 130 | 1322864,6 | 432985,822 | 295 | 48,2467 | 59,9303 | 139 |
| 139 | 1322890,687 | 432931,868 | 206 | 18,7072 | 24,9998 | 140 |
| 140 | 1322868,278 | 432920,786 | 115 | 48,2869 | 60,0035 | 129 |
| 129 | 1322842,158 | 432974,806 |  |  |  |  |

Земельный участок №20

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 130 | 1322864,6 | 432985,822 | 26 | 19,5805 | 25 | 131 |
| 131 | 1322887,007 | 432996,909 | 295 | 48,2766 | 60 | 138 |
| 138 | 1322913,125 | 432942,892 | 206 | 9,99936 | 25 | 139 |
| 139 | 1322890,687 | 432931,868 | 115 | 48,2466 | 59,9303 | 130 |
| 130 | 1322864,6 | 432985,822 |  |  |  |  |

Земельный участок №21

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 131 | 1322887,007 | 432996,909 | 26 | 15,9521 | 24,9999 | 132 |
| 132 | 1322909,426 | 433007,973 | 295 | 48,2921 | 60,0001 | 137 |
| 137 | 1322935,544 | 432953,956 | 206 | 15,565 | 25,0002 | 138 |
| 138 | 1322913,124 | 432942,895 | 115 | 48,2745 | 59,9973 | 131 |
| 131 | 1322887,007 | 432996,909 |  |  |  |  |

Земельный участок №22

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 132 | 1322909,426 | 433007,973 | 26 | 23,2211 | 25 | 133 |
| 133 | 1322931,821 | 433019,083 | 295 | 48,2818 | 60 | 136 |
| 136 | 1322957,939 | 432965,066 | 206 | 23,2335 | 25 | 137 |
| 137 | 1322935,544 | 432953,955 | 115 | 48,2792 | 60,0001 | 132 |
| 132 | 1322909,426 | 433007,973 |  |  |  |  |

Земельный участок №23

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 133 | 1322931,821 | 433019,083 | 26 | 19,5659 | 25,0925 | 134 |
| 134 | 1322954,311 | 433030,211 | 295 | 51,0544 | 60,0393 | 135 |
| 135 | 1322980,49 | 432976,18 | 206 | 14,0949 | 24,9997 | 136 |
| 136 | 1322958,066 | 432965,129 | 115 | 56,3504 | 59,9988 | 133 |
| 133 | 1322931,821 | 433019,083 |  |  |  |  |

Земельный участок №24

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 61 | 1322714,355 | 432825,799 | 24 | 55,0647 | 25 | 143 |
| 143 | 1322737,027 | 432836,332 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 147 |
| 147 | 1322763,323 | 432782,389 | 204 | 55,0773 | 25 | 148 |
| 148 | 1322740,65 | 432771,856 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 61 |
| 61 | 1322714,355 | 432825,799 |  |  |  |  |

Земельный участок №25

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 143 | 1322737,027 | 432836,332 | 24 | 55,0772 | 25 | 144 |
| 144 | 1322759,7 | 432846,865 | 295 | 59,2862 | 60,0106 | 146 |
| 146 | 1322785,996 | 432792,922 | 204 | 55,059 | 25 | 147 |
| 147 | 1322763,323 | 432782,389 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 143 |
| 143 | 1322737,027 | 432836,332 |  |  |  |  |

Земельный участок №26

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 144 | 1322759,7 | 432846,865 | 24 | 55,0589 | 25 | 62 |
| 62 | 1322782,373 | 432857,397 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 145 |
| 145 | 1322808,669 | 432803,455 | 204 | 55,0773 | 25 | 146 |
| 146 | 1322785,996 | 432792,922 | 115 | 59,2861 | 60,0106 | 144 |
| 144 | 1322759,7 | 432846,865 |  |  |  |  |

Земельный участок №27

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 31 | 1322809,585 | 432870,039 | 24 | 55,0647 | 25 | 149 |
| 149 | 1322832,258 | 432880,572 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 166 |
| 166 | 1322858,554 | 432826,63 | 204 | 55,0715 | 25,0001 | 167 |
| 167 | 1322835,881 | 432816,097 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 31 |
| 31 | 1322809,585 | 432870,039 |  |  |  |  |

Земельный участок №28

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 149 | 1322832,258 | 432880,572 | 24 | 55,0714 | 25,0001 | 150 |
| 150 | 1322854,931 | 432891,105 | 295 | 59,2811 | 60,0105 | 165 |
| 165 | 1322881,227 | 432837,163 | 204 | 55,0648 | 25 | 166 |
| 166 | 1322858,554 | 432826,63 | 115 | 59,2886 | 60,0105 | 149 |
| 149 | 1322832,258 | 432880,572 |  |  |  |  |

Земельный участок №29

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 150 | 1322854,931 | 432891,105 | 24 | 55,0647 | 25 | 151 |
| 151 | 1322877,604 | 432901,638 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 164 |
| 164 | 1322903,899 | 432847,696 | 204 | 55,0773 | 25 | 165 |
| 165 | 1322881,227 | 432837,163 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 150 |
| 150 | 1322854,931 | 432891,105 |  |  |  |  |

Земельный участок №30

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 151 | 1322903,899 | 432847,696 | 24 | 55,0647 | 25 | 152 |
| 152 | 1322926,572 | 432858,228 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 163 |
| 163 | 1322900,277 | 432912,171 | 204 | 55,0648 | 25 | 164 |
| 164 | 1322877,604 | 432901,638 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 151 |
| 151 | 1322903,899 | 432847,696 |  |  |  |  |

Земельный участок №31

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 152 | 1322900,277 | 432912,171 | 24 | 55,0772 | 25 | 153 |
| 153 | 1322922,949 | 432922,704 | 295 | 59,2862 | 60,006 | 162 |
| 162 | 1322949,243 | 432868,765 | 204 | 55,6862 | 25 | 163 |
| 163 | 1322926,572 | 432858,228 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 152 |
| 152 | 1322900,277 | 432912,171 |  |  |  |  |

Земельный участок №32

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 153 | 1322922,949 | 432922,704 | 24 | 55,0589 | 25 | 154 |
| 154 | 1322945,622 | 432933,237 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 161 |
| 161 | 1322971,918 | 432879,294 | 204 | 55,0648 | 25 | 152 |
| 162 | 1322949,245 | 432868,761 | 115 | 59,2886 | 60,0105 | 153 |
| 153 | 1322922,949 | 432922,704 |  |  |  |  |

Земельный участок №33

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 154 | 1322945,622 | 432933,237 | 24 | 55,0772 | 25 | 155 |
| 155 | 1322968,295 | 432943,77 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 160 |
| 160 | 1322994,591 | 432889,827 | 204 | 55,0773 | 25 | 161 |
| 161 | 1322971,918 | 432879,294 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 154 |
| 154 | 1322945,622 | 432933,237 |  |  |  |  |

Земельный участок №34

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 155 | 1322968,295 | 432943,77 | 24 | 55,0647 | 25 | 156 |
| 156 | 1322990,968 | 432954,303 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 159 |
| 159 | 1323017,263 | 432900,36 | 204 | 55,0648 | 25 | 160 |
| 160 | 1322994,591 | 432889,827 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 155 |
| 155 | 1322968,295 | 432943,77 |  |  |  |  |

Земельный участок №35

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 156 | 1322990,968 | 432954,303 | 24 | 55,0772 | 25 | 157 |
| 157 | 1323013,641 | 432964,836 | 295 | 59,2833 | 60,01 | 158 |
| 158 | 1323039,936 | 432910,894 | 204 | 55,1388 | 25 | 159 |
| 159 | 1323017,263 | 432900,36 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 156 |
| 156 | 1322990,968 | 432954,303 |  |  |  |  |

Земельный участок №36

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 168 | 1322742,408 | 432768,251 | 24 | 55,0772 | 25 | 169 |
| 169 | 1322765,08 | 432778,784 | 295 | 59,2811 | 60,0105 | 173 |
| 173 | 1322791,376 | 432724,842 | 204 | 55,0648 | 25 | 64 |
| 64 | 1322768,703 | 432714,309 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 168 |
| 168 | 1322742,408 | 432768,251 |  |  |  |  |

Земельный участок №37

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 169 | 1322765,076 | 432778,793 | 24 | 55,0772 | 25 | 170 |
| 170 | 1322787,749 | 432789,326 | 295 | 59,2811 | 60,0105 | 172 |
| 172 | 1322814,045 | 432735,383 | 204 | 55,0648 | 25 | 173 |
| 173 | 1322791,372 | 432724,85 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 169 |
| 169 | 1322765,076 | 432778,793 |  |  |  |  |

Земельный участок №38

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 170 | 1322787,756 | 432789,311 | 24 | 55,0772 | 25 | 171 |
| 171 | 1322810,429 | 432799,844 | 295 | 59,2862 | 60,0106 | 63 |
| 63 | 1322836,725 | 432745,901 | 204 | 55,059 | 25 | 172 |
| 172 | 1322814,052 | 432735,368 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 170 |
| 170 | 1322787,756 | 432789,311 |  |  |  |  |

Земельный участок №39

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 175 | 1322860,324 | 432822,998 | 204 | 55,059 | 25 | 174 |
| 174 | 1322837,651 | 432812,465 | 295 | 59,2862 | 59,9706 | 36 |
| 36 | 1322863,93 | 432758,558 | 24 | 51,6033 | 25,0005 | 192 |
| 192 | 1322886,613 | 432769,068 | 115 | 59,2853 | 59,9958 | 175 |
| 175 | 1322860,324 | 432822,998 |  |  |  |  |

Земельный участок №40

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 176 | 1322882,994 | 432833,538 | 204 | 55,6372 | 25 | 175 |
| 175 | 1322860,322 | 432823,001 | 295 | 59,3186 | 60 | 192 |
| 192 | 1322886,614 | 432769,069 | 24 | 55,6402 | 24,9993 | 191 |
| 191 | 1322909,284 | 432779,605 | 115 | 59,2749 | 60 | 176 |
| 176 | 1322882,994 | 432833,538 |  |  |  |  |

Земельный участок №41

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 176 | 1322882,992 | 432833,541 | 24 | 55,2251 | 25,0001 | 177 |
| 177 | 1322905,665 | 432844,075 | 295 | 59,2545 | 60,0001 | 190 |
| 190 | 1322931,955 | 432790,142 | 204 | 55,2127 | 25 | 191 |
| 191 | 1322909,283 | 432779,608 | 115 | 59,2569 | 60 | 176 |
| 176 | 1322882,992 | 432833,541 |  |  |  |  |

Земельный участок №42

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 177 | 1322905,665 | 432844,075 | 24 | 55,2251 | 25,0001 | 178 |
| 178 | 1322928,338 | 432854,609 | 295 | 59,2545 | 60,0001 | 189 |
| 189 | 1322954,628 | 432800,676 | 204 | 55,2127 | 25 | 190 |
| 190 | 1322931,956 | 432790,142 | 115 | 59,2569 | 60 | 177 |
| 177 | 1322905,665 | 432844,075 |  |  |  |  |

Земельный участок №43

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 178 | 1322928,338 | 432854,609 | 24 | 55,2126 | 25 | 179 |
| 179 | 1322951,01 | 432865,143 | 295 | 59,257 | 60 | 188 |
| 188 | 1322977,301 | 432811,21 | 204 | 55,2252 | 25,0001 | 189 |
| 189 | 1322954,628 | 432800,676 | 115 | 59,2544 | 60,0001 | 178 |
| 178 | 1322928,338 | 432854,609 |  |  |  |  |

Земельный участок №44

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 179 | 1322951,007 | 432865,149 | 24 | 55,2126 | 25 | 180 |
| 180 | 1322973,68 | 432875,683 | 295 | 59,257 | 60 | 187 |
| 187 | 1322999,97 | 432821,749 | 204 | 56,5468 | 24,9998 | 188 |
| 188 | 1322977,302 | 432811,207 | 115 | 59,26 | 60,0097 | 179 |
| 179 | 1322951,007 | 432865,149 |  |  |  |  |

Земельный участок №45

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 180 | 1322973,678 | 432875,685 | 24 | 55,2251 | 25,0001 | 181 |
| 181 | 1322996,351 | 432886,219 | 295 | 59,2494 | 60 | 186 |
| 186 | 1323022,641 | 432832,286 | 204 | 55,2185 | 24,9999 | 187 |
| 187 | 1322999,969 | 432821,752 | 115 | 59,2569 | 60 | 180 |
| 180 | 1322973,678 | 432875,685 |  |  |  |  |

Земельный участок №46

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 181 | 1322996,349 | 432886,222 | 24 | 55,2193 | 25,0001 | 182 |
| 182 | 1323019,022 | 432896,756 | 295 | 59,2519 | 59,9999 | 185 |
| 185 | 1323045,312 | 432842,823 | 204 | 55,2252 | 25,0001 | 186 |
| 186 | 1323022,64 | 432832,289 | 115 | 59,2569 | 60 | 181 |
| 181 | 1322996,349 | 432886,222 |  |  |  |  |

Земельный участок №47

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 182 | 1323019,02 | 432896,759 | 24 | 55,2251 | 25,0001 | 183 |
| 183 | 1323041,693 | 432907,293 | 295 | 59,2545 | 60,0001 | 184 |
| 184 | 1323067,983 | 432853,359 | 204 | 55,2127 | 25 | 185 |
| 185 | 1323045,311 | 432842,826 | 115 | 59,2569 | 60 | 182 |
| 182 | 1323019,02 | 432896,759 |  |  |  |  |

Земельный участок №48

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 57 | 1322777,464 | 432696,337 | 24 | 55,0772 | 25 | 193 |
| 193 | 1322800,137 | 432706,87 | 295 | 59,2862 | 60,0106 | 197 |
| 197 | 1322826,433 | 432652,927 | 204 | 55,059 | 25 | 198 |
| 198 | 1322803,76 | 432642,394 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 57 |
| 57 | 1322777,464 | 432696,337 |  |  |  |  |

Земельный участок №49

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 193 | 1322800,137 | 432706,87 | 24 | 55,0589 | 25 | 194 |
| 194 | 1322822,81 | 432717,402 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 196 |
| 196 | 1322849,105 | 432663,46 | 204 | 55,0773 | 25 | 197 |
| 197 | 1322826,433 | 432652,927 | 115 | 59,2861 | 60,0106 | 193 |
| 193 | 1322800,137 | 432706,87 |  |  |  |  |

Земельный участок №50

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 194 | 1322822,81 | 432717,402 | 24 | 55,0647 | 25 | 58 |
| 58 | 1322845,483 | 432727,935 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 195 |
| 195 | 1322871,778 | 432673,993 | 204 | 55,0648 | 25 | 196 |
| 196 | 1322849,105 | 432663,46 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 194 |
| 194 | 1322822,81 | 432717,402 |  |  |  |  |

Земельный участок №51

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 199 | 1322895,368 | 432751,11 | 204 | 55,059 | 25 | 38 |
| 38 | 1322872,695 | 432740,577 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 203 |
| 203 | 1322898,99 | 432686,635 | 24 | 55,0589 | 25 | 202 |
| 202 | 1322921,663 | 432697,168 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 199 |
| 199 | 1322895,368 | 432751,11 |  |  |  |  |

Земельный участок №52

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 199 | 1322895,368 | 432751,11 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 200 |
| 200 | 1322921,663 | 432697,168 | 24 | 55,0772 | 25 | 201 |
| 201 | 1322944,336 | 432707,701 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 202 |
| 202 | 1322918,04 | 432761,643 | 204 | 55,0715 | 25,0001 | 199 |
| 199 | 1322895,368 | 432751,11 |  |  |  |  |

Земельный участок №53

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 204 | 1322805,513 | 432638,798 | 24 | 55,3615 | 25,001 | 205 |
| 205 | 1322828,186 | 432649,333 | 295 | 59,2238 | 60,0126 | 209 |
| 209 | 1322854,481 | 432595,388 | 204 | 55,0648 | 25 | 60 |
| 60 | 1322831,808 | 432584,855 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 204 |
| 204 | 1322805,513 | 432638,798 |  |  |  |  |

Земельный участок №54

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 205 | 1322828,186 | 432649,331 | 24 | 55,0647 | 25 | 206 |
| 206 | 1322850,858 | 432659,864 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 208 |
| 208 | 1322877,154 | 432605,921 | 204 | 55,0773 | 25 | 209 |
| 209 | 1322854,481 | 432595,388 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 205 |
| 205 | 1322828,186 | 432649,331 |  |  |  |  |

Земельный участок №55

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 211 | 1322923,416 | 432693,571 | 24 | 55,0772 | 25 | 212 |
| 212 | 1322946,089 | 432704,104 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 213 |
| 213 | 1322972,385 | 432650,162 | 204 | 55,0715 | 25,0001 | 214 |
| 214 | 1322949,712 | 432639,629 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 211 |
| 211 | 1322923,416 | 432693,571 |  |  |  |  |

Земельный участок №56

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 53 | 1322840,574 | 432566,874 | 24 | 55,0772 | 25 | 215 |
| 215 | 1322863,246 | 432577,407 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 219 |
| 219 | 1322889,542 | 432523,465 | 204 | 55,0715 | 25,0001 | 220 |
| 220 | 1322866,869 | 432512,932 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 53 |
| 53 | 1322840,574 | 432566,874 |  |  |  |  |

Земельный участок №57

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 215 | 1322863,246 | 432577,407 | 24 | 55,0589 | 25 | 216 |
| 216 | 1322885,919 | 432587,94 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 218 |
| 218 | 1322912,215 | 432533,998 | 204 | 55,0648 | 25 | 219 |
| 219 | 1322889,542 | 432523,465 | 115 | 59,2886 | 60,0105 | 215 |
| 215 | 1322863,246 | 432577,407 |  |  |  |  |

Земельный участок №58

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 216 | 1322885,919 | 432587,94 | 24 | 55,0772 | 25 | 54 |
| 54 | 1322908,592 | 432598,473 | 295 | 59,2811 | 60,0105 | 217 |
| 218 | 1322934,888 | 432544,531 | 204 | 55,0648 | 25 | 218 |
| 218 | 1322912,215 | 432533,998 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 216 |
| 216 | 1322885,919 | 432587,94 |  |  |  |  |

Земельный участок №59

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 42 | 1322935,804 | 432611,115 | 24 | 55,0772 | 25 | 221 |
| 221 | 1322958,477 | 432621,648 | 295 | 59,2862 | 60,0106 | 225 |
| 225 | 1322984,773 | 432567,705 | 204 | 55,059 | 25 | 226 |
| 226 | 1322962,1 | 432557,173 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 42 |
| 42 | 1322935,804 | 432611,115 |  |  |  |  |

Земельный участок №60

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 221 | 1322958,477 | 432621,648 | 24 | 55,0589 | 25 | 222 |
| 222 | 1322981,15 | 432632,181 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 224 |
| 224 | 1323007,446 | 432578,238 | 204 | 55,0773 | 25 | 225 |
| 225 | 1322984,773 | 432567,705 | 115 | 59,2861 | 60,0106 | 221 |
| 221 | 1322958,477 | 432621,648 |  |  |  |  |

Земельный участок №61

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 222 | 1322981,15 | 432632,181 | 24 | 55,0685 | 22,2317 | 41 |
| 41 | 1323001,312 | 432641,548 | 301 | 46,5001 | 60,4322 | 223 |
| 223 | 1323033,135 | 432590,173 | 204 | 55,0705 | 28,3261 | 224 |
| 224 | 1323007,446 | 432578,238 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 222 |
| 222 | 1322981,15 | 432632,181 |  |  |  |  |

Земельный участок №62

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 227 | 1322868,622 | 432509,336 | 24 | 55,0772 | 25 | 228 |
| 228 | 1322891,295 | 432519,869 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 232 |
| 232 | 1322917,591 | 432465,926 | 204 | 55,0773 | 25 | 56 |
| 56 | 1322894,918 | 432455,393 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 227 |
| 227 | 1322868,622 | 432509,336 |  |  |  |  |

Земельный участок №63

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 228 | 1322891,295 | 432519,869 | 24 | 55,0647 | 25 | 229 |
| 229 | 1322913,968 | 432530,402 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 231 |
| 231 | 1322940,264 | 432476,459 | 204 | 55,059 | 25 | 232 |
| 232 | 1322917,591 | 432465,926 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 228 |
| 228 | 1322891,295 | 432519,869 |  |  |  |  |

Земельный участок №64

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 229 | 1322913,968 | 432530,402 | 24 | 55,0714 | 25,0001 | 230 |
| 230 | 1322936,641 | 432540,935 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 55 |
| 55 | 1322962,936 | 432486,992 | 204 | 55,0773 | 25 | 231 |
| 231 | 1322940,264 | 432476,459 | 115 | 59,2886 | 60,0105 | 229 |
| 229 | 1322913,968 | 432530,402 |  |  |  |  |

Земельный участок №65

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 233 | 1322963,853 | 432553,576 | 24 | 55,0772 | 25 | 234 |
| 234 | 1322986,526 | 432564,109 | 295 | 59,2811 | 60,0105 | 239 |
| 239 | 1323012,821 | 432510,167 | 204 | 55,0648 | 25 | 43 |
| 43 | 1322990,149 | 432499,634 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 233 |
| 233 | 1322963,853 | 432553,576 |  |  |  |  |

Земельный участок №66

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 234 | 1322986,526 | 432564,109 | 24 | 55,0647 | 25 | 235 |
| 235 | 1323009,199 | 432574,642 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 238 |
| 238 | 1323035,494 | 432520,7 | 204 | 55,0715 | 25,0001 | 239 |
| 239 | 1323012,821 | 432510,167 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 234 |
| 234 | 1322986,526 | 432564,109 |  |  |  |  |

Земельный участок №67

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 235 | 1323009,199 | 432574,642 | 24 | 55,0714 | 25,0001 | 236 |
| 236 | 1323031,871 | 432585,175 | 295 | 59,2811 | 60,0105 | 237 |
| 237 | 1323058,167 | 432531,233 | 204 | 55,0648 | 25 | 238 |
| 238 | 1323035,494 | 432520,7 | 115 | 59,2886 | 60,0105 | 235 |
| 236 | 1323009,199 | 432574,642 |  |  |  |  |

Земельный участок №68

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 49 | 1322903,683 | 432437,412 | 24 | 55,0647 | 25 | 240 |
| 240 | 1322926,356 | 432447,945 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 244 |
| 244 | 1322952,652 | 432394,003 | 204 | 55,0715 | 25,0001 | 245 |
| 245 | 1322929,979 | 432383,47 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 49 |
| 49 | 1322903,683 | 432437,412 |  |  |  |  |

Земельный участок №69

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 240 | 1322926,356 | 432447,945 | 24 | 55,0714 | 25,0001 | 241 |
| 241 | 1322949,029 | 432458,478 | 295 | 59,2811 | 60,0105 | 243 |
| 243 | 1322975,324 | 432404,536 | 204 | 55,0648 | 25 | 244 |
| 244 | 1322952,652 | 432394,003 | 115 | 59,2886 | 60,0105 | 240 |
| 240 | 1322926,356 | 432447,945 |  |  |  |  |

Земельный участок №70

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 241 | 1322949,029 | 432458,478 | 24 | 55,0647 | 25 | 50 |
| 50 | 1322971,702 | 432469,011 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 242 |
| 242 | 1322997,997 | 432415,069 | 204 | 55,0773 | 25 | 243 |
| 243 | 1322975,324 | 432404,536 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 241 |
| 241 | 1322949,029 | 432458,478 |  |  |  |  |

Земельный участок №71

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 46 | 1322998,914 | 432481,653 | 24 | 55,0589 | 25 | 246 |
| 246 | 1323021,587 | 432492,186 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 253 |
| 253 | 1323047,882 | 432438,243 | 204 | 55,0773 | 25 | 254 |
| 254 | 1323025,209 | 432427,71 | 115 | 59,2861 | 60,0106 | 46 |
| 46 | 1322998,914 | 432481,653 |  |  |  |  |

Земельный участок №72

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 246 | 1323021,587 | 432492,186 | 24 | 55,0647 | 25 | 247 |
| 247 | 1323044,259 | 432502,719 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 252 |
| 252 | 1323070,555 | 432448,776 | 204 | 55,0648 | 25 | 253 |
| 253 | 1323047,882 | 432438,243 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 246 |
| 246 | 1323021,587 | 432492,186 |  |  |  |  |

Земельный участок №73

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 247 | 1323044,259 | 432502,719 | 24 | 55,0772 | 25 | 248 |
| 248 | 1323066,932 | 432513,252 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 251 |
| 251 | 1323093,228 | 432459,309 | 204 | 55,0773 | 25 | 252 |
| 252 | 1323070,555 | 432448,776 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 247 |
| 247 | 1323044,259 | 432502,719 |  |  |  |  |

Земельный участок №74

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 248 | 1323066,932 | 432513,252 | 24 | 55,0647 | 25 | 249 |
| 249 | 1323089,605 | 432523,785 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 250 |
| 250 | 1323115,901 | 432469,842 | 204 | 55,059 | 25 | 251 |
| 251 | 1323093,228 | 432459,309 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 248 |
| 248 | 1323066,932 | 432513,252 |  |  |  |  |

Земельный участок №75

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 255 | 1322931,732 | 432379,874 | 24 | 55,0647 | 25 | 256 |
| 256 | 1322954,405 | 432390,407 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 260 |
| 260 | 1322980,7 | 432336,464 | 204 | 55,0773 | 25 | 52 |
| 52 | 1322958,027 | 432325,931 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 255 |
| 255 | 1322931,732 | 432379,874 |  |  |  |  |

Земельный участок №76

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 256 | 1322954,405 | 432390,407 | 24 | 55,0772 | 25 | 257 |
| 257 | 1322977,077 | 432400,94 | 295 | 59,2862 | 60,0106 | 259 |
| 259 | 1323003,373 | 432346,997 | 204 | 55,059 | 25 | 260 |
| 260 | 1322980,7 | 432336,464 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 256 |
| 256 | 1322954,405 | 432390,407 |  |  |  |  |

Земельный участок №77

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 257 | 1322977,077 | 432400,94 | 24 | 55,0589 | 25 | 258 |
| 258 | 1322999,75 | 432411,473 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 51 |
| 51 | 1323026,046 | 432357,53 | 204 | 55,0773 | 25 | 259 |
| 259 | 1323003,373 | 432346,997 | 115 | 59,2861 | 60,0106 | 257 |
| 257 | 1322977,077 | 432400,94 |  |  |  |  |

Земельный участок №78

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 261 | 1323026,962 | 432424,114 | 24 | 55,0647 | 25 | 262 |
| 262 | 1323049,635 | 432434,647 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 265 |
| 265 | 1323075,931 | 432380,705 | 204 | 55,0773 | 25 | 47 |
| 47 | 1323053,258 | 432370,172 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 261 |
| 261 | 1323026,962 | 432424,114 |  |  |  |  |

Земельный участок №79

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 262 | 1323049,635 | 432434,647 | 24 | 55,0647 | 25 | 263 |
| 263 | 1323072,308 | 432445,18 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 264 |
| 264 | 1323098,604 | 432391,238 | 204 | 55,059 | 25 | 265 |
| 265 | 1323075,931 | 432380,705 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 262 |
| 262 | 1323049,635 | 432434,647 |  |  |  |  |

Земельный участок №80

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 210 | 1322900,743 | 432683,038 | 24 | 55,0647 | 25 | 211 |
| 211 | 1322923,416 | 432693,571 | 295 | 59,2836 | 60,0104 | 214 |
| 214 | 1322949,712 | 432639,629 | 204 | 55,0648 | 25 | 39 |
| 39 | 1322927,039 | 432629,096 | 115 | 59,2835 | 60,0104 | 210 |
| 210 | 1322900,743 | 432683,038 |  |  |  |  |

Земельный участок №81

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 206 | 1322850,858 | 432659,864 | 24 | 55,0647 | 25 | 207 |
| 207 | 1322873,531 | 432670,397 | 295 | 59,2887 | 60,0105 | 59 |
| 59 | 1322899,827 | 432616,454 | 206 | 0,44929 | 25,2275 | 208 |
| 208 | 1322877,154 | 432605,392 | 115 | 46,1072 | 60,4865 | 206 |
| 206 | 1322850,858 | 432659,864 |  |  |  |  |

Земельный участок №122

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 236 | 1323031,871 | 432585,175 | 24 | 55,0676 | 12,239 | 272 |
| 272 | 1323042,971 | 432590,332 | 322 | 42,391 | 67,8217 | 44 |
| 44 | 1323096,926 | 432549,239 | 204 | 55,0744 | 42,7374 | 237 |
| 237 | 1323058,167 | 432531,233 | 115 | 59,281 | 60,0105 | 236 |
| 236 | 1323031,871 | 432585,175 |  |  |  |  |

Земельный участок №123

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 273 | 1322991,248 | 432795,653 | 24 | 55,0681 | 77,7281 | 37 |
| 37 | 1323061,741 | 432828,401 | 237 | 8,1929 | 88,2189 | 275 |
| 275 | 1323013,87 | 432754,3 | 156 | 22,2364 | 21,5396 | 274 |
| 274 | 1322994,136 | 432762,934 | 95 | 2,64202 | 32,8464 | 273 |
| 273 | 1322991,248 | 432795,653 |  |  |  |  |

Земельный участок №124

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 265 | 1323115,117 | 432346,238 | 180 | 0 | 63,9851 | 266 |
| 266 | 1323179,102 | 432346,238 | 270 | 0,0002 | 16,9435 | 267 |
| 267 | 1323179,102 | 432329,295 | 307 | 2,30752 | 30,8847 | 268 |
| 268 | 1323197,706 | 432304,642 | 270 | 5,9E-05 | 58,5807 | 269 |
| 269 | 1323197,706 | 432246,061 | 180 | 0 | 18,6034 | 271 |
| 271 | 1323179,102 | 432246,061 | 122 | 34,0275 | 118,868 | 265 |
| 265 | 1323115,117 | 432346,238 |  |  |  |  |

Земельный участок №125

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 261 | 1322949,116 | 432293,968 | 24 | 50,1933 | 76,5946 | 262 |
| 262 | 1323018,626 | 432326,14 | 294 | 50,1916 | 36,8918 | 263 |
| 263 | 1323034,122 | 432292,661 | 204 | 50,1933 | 76,5946 | 264 |
| 264 | 1322964,612 | 432260,489 | 114 | 50,1914 | 36,8918 | 261 |
| 261 | 1322949,116 | 432293,968 |  |  |  |  |

Земельный участок №126 (публичный сервитут для прохода и проезда)

| Номер | К о о р д и н а т ы |  |  |  | Дир. углы |  |  |  | Меры |  | На |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X |  | Y |  | А |  |  |  | линий |  | точку |  |  |  |
| точки |  |  |  |  | о ' |  |  |  | S (м) |  |  |  |  |  |
| 297 | 1322588,307 |  | 433435,2955 |  | 6 |  | 17,9263 |  | 206,146 |  | 298 |  |  |  |
| 298 | 1322793,209 |  | 433457,9124 |  | 298 |  | 53,2991 |  | 22,0543 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | 1322803,863 |  | 433438,6025 |  | 192 |  | 35,321 |  | 82,4316 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 1322723,413 |  | 433420,6365 |  | 100 |  | 43,3625 |  | 14,5832 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 1322720,7 |  | 433434,9651 |  | 190 |  | 54,5904 |  | 60,1054 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 1322661,681 |  | 433423,5893 |  | 280 |  | 54,5993 |  | 7,97341 |  | 8 |  |  |  |
| 8 | 1322663,19 |  | 433415,76 |  | 346 |  | 39,4155 |  | 71,7376 |  | 7 |  |  |  |
| 7 | 1322732,991 |  | 433399,2043 |  | 297 |  | 18,5905 |  | 51,1355 |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 1322756,452 |  | 433353,7684 |  | 26 |  | 41,5268 |  | 78,3651 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | 1322826,466 |  | 433388,9697 |  | 297 |  | 12,5099 |  | 10,7403 |  | 10 |  |  |  |
| 10 | 1322831,377 |  | 433379,4178 |  | 206 |  | 41,3347 |  | 78,3438 |  | 9 |  |  |  |
| 9 | 1322761,38 |  | 433344,23 |  | 297 |  | 18,4848 |  | 75,0039 |  | 13 |  |  |  |
| 13 | 1322795,79 |  | 433277,5851 |  | 26 |  | 39,9938 |  | 75,3723 |  | 12 |  |  |  |
| 12 | 1322863,145 |  | 433311,412 |  | 291 |  | 48,0913 |  | 9,95578 |  | 15 |  |  |  |
| 15 | 1322866,843 |  | 433302,1683 |  | 206 |  | 6,22876 |  | 240,383 |  | 14 |  |  |  |
| 14 | 1322650,979 |  | 433196,4001 |  | 295 |  | 48,0399 |  | 60,639 |  | 18 |  |  |  |
| 18 | 1322677,372 |  | 433141,806 |  | 26 |  | 6,06352 |  | 236,201 |  | 17 |  |  |  |
| 17 | 1322889,485 |  | 433245,7238 |  | 294 |  | 20,153 |  | 14,5053 |  | 20 |  |  |  |
| 20 | 1322895,462 |  | 433232,5074 |  | 206 |  | 6,29413 |  | 235,406 |  | 19 |  |  |  |
| 19 | 1322684,07 |  | 433128,9251 |  | 295 |  | 42,1747 |  | 123,937 |  | 24 |  |  |  |
| 24 | 1322737,822 |  | 433017,2508 |  | 25 |  | 47,2619 |  | 233,513 |  | 23 |  |  |  |
| 23 | 1322948,08 |  | 433118,8378 |  | 297 |  | 7,8106 |  | 18,2003 |  | 26 |  |  |  |
| 26 | 1322956,38 |  | 433102,64 |  | 206 |  | 9,24443 |  | 233,874 |  | 25 |  |  |  |
| 25 | 1322746,452 |  | 432999,5515 |  | 295 |  | 59,2717 |  | 124,077 |  | 30 |  |  |  |
| 30 | 1322800,82 |  | 432888,02 |  | 24 |  | 43,6448 |  | 200,432 |  | 29 |  |  |  |
| 29 | 1322982,874 |  | 432971,8609 |  | 25 |  | 49,1874 |  | 36,1432 |  | 28 |  |  |  |
| 28 | 1323015,409 |  | 432987,6028 |  | 296 |  | 54,8358 |  | 19,9847 |  | 32 |  |  |  |
| 32 | 1323024,455 |  | 432969,7827 |  | 204 |  | 54,1231 |  | 236,894 |  | 21 |  |  |  |
| 31 | 1322809,585 |  | 432870,0342 |  | 295 |  | 59,2846 |  | 124,022 |  | 36 |  |  |  |
| 36 |  | 1322863,93 |  | 432758,553 |  | 24 |  | 55,1332 |  | 238,822 |  |  | 35 |  |
| 35 |  | 1323080,519 |  | 432859,1772 |  | 238 |  | 36,6621 |  | 36,0526 |  |  | 37 |  |
| 37 |  | 1323061,741 |  | 432828,4009 |  | 204 |  | 55,0685 |  | 208,45 |  |  | 38 |  |
| 38 |  | 1322872,695 |  | 432740,5771 |  | 295 |  | 59,2239 |  | 124,026 |  |  | 39 |  |
| 39 |  | 1322927,039 |  | 432629,0909 |  | 24 |  | 55,2917 |  | 68,6142 |  |  | 40 |  |
| 40 |  | 1322989,264 |  | 432658,0033 |  | 306 |  | 17,8784 |  | 20,401 |  |  | 41 |  |
| 41 |  | 1323001,341 |  | 432641,5611 |  | 204 |  | 55,0698 |  | 72,2639 |  |  | 42 |  |
| 42 |  | 1322935,804 |  | 432611,115 |  | 295 |  | 59,2846 |  | 124,022 |  |  | 43 |  |
| 43 |  | 1322990,149 |  | 432499,6338 |  | 24 |  | 55,0696 |  | 117,737 |  |  | 44 |  |
| 44 |  | 1323096,926 |  | 432549,2387 |  | 322 |  | 42,3973 |  | 12,2607 |  |  | 299 |  |
| 299 |  | 1323106,68 |  | 432541,81 |  | 292 |  | 3,98037 |  | 9,16472 |  |  | 45 |  |
| 45 |  | 1323110,123 |  | 432533,3166 |  | 204 |  | 55,067 |  | 122,624 |  |  | 46 |  |
| 46 |  | 1322998,914 |  | 432481,653 |  | 295 |  | 59,2834 |  | 124,022 |  |  | 47 |  |
| 47 |  | 1323053,258 |  | 432370,1717 |  | 24 |  | 55,0685 |  | 114,131 |  |  | 48 |  |
| 48 |  | 1323156,765 |  | 432418,2573 |  | 292 |  | 3,98297 |  | 20,0247 |  |  | 275 |  |
| 275 |  | 1323164,288 |  | 432399,6994 |  | 204 |  | 55,0709 |  | 112,768 |  |  | 276 |  |
| 276 |  | 1323062,017 |  | 432352,1881 |  | 296 |  | 0,08636 |  | 129,953 |  |  | 277 |  |
| 277 |  | 1323118,988 |  | 432235,3883 |  | 182 |  | 26,8494 |  | 32,7489 |  |  | 278 |  |
| 278 |  | 1323086,269 |  | 432233,9898 |  | 115 |  | 59,2819 |  | 116,227 |  |  | 279 |  |
| 279 |  | 1323035,34 |  | 432338,4649 |  | 204 |  | 1,25772 |  | 87,9997 |  |  | 280 |  |
| 280 |  | 1322954,962 |  | 432302,6428 |  | 115 |  | 0,32323 |  | 19,8288 |  |  | 281 |  |
| 281 |  | 1322946,58 |  | 432320,613 |  | 24 |  | 54,8955 |  | 87,6206 |  |  | 51 |  |
| 51 |  | 1323026,046 |  | 432357,5251 |  | 115 |  | 59,2251 |  | 124,026 |  |  | 50 |  |
| 50 |  | 1322971,702 |  | 432469,0112 |  | 204 |  | 55,0686 |  | 88,3822 |  |  | 282 |  |
| 282 |  | 1322891,547 |  | 432431,7742 |  | 114 |  | 55,0571 |  | 20 |  |  | 283 |  |
| 283 |  | 1322883,12 |  | 432449,9125 |  | 24 |  | 55,07 |  | 88,0086 |  |  | 55 |  |
| 55 |  | 1322962,936 |  | 432486,9921 |  | 115 |  | 59,2846 |  | 124,022 |  |  | 54 |  |
| 54 |  | 1322908,592 |  | 432598,4733 |  | 204 |  | 55,0705 |  | 92,765 |  |  | 284 |  |
| 284 |  | 1322824,462 |  | 432559,3897 |  | 114 |  | 55,0727 |  | 20,0001 |  |  | 285 |  |
| 285 |  | 1322816,036 |  | 432577,528 |  | 24 |  | 54,9016 |  | 92,3893 |  |  | 59 |  |
| 59 |  | 1322899,827 |  | 432616,4492 |  | 115 |  | 59,2846 |  | 124,022 |  |  | 58 |  |
| 58 |  | 1322845,483 |  | 432727,9304 |  | 204 |  | 54,9001 |  | 91,321 |  |  | 286 |  |
| 286 |  | 1322762,661 |  | 432689,4593 |  | 114 |  | 57,5847 |  | 19,9883 |  |  | 287 |  |
| 287 |  | 1322754,226 |  | 432707,5808 |  | 24 |  | 54,872 |  | 90,9644 |  |  | 63 |  |
| 63 |  | 1322836,725 |  | 432745,901 |  | 115 |  | 59,3439 |  | 124,034 |  |  | 62 |  |
| 62 |  | 1322782,373 |  | 432857,3925 |  | 204 |  | 54,8975 |  | 88,7793 |  |  | 288 |  |
| 288 |  | 1322701,856 |  | 432819,9922 |  | 115 |  | 0,23849 |  | 20,126 |  |  | 289 |  |
| 289 |  | 1322693,349 |  | 432838,232 |  | 24 |  | 50,1727 |  | 88,4382 |  |  | 67 |  |
| 67 |  | 1322773,608 |  | 432875,3783 |  | 115 |  | 54,6233 |  | 124,307 |  |  | 66 |  |
| 66 |  | 1322719,29 |  | 432987,19 |  | 205 |  | 1,90551 |  | 88,4623 |  |  | 290 |  |
| 290 |  | 1322639,137 |  | 432949,7598 |  | 113 |  | 38,7466 |  | 20,0623 |  |  | 291 |  |
| 291 |  | 1322631,09 |  | 432968,1377 |  | 25 |  | 0,96897 |  | 87,5032 |  |  | 71 |  |
| 71 |  | 1322710,385 |  | 433005,1405 |  | 115 |  | 42,8251 |  | 124,046 |  |  | 70 |  |
| 70 |  | 1322656,564 |  | 433116,903 |  | 205 |  | 15,1105 |  | 84,9728 |  |  | 292 |  |
| 292 |  | 1322579,711 |  | 433080,6538 |  | 114 |  | 45,4042 |  | 20,3767 |  |  | 293 |  |
| 293 | 1322571,178 |  | 433099,1578 |  | 23 |  | 43,4125 |  | 84,6383 |  |  | 294 |  |  |
| 294 | 1322648,664 |  | 433133,2098 |  | 116 |  | 0,83793 |  | 75,8182 |  |  | 295 |  |  |
| 295 | 1322615,411 |  | 433201,3466 |  | 25 |  | 42,0629 |  | 166,288 |  |  | 296 |  |  |
| 296 | 1322765,248 |  | 433273,4618 |  | 118 |  | 25,4012 |  | 76,099 |  |  | 300 |  |  |
| 300 | 1322729,026 |  | 433340,3874 |  | 113 |  | 51,4621 |  | 57,9437 |  |  | 76 |  |  |
| 76 | 1322705,59 |  | 433393,38 |  | 199 |  | 7,05439 |  | 26,8085 |  |  | 77 |  |  |
| 77 | 1322680,26 |  | 433384,6 |  | 199 |  | 7,38302 |  | 13,0343 |  |  | 78 |  |  |
| 78 | 1322667,945 |  | 433380,33 |  | 190 |  | 49,3037 |  | 12,8892 |  |  | 79 |  |  |
| 79 | 1322655,285 |  | 433377,91 |  | 177 |  | 43,9748 |  | 24,6197 |  |  | 80 |  |  |
| 80 | 1322630,685 |  | 433378,8839 |  | 126 |  | 54,8756 |  | 70,5558 |  |  | 297 |  |  |
| 297 | 1322588,307 |  | 433435,2955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Земельный участок №127

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 301 | 1322867,685 | 432410,183 | 25 | 54,4442 | 14,6229 | 302 |
| 302 | 1322880,839 | 432416,572 | 296 | 42,1548 | 46,0195 | 303 |
| 303 | 1322901,518 | 432375,46 | 24 | 55,9147 | 19,7058 | 304 |
| 304 | 1322919,387 | 432383,767 | 295 | 37,6093 | 38,99 | 305 |
| 305 | 1322936,251 | 432348,613 | 204 | 55,9034 | 19,5842 | 306 |
| 306 | 1322918,492 | 432340,357 | 295 | 0,84187 | 20,7818 | 307 |
| 307 | 1322927,279 | 432321,524 | 205 | 54,4346 | 14,853 | 301 |
| 308 | 1322913,919 | 432315,035 | 115 | 54,9358 | 105,786 | 301 |
| 301 | 1322867,685 | 432410,183 |  |  |  |  |

Земельный участок №128

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 309 | 1322807,711 | 432584,833 | 25 | 38,2244 | 3,42132 | 310 |
| 310 | 1322810,795 | 432586,313 | 295 | 38,2402 | 3,64594 | 311 |
| 311 | 1322812,373 | 432583,026 | 205 | 38,2687 | 3,42123 | 312 |
| 312 | 1322809,288 | 432581,546 | 115 | 38,3235 | 3,64598 | 309 |
| 309 | 1322807,711 | 432584,833 |  |  |  |  |

Земельный участок №129

| Номер | К о о р д и н а т ы |  | Дир. углы |  | Меры | На |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назв.) | X | Y | А |  | линий | точку |
| точки |  |  | о ' |  | S (м) |  |
| 309 | 1322600,782 | 433005,693 | 25 | 38,2679 | 3,42123 | 310 |
| 310 | 1322603,866 | 433007,174 | 295 | 38,3252 | 3,64598 | 311 |
| 311 | 1322605,444 | 433003,887 | 205 | 38,2687 | 3,42123 | 312 |
| 312 | 1322602,36 | 433002,406 | 115 | 38,3235 | 3,64598 | 309 |
| 309 | 1322600,782 | 433005,693 |  |  |  |  |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ