Утверждены решением

Совета народных депутатов

Залуженского сельского

поселения

от    19.12.2011г.   №158

(в редакции

от 26.01.2015 г.  №276

от 26.10.2016 г. №61

от 22.12.2017 г. № 111)

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

( С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ)

2017 г.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание

| РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ |  |
| --- | --- |
| 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Залуженского сельского поселения | 4 |
| Статья 1. Сфера применения правил землепользования и застройки Залуженского сельского поселения | 4 |
| Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки Залуженского сельского поселения и их определения | 5 |
| Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки | 8 |
| Статья 4. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки | 8 |
| Статья 5. Общие положения о градостроительном зонировании территории поселения и градостроительных регламентах | 9 |
| - Статья 6. Использование земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов | 13 |
| - Статья 7. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам | 14 |
| - Статья 8. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам | 15 |
| Статья 9. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 15 |
| - 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами |  |
| - Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 16 |
| - Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 17 |
| Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | 19 |
| - 3. Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления Залуженского сельского поселения |  |
| - Статья 13. Общие положения о подготовке документации по планировке территории | 20 |
| - 4. Положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки |  |
| Статья 14. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки | 21 |
| - 5. Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Залуженского сельского поселения |  |
| - Статья 15. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки Залуженского сельского поселения | 22 |
| - 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки на территории Залуженского сельского поселения |  |
| Статья 16. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории Залуженского сельского поселения | 24 |
| РАЗДЕЛ 2. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ |  |
| Статья 17. Состав и содержание карт градостроительного зонирования | 25 |
| РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. |  |
| Статья 18. Общие положения о градостроительных регламентах территориальных зон | 26 |
| Статья 19. Жилые зоны | 28 |
| Статья 20. Общественно-деловые зоны Статья 21. Производственно-коммунальные зоны | 55 75 |
| Статья 22. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 87 |
| Статья 23. Зоны сельскохозяйственного использования Статья 24. Зоны рекреационного назначения | 92 97 |
| Статья 25. Зоны специального назначения Статья 26. Зоны (территории) лесов | 99 106 |
| Статья 27. Зоны водных объектов | 106 |
| Статья 28. Зоны с особыми условиями использования территории и иные зоны с особыми условиями использования земельных участков | 106 |

# Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ

# В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

## 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Залуженского сельского поселения

### Статья 1. Сфера применения Правил землепользования и застройки Залуженского сельского поселения

1. Правила землепользования и застройки Залуженского сельского поселения (далее - Правила) - документ градостроительного зонирования, принятый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Воронежской области, Лискинского муниципального района, Залуженского сельского поселения, генеральным планом Залуженского сельского поселения и устанавливающий порядок применения Правил и порядок внесения изменений в Правила, территориальные зоны, градостроительные регламенты.

2. Правила вводят на территории Залуженского сельского поселения систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента для:

- создания условий для устойчивого развития территории Залуженского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:

- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

- иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Лискинского муниципального района и Залуженского сельского поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки.

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Залуженского сельского поселения.

### Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки Залуженского сельского поселения  и их определения

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, прудов и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

генеральный план поселения - вид документа территориального планирования, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

градостроительное зонирование - зонирование территории поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

документация по планировке территории - документация, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков;

жилой дом блокированный - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

жилой дом индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой дом многоквартирный - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

жилой район - структурный элемент селитебной территории населенного пункта;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением нестационарных временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар;

отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения;

парковка - открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей;

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

санитарно-защитные зоны - специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование;

этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных перекрытий в здании, строении, сооружении;

этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

### Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки

1. К полномочиям Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) утверждение правил землепользования и застройки, утверждение внесения изменений в правила землепользования и застройки;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

2. К полномочиям администрации Залуженского сельского поселения (далее - администрация) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;

2) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;

3) утверждение документации по планировке территорий, в том числе утверждение градостроительных планов земельных участков;

4) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства или земельного участка;

5) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;

8) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

9) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных органов местного самоуправления поселения.

### Статья 4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Залуженского сельского поселения (далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным при администрации поселения в целях организации решения вопросов, связанных с землепользованием и застройкой территории поселения.

2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение заявок на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

2) рассмотрение заявок на предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

4) подготовка заключений по результатам публичных слушаний;

5) подготовка рекомендаций для принятия главой администрации решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) подготовка заключения о необходимости внесения изменений в Правила;

7) осуществление процедур, по подготовке проекта изменений в Правила, утверждения изменений в Правила.

8) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и иными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

3. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления Залуженского сельского поселения, депутаты Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения, представители территориальных органов местного самоуправления поселения; представители общественных организаций, расположенных на территории поселения; представители организаций, осуществляющих на территории поселения хозяйственную деятельность, иные компетентные лица.

В состав Комиссии по согласованию могут входить представители территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного самоуправления Лискинского муниципального района, иных органов и организаций.

4. Персональный состав членов Комиссии, положение о Комиссии и порядке ее деятельности утверждается главой администрации поселения.

### Статья 5. Общие положения о градостроительном зонировании территории поселения и градостроительных регламентах

1. Настоящими Правилами на территории Залуженского сельского поселения устанавливаются следующие территориальные зоны:

1.1. Жилые зоны:

Ж 1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Ж 2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Ж 1п - Зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами.

1.2. Общественно-деловые зоны:

О1 - Зона многофункционального общественно-делового центра;

О2 - Зона размещения объектов торговли и общественного питания;

О3 - Зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения;

О4 - Зона размещения объектов культуры и искусства;

О5 - Зона размещения объектов физкультуры и спорта.

О6 - Зона размещения культовых объектов.

1.3. Производственно-коммунальные зоны:

П2 - зона размещения предприятий III класса санитарной классификации;

П3 - зона размещения предприятий III класса санитарной классификации;

П4 - зона размещения предприятий IV класса санитарной классификации.

1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

ИТ - Зона улиц и дорог.

1.5. Зоны сельскохозяйственного использования:

Сх1 - Территория сельскохозяйственных угодий в границах земель сельскохозяйственного назначения;

Сх2 - Зона сельскохозяйственного использования;

Сх3 - Зона садоводства и дачного хозяйства в составе земель сельскохозяйственного назначения.

1.6. Зоны рекреационного назначения:

Р1(п) – Зона планируемого размещения пляжей.

1.7. Зоны особо охраняемых территорий и объектов.

1.8. Зоны специального назначения:

СН1 - Зона кладбищ.

1.9. Зоны (территории) лесов:

Л1 - Территория земель лесного фонда.

1.10. Зоны водных объектов:

В1 - Зона водных объектов - водотоков и замкнутых водоемов (рек, озер, болот, ручьев, родников, прудов).

2. Территориальные зоны подразделяются на подзоны, в зависимости от параметров разрешенного использования и специфики объектов капитального строительства и земельных участков.

Подзоны могут подразделяться на участки градостроительного зонирования, образуемые планировочными единицами и отдельными земельными участками, расположенными в разных частях населенного пункта (поселения).

3. На карте градостроительного зонирования территории поселения отображены границы и кодовые обозначения установленных настоящими Правилами территориальных зон, подзон и участков градостроительного зонирования.

4. Границы территориальных зон установлены по красным линиям, линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных участков, границам населенных пунктов, границам поселения, естественным границам природных объектов, иным границам.

5. Границы территориальных зон содержат перечень координат характерных точек в установленной системе координат или текстовое описание их прохождения для идентификации их местоположения.

6. На карте градостроительного зонирования отображены территории водных объектов, земель сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель иных категорий.

7. На карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий.

8. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

9. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, с учетом утвержденных в составе схемы территориального планирования Лискинского муниципального района зон планируемого размещения объектов капитального строительства районного значения и утвержденных в составе схемы территориального Воронежской области зон планируемого размещения объектов регионального значения;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

10. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

11. На земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, а также в границах выявленных объектов культурного наследия (памятников и ансамблей); в границах территорий общего пользования; занятые линейными объектами; предоставленные для добычи полезных ископаемых действие градостроительного регламента не распространяется.

Использование указанных земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Воронежской области или уполномоченными органами местного самоуправления муниципального района или поселения, в соответствии с федеральными законами.

Решения о режиме содержания территорий объектов культурного наследия, параметрах их реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, а именно: по объектам культурного наследия федерального значения - уполномоченным федеральным органом, по объектам регионального значения - уполномоченным органом исполнительной власти Воронежской области.

12. Для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

13. На карте градостроительного зонирования отображены объекты и зоны с особыми условиями использования территории, зоны иных ограничений, условно разделенных на три блока по следующим факторам:

1) природно-экологические факторы:

- особо охраняемые природные территории и их охранные зоны;

- природные лечебные ресурсы и округа горно-санитарной охраны;

- водные объекты и их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные опасным геологическим процессам (оползни, обвалы, карсты, подтопления и затопления и другие);

- источники водоснабжения и зоны санитарной охраны;

- месторождения полезных ископаемых;

- объекты специального назначения (кладбища, крематории, скотомогильники, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах) и их санитарно-защитные зоны и зоны охраны;

2) техногенные факторы:

- промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия и их санитарно-защитные зоны;

- объектов канализации и их санитарно-защитные зоны;

- санитарно-защитные зоны от объектов теплоснабжения;

- объектов электроэнергетики и их санитарно-защитные и охранные зоны,

- объекты связи и иные объекты, создающие электромагнитные поля и их санитарно-защитные зоны и зоны ограничений;

- магистральные трубопроводы, в т.ч. газораспределительных сети и их охранные зоны;

- железные дороги и их охранные зоны;

- охраняемые объекты и их охранные зоны

- иные объекты и зоны

3) историко-культурные факторы:

- объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, границы объектов культурного наследия (памятников, ансамблей, достопримечательных мест); границы зон охраны объектов культурного наследия;

- границы историко-культурных заповедников (музеев-заповедников);

- иные историко-культурные объекты и территории, установленные соответствующими нормативными правовыми актами уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

14. Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В том числе:

а) градостроительный регламенты на территориях достопримечательных мест (характер использования достопримечательного места) устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Воронежской области в сфере охраны объектов культурного наследия;

б) градостроительные регламенты на территориях зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом зон охраны объектов культурного наследия;

в) градостроительный регламент в границах водоохранных зон устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

г) градостроительный регламент в границах санитарно-защитных зон устанавливается в соответствии с утвержденным проектом таких зон.

д) градостроительные регламенты в границах зон охраняемых объектов устанавливаются на основании предложений уполномоченных федеральных органов об установлении особых условий использования территории зоны охраняемых объектов;

е) градостроительный регламент в границах земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливается в соответствии с утвержденным проектом округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

15. Изменение установленного уполномоченными органами градостроительного регламента (режима использования) территорий на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, зон с особыми условиями использования территорий осуществляется установившим регламент уполномоченным органом, путем внесения изменения в правовой акт, в соответствии с действующим законодательством. В настоящие Правила в таких случаях вносятся соответствующие изменения.

16. Границы территорий, на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, границы территорий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, границы зон с особыми условиями использования территорий, наносятся на карты градостроительного зонирования в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти или местного самоуправления; содержащими описание границ; в соответствии с установленными законодательством параметрами таких территорий и зон; на основании документов кадастрового учета; материалов генерального плана поселения, иных документов, содержащих описания местоположения границ указанных территорий и зон.

17. Изменение установленных уполномоченными органами границ территорий, на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, границ территорий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, границ зон с особыми условиями использования территорий осуществляется установившим такие границы уполномоченным органом. В настоящих Правилах отображаются внесенные изменения.

### Статья 6. Использование земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов

1. Использование и застройка земельных участков на территории Залуженского сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, может осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства только с соблюдением разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенных предельных размеров земельных участков и предельных параметров объектов капитального строительства; соблюдением ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующей территориальной зоне при соблюдении требований технических регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, стандартов и нормативов. Основные виды разрешенного использования при условии соблюдения вышеназванных требований не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующей территориальной зоне, при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами, при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности и объекты капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместные с ними. В случае если основной или условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства не установлены, вспомогательный не считается разрешенным.

### Статья 7. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам, используются правообладателями таких земельных участков в соответствии с целями их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, изменение границ, вида разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется при условии формирования земельных участков в пределах границ соответствующей территориальной зоны.

### Статья 8. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются не соответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствует видам разрешенного использования соответствующей территориальной зоны;

- существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для соответствующей территориальной зоны, в том числе установленным режимам охранных зон объектов культурного наследия;

- расположенные на указанных земельных участках производственные и иные объекты капитального строительства требуют установления санитарно-защитных зон, охранных зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие градостроительному регламенту, за исключением случаев, когда использование этих объектов представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), что установлено уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством, нормами и техническими регламентами. Для объектов, представляющих опасность, уполномоченными органами устанавливается срок приведения их в соответствие градостроительному регламенту, нормативами и техническими регламентами или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, изменение вида и реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться путем приведения их в соответствие установленным градостроительным регламентам.

### Статья 9. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории Залуженского сельского поселения осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законодательством Воронежской области и принятыми в соответствии с ними правовыми актами Залуженского сельского поселения, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности на территории поселения.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может быть установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного участка в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами (статья 10).

## 2.  ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

### Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с документацией по планировке территории, допускается только при условии внесения изменений в соответствующую документацию по планировке территории в порядке, установленном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон, при условии соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается законодательством, настоящими Правилами и иными правовыми актами Залуженского сельского поселения.

При изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования правообладатель направляет заявление о намерении изменить вид разрешенного использования в Комиссию. Комиссия, в порядке, установленном правовым актом администрации поселения, осуществляет подготовку градостроительного заключения о возможности или невозможности реализации намерений заявителя с учетом соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 5-дневный срок после осуществления процедуры изменения разрешенного использования, правообладатель обязан представить в Комиссию копии документов, подтверждающих изменения разрешенного использования для внесения соответствующих изменений и дополнений в дежурные карты, а также для направления документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами (статья 12).

4. В случаях если земельный участок и объект капитального строительства расположен на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, решение о возможности изменения вида его разрешенного использования принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Образование новых земельных участков путем разделения или выдела допускается при условии сохранения установленных настоящими Правилами разрешенного использования, минимальных параметров земельных участков, обеспечения требований технических регламентов, градостроительных нормативов, в том числе, обеспечение свободного доступа ко вновь образованным земельным участкам с улицы, переулка, проезда.

Образование нового земельного участка путем объединения земельных участков допускается при условии принадлежности преобразуемых земельных участков к одной территориальной зоне, установленных настоящими Правилами параметров земельных участков, обеспечения требований технических регламентов, градостроительных нормативов.

Заключение о возможности преобразования земельных участков выдает Комиссия. При невозможности соблюдения вышеназванных требований, правообладатель преобразуемого земельного участка должен получить соответствующие разрешения, установленные ст. 12  настоящих Правил.

### Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования может подаваться:

-  при подготовке документации по планировке территории;

- при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и сооружений;

- при планировании изменения вида использования земельных участков, объектов капитального строительства в процессе их использования.

2. При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях характеризуется возможность и условия соблюдения заявителем технических регламентов и нормативов, установленных в целях охраны окружающей природной и объектов культурного наследия, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и интересов владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. На основании результатов публичных слушаний Комиссия подготавливает заключение о проведении публичных слушаний, подлежащее опубликованию, и рекомендации для главы администрации поселения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается главой администрации Залуженского сельского поселения.

Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, которые определяют пределы его реализации во избежание ущерба соседним землепользователям и с целью недопущения существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

### Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направляет заявление об его предоставлении в Комиссию.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка характеристик из числа указанных в пункте 2 статьи 9 настоящих Правил, которые препятствуют эффективному использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях дается оценка соответствия намерений заявителя настоящим Правилам, характеризуется возможность и условия соблюдения заявителем технических регламентов, градостроительных и иных нормативов, установленных в целях охраны окружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и интересов владельцев смежных  земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц, интересы которых могут быть нарушены в результате отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. На основании результатов публичных слушаний Комиссия подготавливает и направляет главе администрации поселения рекомендации о возможности предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается главой администрации поселения.

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства действует в течение двух лет и является обязательным документом для подготовки градостроительного плана земельного участка и выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

## 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

## ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

### Статья 13. Общие положения о подготовке документации по планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) принимаются администрацией Залуженского сельского поселения по собственной инициативе в целях реализации генерального плана поселения, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования (схемы территориального планирования Воронежской области, схемы территориального планирования Лискинского муниципального района, генерального плана Залуженского сельского поселения), настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

3. Состав и содержание документации по планировке территории определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Воронежской области и правовыми актами Залуженского сельского поселения.

4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации Залуженского сельского поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

5. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

6. Документации по планировке территории утверждается правовым актом администрации поселения.

7. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".

8. На основании документации по планировке территории, утвержденной правовым актом администрации поселения, Совет народных депутатов Залуженского сельского поселения вправе вносить изменения в настоящие Правила в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

## 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

### Статья 14. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений по землепользованию и застройке.

2. Публичные слушания проводятся:

- по проекту генерального плана Залуженского сельского поселения  и проектам решений о внесении в него изменений и дополнений;

- по проекту Правил землепользования и застройки Залуженского сельского поселения и проектам решений о внесении в него изменений и дополнений;

- по проектам планировки территории и проектам межевания территорий;

- по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. Порядок информирования населения  поселения о подготовке указанных в пункте 2 настоящей статьи документов, а также о подготовке к внесению в них изменений; порядок организации и проведения по ним публичных слушаний определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации правовыми актами Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения.

## 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

## В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

### Статья 15. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки Залуженского сельского поселения

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Воронежской области, правовыми актами Залуженского сельского поселения.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:

- несоответствие Правил генеральному плану Залуженского сельского поселения;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти Воронежской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления Лискинского муниципального района, в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства муниципального (районного) значения

- органами местного самоуправления поселения, в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории поселения;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

К предложениям о внесении изменений в Правила прикладываются документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в Правила.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации поселения.

Для подготовки заключения Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету изменений в Правила. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и интересов владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате изменений Правил.

5. Глава администрации поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии сайта).

6. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, Воронежской области, правовыми актами Залуженского сельского поселения и настоящими Правилами.

7. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой администрации Залуженского сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения.

8. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний представляет проект указанных изменений главе администрации поселения. Обязательным приложением к проекту являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

9. Глава администрации поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 7 настоящей статьи обязательных приложений принимает решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления поселения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

10. Совет народных депутатов поселения по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить внесение изменений в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила главе администрации поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. Решение Совета народных депутатов поселения о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения. Решение с приложениями направляется в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в орган, уполномоченный на осуществление государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

11. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные необходимостью исправления выявленных технических ошибок, производятся на основании заключения Комиссии в порядке, установленном правовым актом администрации поселения.

## 6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

### Статья 16. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории Залуженского сельского  поселения

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории  Залуженского сельского поселения регулируются законодательством Российской Федерации, Воронежской области, правовыми актами Лискинского муниципального района, Залуженского сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 2. КАРТЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

### Статья 17. Состав и содержание карт градостроительного зонирования

1. Картами градостроительного зонирования в составе настоящих Правил являются графические отображения границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.

2. Карта границ территориальных зон  и зон с особыми условиями использования территории состоит из сводной карты (схемы) всей территории поселения и фрагментов карты (схемы) границ территориальных зон и зон с

особыми условиями использования территории по числу населенных пунктов поселения:

1) фрагмент 1: Карта (схема) градостроительного зонирования территории  населенного пункта – село Залужное;

2) фрагмент 2: Карта (схема) градостроительного зонирования территории  – село Лиски;

3) фрагмент 3: Карта (схема) градостроительного зонирования территории  – хутор Никольский;

3.  Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях облегчения ориентации пользователей настоящих Правил.

Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих элементов:

1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии с частью 1 настоящей статьи;

2) цифрового обозначения населенного пункта поселения, отделенного от кода территориальной зоны косой чертой;

3) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделенного от цифрового обозначения населенного пункта поселения косой чертой.

(Например: Ж1/1/2: зона индивидуальной жилой застройки в селе Залужное участок № 2)

5. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.

6. Участки в составе одной  территориальных зоны и подзоны, в зависимости от своего местоположения, могут иметь различные ограничения градостроительной деятельности.

# РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 18. Общие положения и содержание градостроительных регламентов территориальных зон

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным планом развития Залуженского сельского поселения, иной

градостроительной документацией и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и подзон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости и независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются  выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- занятые линейными объектами (линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и подобные сооружения);

- представленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель  покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий ( за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и их курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особо экономических зон ( ч.6 ст.36 Градостроительный Кодекс РФ).

Регламенты устанавливают разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к различным зонам, а также допустимые изменения объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности, на основе действующих нормативных документов, основными из которых являются: федеральные законодательные акты, постановления  Правительства РФ, постановления Главы администрации Воронежской области и местной нормативной базы.

2. Регламенты градостроительной деятельности в выделенных зонах представлены в табличной форме и включают перечень мероприятий и рекомендуемый вид  использования с элементами строительного зонирования (по застроечным показателям и некоторым параметрам строительных изменений) в соответствии со следующими основными требованиями:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости;

- вспомогательные виды разрешенного использования;

- условно разрешенные виды использования;

- архитектурно-строительные требования;

- санитарно-гигиенические и экологические требования;

- защита от опасных природных процессов.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам при условии соблюдения требований технических регламентов. Основные виды разрешенного использования при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных норм требований не могут быть запрещены.

2) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами и при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов.

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности и объекты капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними. В случае, если основной или условно разрешенный вид использования земельного участка не установлен, вспомогательный не считается разрешенным.

Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования, даже если они прямо не указаны в градостроительных регламентах, являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;

- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для персонала охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования (электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции перекачки, повышающие водопроводные насосные станции, регулирующие резервуары);

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- хозяйственные здания, строения, сооружения, площадки (в том числе для мусоросборников), необходимые для нормального функционирования основных и условно разрешенных видов использования;

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).

На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования.

В пределах земельного участка могут сочетаться несколько видов разрешенного использования. При этом вид разрешенного использования, указанный как основной, может выступать в качестве вспомогательного при условии соблюдения требований технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

### Статья 19. Жилые зоны

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами - Ж 1

На территории Залуженского сельского поселения выделяются участки зоны застройки индивидуальными жилыми домами, в том числе:

в населенном пункте селе Залужное выделяется 30 участков;

в населенном пункте селе Лиски выделяется 28 участков;

в населенном пункте хутор Никольский выделяется 8 участков.

Описание прохождения границ зоны застройки индивидуальными жилыми домами:

Населенный пункт село Залужное

| Номер участка зоны | Картографическое описание границ |
| --- | --- |
| Ж1/1/1 | От точки 1 граница следует в общем северо-восточном направлении по границе населенного пункта до точки 15, затем поворачивает на юго-восток вдоль береговой линии до пересечения с улицей Гагарина (точка 21) и далее проходит по ул. Гагарина до точки 52, затем совершает поворот до исходной точки 1 |
| Ж1/1/2 | От точки 53 граница следует по границе населенного пункта до точки 67, затем проходит в юго-восточном направлении вдоль улицы Советской до точки 68, поворачивает на юго-запад и следует вдоль улицы Тургенева до точки 97 и далее проходит в северо-западном направлении вдоль береговой линии до исходной точки 53 |
| Ж1/1/3 | От точки 103 граница следует в юго-восточном направлении по границе населенного пункта до точки 106, затем поворачивает на север до точки 109, пересечение с улицей Советской, и далее проходит в общем западном направлении до точки 753, затем поворачивает на северо-запад до исходной точки 103 |
| Ж1/1/4 | От точки 174 граница следует в общем восточном направлении вдоль улицы Гагарина до точки 180, поворачивает в общем южном направлении идет по дороге до точки 186, затем в северо-западном направлении до исходной точки 174 |
| Ж1/1/5 | От точки 197 граница следует в юго-восточном направлении до точки 204, затем в юго-западном направлении вдоль дороги до точки 205, поворачивает на север вдоль дороги до исходной точки 197 |
| Ж1/1/6 | От точки 208 граница следует в северо-восточном направлении вдоль улицы Гагарина до точки 231, поворачивает на север вдоль дороги до точки 233, затем в общем западном направлении вдоль ул. Трудовая следует до точки 239 и далее проходит в северо-западном направлении вдоль дороги до исходной точки 208 |
| Ж1/1/7 | От точки 246 граница следует в общем восточном направлении вдоль улицы Трудовой до точки 253, поворачивает на юго-запад вдоль дороги до точки 256, затем в общем западном направлении вдоль дороги до точки 258, и поворачивает в северо-западном направлении до исходной точки 246 |
| Ж1/1/8 | От точки 263 граница следует в восточном направлении вдоль улицы Гагарина до точки 269, поворачивает на юг и вдоль береговой линии проходит до точки 283, затем в северо-западном направлении до точки 285, в том же направлении вдоль дороги до исходной точки 263 |
| Ж1/1/9 | От точки 293 граница следует в северо-восточном направлении до пересечения с улицей Толстого, затем поворачивает на юг и следует вдоль улицы Толстого до точки 307, далее в западном направлении до точки 308, где поворачивает на север и проходит вдоль береговой линии до исходной точки 293 |
| Ж1/1/10 | От точки 323 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 328, поворачивает в юго-западном направлении до точки 330, затем на северо-восток до точки 336 пересечение с границей населенного пункта, затем вдоль границы населенного пункта в том же направлении до точки 346, где поворачивает на запад до точки 348, далее проходит в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 349, далее в общем восточном направлении идет до точки 352, откуда поворачивает вновь на северо-запад до точки 363 и вдоль дороги проходит в общем восточном направлении до исходной точки 323 |
| Ж1/1/11 | От точки 367 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 369, поворачивает на юго-запад и следует вдоль улицы Октябрьская до точки 376, откуда в общем северо-западном направлении вдоль улицы Тургенева проходит до точки 379 и далее на северо-восток до исходной точки 367 |
| Ж1/1/12 | От точки 384 граница следует в северо-восточном направлении вдоль улицы Тургенева до точки 392, затем поворачивает на юго-восток по улице Советской до точки 394, далее по дороге до точки 398 пересечение с улицей Октябрьской, в юго-западном направлении до точки 402, откуда в северо-западном направлении вдоль дороги до исходной точки 384 |
| Ж1/1/13 | От точки 411 граница следует в юго-восточном направлении вдоль 3 переулка Октябрьский проходит до точки 414, где поворачивает на запад по дороге до точки 418, поворачивает в северо-западном направлении и проходит вдоль 4 переулка Октябрьский до точки 404 откуда следует в северо-восточном направлении вдоль улицы Октябрьская до исходной точки 411 |
| Ж1/1/14 | От точки 418* граница следует в юго-восточном направлении вдоль улицы Толстого до точки 422, поворачивает на юго-восток вдоль 3 переулка Октябрьский до точки 423, затем в юго-западном направлении проходит по границе населенного пункта до точки 428 и далее на северо-запад до исходной точки 418* |
| Ж1/1/15 | От точки 429 граница следует в северо-восточном направлении вдоль улицы Октябрьская до точки 427, затем поворачивает на юго-восток вдоль 1 переулка Октябрьский до точки 442, далее на юго-запад по границе населенного пункта до точки 443 и затем в северо-западном направлении вдоль 3 переулка Октябрьский до исходной точки 429 |
| Ж1/1/16 | От точки 464 граница следует в северо-восточном направлении до точки 453, затем поворачивает на юго-восток вдоль улицы Центральная до точки 459, далее на юго-запад до точки 460 и в общем северном направление вдоль 1 переулка Октябрьский до исходной точки 464 |
| Ж1/1/17 | От точки 465 граница в общем восточном направлении следует до точки 483, где поворачивает в общем северном направлении вдоль дороги до точки 490, далее на юго-запад до точки 491 затем в северо-западном направлении вдоль улицы Центральная до исходной точки 465 |
| Ж1/1/18 | От точки 503 граница следует в общем восточном направлении до точки 508, поворачивает и проходит в общем южном направлении до точки 509, далее в общем западном направлении вдоль улицы Молодежной до точки 511, откуда в северном направлении до исходной точки 503 |
| Ж1/1/19 | От точки 514 граница следует в общем восточном направлении вдоль улицы Молодежной до точки 516, далее поворачивает на юго-запад до точки 518 , затем в северо-западном направлении вдоль улицы Дружбы до точки 519 и в общем северном направлении до исходной точки 514 |
| Ж1/1/20 | От точки 521 граница следует в общем восточном направлении вдоль улицы Дружбы до точки 522, далее на юго-запад вдоль дороги до точки 523, поворачивает в общем западном направлении вдоль улицы 30 лет Победы до точки 525 и в общем северном направлении до исходной точки 521 |
| Ж1/1/21 | От точки 526 граница следует в общем восточном направлении вдоль улицы 30 лет Октября до точки 528, поворачивает в общем южном направлении вдоль дороги до точки 530, далее в северо-западном направлении вдоль дороги до точки 531 и в северном направлении до исходной точки 526 |
| Ж1/1/22 | От точки 533 граница следует в общем восточном направлении вдоль улицы Октябрьская до точки 551, поворачивает в юго-западном направлении вдоль дороги до точки 555, далее в северо-западном направлении до точки 560, где поворачивает на север до исходной точки 533 |
| Ж1/1/23 | От точки 561 граница следует в юго-восточном направлении до точки 563, поворачивает на юго-запад вдоль улицы Леонида Коломыцева до точки 570, откуда в северо-восточном направлении следует вдоль дороги до исходной точки 561 |
| Ж1/1/24 | От точки 574 граница следует в общем северо-восточном направлении вдоль дороги до точки 581, затем поворачивает на юго-запад до точки 589, откуда в северо-восточном направлении следует до исходной точки 574 |
| Ж1/1/25 | От точки 600 граница следует в северо-восточном направлении вдоль дороги до точки 593, поворачивает на юго-восток до точки 595, далее в юго-западном направлении вдоль дороги до точки 598 и до исходной точки 600 |
| Ж1/1/26 | От точки 604 граница следует в северо-восточном направлении до точки 606, затем поворачивает на юго-восток и вдоль улицы Центральной до точки 615, в юго-западном направлении до точки 616 и далее в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта до исходной точки 604 |
| Ж1/1/27 | От точки 620 граница следует в общем восточном направлении вдоль дороги до точки 622, далее поворачивает на юго-запад и вдоль улицы Леонида Коломыцева до точки 623, затем в общем западном направлении до точки 628 и далее на северо-запад вдоль улицы Центральной до исходной точки 620 |
| Ж1/1/28 | От точки 631 граница следует в общем восточном направлении до точки 635, далее в юго-западном направлении до точки 637, оттуда в западном направлении до точки пересечения с границей населенного пункта 638, далее вдоль границы населенного пункта в общем южном направлении до точки 640 и затем в общем северном направлении вдоль улицы Центральная до исходной точки 631 |
| Ж1/1/29 | От точки 662 граница следует в юго-восточном направлении до точки 665 пересечение с границей населенного пункта, поворачивает на юго-запад вдоль границы населенного пункта до точки 666 и затем в общем западном направлении проходит до точки 671, где вновь следует вдоль границы населенного пункта до точки 678, далее на северо-запад к точке 679 и в общем северо-восточном направлении вдоль улицы Леонида Коломыцева до исходной точки 662 |
| Ж1/1/30 | От точки 710 граница следует в общем восточном направлении по границе населенного пункта до точки 702, далее по границе населенного пункта в юго-западном направлении до точки 705, в том же направлении до точки 706, поворачивает северо-запад до точки 709 и вдоль границы населенного пункта в северо-восточном направлении в исходную точку 710 |

Населенный пункт село Лиски

| Номер участка зоны | Картографическое описание границ |
| --- | --- |
| Ж1/2/1 | От точки 831 граница следует в юго-восточном направлении до точки 830, затем поворачивает на юго-запад до точки 829 и далее на северо-запад вдоль улицы 1 Мая до точки 832, в северо-восточном направлении возвращается в исходную точку 831 |
| Ж1/2/2 | От точки 914 граница следует в юго-восточном направлении вдоль улицы 1 Мая до точки 930, поворачивает в общем северном направлении вдоль дороги до точки 934, далее в юго-западном направлении вдоль улицы Советская до точки 945, поворачивает на север до точки 947, затем в северо-западном направлении до пересечения с границей населенного и далее по границе населенного пункта до точки 962, поворачивает на север-восток до исходной точки 914 |
| Ж1/2/3 | От точки 840 граница следует в восточном направлении до точки 839, поворачивает в южном направлении до точки 965, далее в общем западном направлении вдоль улицы Советской до точки 841, затем поворачивает на северо-восток до исходной точки 840 |
| Ж1/2/4 | От точки 966 граница следует в восточном направлении вдоль улицы Советской до точки 975, в обход зоны П4 до точки 976*, до точки 845, затем поворачивает на юг до точки 858, в западном направлении до точки 856 (пересечение с границей населенного пункта), по границе населенного пункта до исходной точки 966 |
| Ж1/2/5 | От точки 982 граница следует в юго-западном направлении вдоль улицы Ленина до точки 861, затем поворачивает в северо-западном направлении до пересечения с границей населенного пункта (точка 859), по границе населенного пункта до точки 855 и далее проходит в северо-восточном направлении до исходной точки 982 |
| Ж1/2/6 | От точки 1012 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки пересечения с границей населенного пункта 1015, далее на юго-запад вдоль границы населенного пункта до точки 1061, затем поворачивает на северо-запад вдоль дороги до точки 1038, затем в северо-восточном направлении вдоль улицы Ленина до исходной точки 1012 |
| Ж1/2/7 | От точки 1060 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки пересечения с границей 1062, затем поворачивает на юго-запад и вдоль границы населенного пункта до точки 1101, далее так же вдоль границы в северо-западном направлении до точки 1102, откуда в северо-восточном направлении вдоль улицы Ленина до исходной точки 1060 |
| Ж1/2/8 | От точки 862 граница следует в юго-западном направлении вдоль улицы Ленина до точки 1004, поворачивает на северо-запад до точки 879, далее в северо-восточном направлении до исходной точки 862 |
| Ж1/2/9 | От точки 885 граница следует юго-западном направлении вдоль улицы Ленина до точки 907, поворачивает на северо-восток до точки 888, далее поворачивает на юго-восток до исходной точки 885 |
| Ж1/2/10 | От точки 812 граница следует в юго-восточном направлении до точки 1029, поворачивает на юго-запад и вдоль улицы Мира до точки 820, далее на север до точки 819, и затем в северо-восточном направлении до исходной точки 812 |
| Ж1/2/11 | От точки 1051 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 1057, затем поворачивает в юго-западном направлении вдоль улицы Советской до точки 1059, откуда в общем северном направлении вдоль дороги до исходной точки 1051 |
| Ж1/2/12 | От точки 1034 граница следует в юго-восточном направлении до точки 1071, поворачивает на юго-запад и вдоль улицы Советской до точки 1074, затем в северо-западном направлении вдоль дороги до точки 1081, далее в северо-восточном направлении до исходной точки 1034 |
| Ж1/2/13 | От точки 1082 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 1088, поворачивает на юго-запад вдоль улицы Советской до точки 1090, затем в северо-западном направлении до точки 1093 и в северо-восточном направлении вдоль улицы Мира до исходной точки 1082 |
| Ж1/2/14 | От точки 1132 граница следует до точки 1133, поворачивает в юго-западном направлении и вдоль улицы Мира до точки 1145, затем на северо-запад вдоль дороги до точки 1147 далее в северо-восточном направлении до точки пересечения с границей 1303 и далее вдоль границы до исходной точки 1132 |
| Ж1/2/15 | От точки 1152 граница следует в общем южном направлении до точки 1157, поворачивает на юго-запад вдоль улицы Советская до точки 1161, далее на северо-запад до точки 1165, затем в северо-восточном направлении вдоль улицы Мира до исходной точки 1152 |
| Ж1/2/16 | От точки 1108 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 1113 пересечения с границей населенного пункта, далее в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1129, поворачивает на северо-запад до точки 1095, затем в северо-восточном направлении вдоль улицы Советская до исходной точки 1108 |
| Ж1/2/17 | От точки 1183 граница следует в южном направлении до точки 1186, поворачивает на юго-запад и вдоль улицы Советская до точки 1201, далее на северо-восток до точки 1179 пересечения с границей населенного пункта и затем вдоль границы населенного пункта до исходной точки 1183 |
| Ж1/2/18 | От точки 1235 граница следует в северо-восточном направлении до точки 1207 пересечение с границей населенного пункта, далее вдоль границы до точки 1210, поворачивает на юго-запад и вдоль границы населенного пункта до точки 1223, затем в северо-западном направлении вдоль дороги до точки 1228, далее в северо-западном направлении, вдоль улицы Советской до исходной точки 1235 |
| Ж1/2/19 | От точки 1252 граница следует в северо-восточном направлении вдоль дороги до точки 1336 пересечения с границей населенного пункта, далее до точки 1243 поворачивает на юго-запад вдоль дороги до точки 1248, далее на северо-восток вдоль улицы Советской до исходной точки 1252 |
| Ж1/2/20 | От точки 1349 граница следует в юго-восточном направлении до точки 1352, поворачивает в общем западном направлении вдоль улицы Пролетарская до точки 1360 пересечение с границей населенного пункта, затем на север до точки 1340 и далее в восточном направлении вдоль границы населенного пункта до исходной точки 1349 |
| Ж1/2/21 | От точки 1368 граница следует в общем южном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1374, поворачивает в юго-западном направлении вдоль улицы Красных Зорь до точки 1378, далее в северном направлении до точки 1381 пересечение с границей населенного пункта, вдоль границы до точки 1361, затем на восток вдоль улицы Пролетарская до исходной точки 1368 |
| Ж1/2/22 | От точки 1416 граница следует на юго-запад до точки 1417, поворачивает на запад до точки 1423, далее в северо-восточном направлении до точки 1426, затем в восточном направлении до исходной точки 1426 |
| Ж1/2/23 | От точки 1446 граница следует в южном направлении до точки 1435, далее на запад до точки 1443, затем в северо-восточном направлении до исходной точки 1446 |
| Ж1/2/24 | От точки 1481 граница следует в северо-восточном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1450, поворачивает на юго-восток до точки 1454, далее на юго-запад вдоль улицы Зеленая до точки 1478, затем в общем северном направлении до исходной точки 1481 |
| Ж1/2/25 | От точки 1487 граница следует в юго-восточном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1497, далее поворачивает на северо-запад и вдоль улицы Нагорной до точки 1503, затем поворачивает в общем северном направлении до исходной точки 1487 |
| Ж1/2/26 | От точки 1507 граница следует в северо-восточном направлении вдоль улицы Зеленая до точки 1568, поворачивает на юг до точки 1529, далее на северо-запад до точки 1534 пересечение с границей населенного пункта, затем вдоль границы населенного пункта в общем западном направлении до исходной точки 1507 |
| Ж1/2/27 | От точки 1568 граница следует в общем юго-восточном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1552, затем поворачивает на северо-запад до точки 1557, далее поворачивает в общем западном направлении до точки 1563 и далее в северном направлении вдоль улицы Нагорная до исходной точки 1568 |
| Ж1/2/28 | От точки 1569 граница в юго-восточном направлении следует вдоль дороги, затем поворачивает на юг и вдоль улицы Нагорная до точки 1575, затем в общем западном направлении до точки 1579 пересечение с границей населенного пункта, далее в общем северном направлении вдоль границы населенного пункта до исходной точки 1569 |

Населенный пункт хутор Никольский

| Номер участка зоны | Картографическое описание границ |
| --- | --- |
| Ж1/3/1 | От точки 1590 граница следует по границе населенного пункта до точки 1598, затем проходит в юго-западном направлении вдоль дороги до точки 1602, далее в северо-западном направлении вдоль улицы Кирова до исходной точки 1610 , далее в северо-восточном направлении до исходной точки 1590 |
| Ж1/3/2 | От точки 1611 граница следует по границе населенного пункта до точки 1649 и далее проходит в общем западном направлении вдоль дороги до точки 1651, в том же направлении вдоль улицы Кирова до точки 1679, поворачивает на северо-восток до исходной точки 1611 |
| Ж1/3/3 | От точки 1703 граница следует в общем южном направлении вдоль дороги до точки 1713 пересечения с границей населенного пункта, поворачивает на запад до точки 1714, затем проходит в северном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1682 и далее в восточном направлении вдоль улицы Кирова до исходной точки 1703 |
| Ж1/3/4 | От точки 1722 граница следует в юго-восточном направлении вдоль улицы Кирова до точки 1733, поворачивает на юго-запад до точки 1735 пересечения с границей населенного пункта и далее проходит по границе населенного пункта до точки 1744, затем поворачивает в общем северном направлении вдоль дороги до исходной точки 1722 |
| Ж1/3/5 | От точки 1753 граница следует в юго-восточном направлении вдоль улицы Кирова до точки 1755, поворачивает на юг вдоль дороги до точки 1757 пересечение с границей населенного пункта, затем в западном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1797, далее на северо-восток до исходной точки 1753 |
| Ж1/3/6 | От точки 1764 граница следует в восточном направлении вдоль улицы Кирова до точки 1769, поворачивает на юг до точки 1771 и далее проходит в западном направлении вдоль дороги до точки 1779 пересечение с границей населенного пункта, затем в общем северном направлении до исходной точки 1764 |
| Ж1/3/7 | От точки 1783 граница следует в юго-восточном направлении, вдоль границы населенного пункта до точки 1785, далее в западном направлении до точки 1786, затем в северном так же по границе до точки 1779, далее на восток вдоль дороги до исходной точки 1783 |
| Ж1/3/8 | От точки 1801 граница следует по границе населенного пункта до точки 1798 и далее проходит в южном направлении до точки 1799, затем на северо-восток до точки 1800 и до исходной точки 1801 |

Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми            домами Ж1

| Основные виды разрешенного использования | - Индивидуальные жилые дома ( код 2.1, 2.2) |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Администрация сельского поселения - хозяйственные постройки - гаражи не более чем на 2 машины, в т.ч. встроенные в 1 этажи жилых домов - закрытые автостоянки для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, грузоподъемностью менее 1,5 тонны - открытые места для стоянки автомобилей - гаражи для хранения маломерных судов - места хранения мотоциклов, мопедов - летние кухни - отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности - строения для домашних животных и птицы - отдельно стоящие индивидуальные душевые, бани, сауны, бассейны, расположенные на приусадебных участках - теплицы, оранжереи - надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем) - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы - сады, огороды, палисадники - открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкультурой - площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей - площадки для сбора мусора - сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения - придомовые зеленые насаждения - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Условно разрешенные виды использования | - временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения - магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50 кв. м - салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей - гостиницы не более 20 мест - офисы, отделения банков - центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения - библиотеки - средние общеобразоватеьные учреждения; - дошкольные образовательные учреждения - фельдшерско-акушерские пункты - медицинские кабинеты частной практики, - аптеки, аптечные пункты - ветлечебницы без постоянного содержания животных - спортплощадки, теннисные корты; - спортзалы, залы рекреации; - приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.); пошивочные ателье и мастерские до 100 кв.м. - парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты - отделения связи - предприятия общественного питания не более чем 20 посадочных мест с режимом работы до 23 часов - фитнес- клубы - опорные пункты правопорядка - памятники и памятные знаки |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - сооружения локального инженерного обеспечения, - надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем) - здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - спортивные площадки без установки трибун для зрителей, - гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, - гостевые автостоянки, - площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для парикмахерских, учреждений медицинского назначения) - благоустройство территории - объекты гражданской обороны, - зеленые насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Архитектурно-строительные требования | - Усадебный одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 5 м, от красной линии проездов – не менее 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. - Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Помимо стационарных зданий следует предусматривать передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки. - В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка. - При проведении строительства строгое соблюдение красных линий, определяющих границы улиц. - Предельное количество этажей для основных строений – 3 этажа; - Высота вспомогательных строений должна быть не выше 1 этажа - Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей - Расстояние от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно быть не менее 5 м - Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером приусадебного участка не менее 0,1 га - До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от хоз. построек (баня, гараж и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерослых деревьев – 2 м; от кустарника – 1 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4м - Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, при новом строительстве с учетом пожарных требований - Благоустройство придомовых территорий домов вдоль улиц (озеленение, устройство клумб, палисадников) - Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. При этом должна обеспечиваться непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из окна в окно с применением витражей, пленочного покрытия и т.п. - Требования к ограждениям приусадебных земельных участков индивидуальной малоэтажной жилой застройки согласно п. 3.2.12 регионального норматива градостроительного проектирования Воронежской области. Для земельных участков площадью менее 1200 кв.м между смежными соседними участками допускается использовать только сетчатые или решетчатые ограждения. Глухие ограждения допускаются со стороны улиц и проездов. Для земельных площадью 1200 кв.м и более между смежными соседними участками допускается использовать различные виды ограждений высотой не более 1,8 метров. Конструкция массивных ограждений ( железобетонных, кирпичных, каменных) , толщина которых превышает 50 мм, должна размещаться в переделах участка застройщика. Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов. |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04.02 - Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование с размещением выгребных ям только на территории домовладений - Санитарная очистка территории - Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ жилых домов, детских дошкольных и школьных учебных заведений не менее 20 метров - Крутые участки рельефа должны быть оборудованы системой нагорных и водоотводных каналов - Запрет на устройство открытых стоков от надворных хозяйственных построек для участков, расположенной в водоохраной зоне реки ДОН - Разработка проектной документации по организации санитарно-защитных зон с комплексом мероприятий по реконструкции существующего жилого фонд |
| Защита от опасных природных процессов | - Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод - Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от реки ДОН |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж1:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Максимальные | 1 500 кв. м |
| Минимальные | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 3 этажа |
| Максимальная высота вспомогательных строений | 3,5м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 40% |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 3 м |
| Иные показатели |  |
| максимальная высота оград по границам участка | 1.8 м |

Ограничения использования для зоны Ж1:

Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства допускается при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований  СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"  с учетом безопасности зданий и сооружений

В жилых зданиях не допускается размещать :

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

- магазины специализированные рыбные;

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки;

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

-предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м);

-мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м;

- бани и сауны;

- дискотеки;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением

- рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м;

- общественные уборные;

- похоронные бюро;

- пункты приема посуды;

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и декоративных работ);

- зуботехнические лаборатории;

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник;

- диспансеры всех типов;

- травмпункты;

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

-дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами - Ж 2

На территории Залуженского сельского поселения выделяются участки зоны застройки малоэтажными жилыми домами, в том числе:

в населенном пункте селе Залужное  выделяется 1 участок;

Описание прохождения границ зоны застройки индивидуальными жилыми домами:

Населенный пункт село Залужное

| Номер участка зоны | Картографическое описание границ |
| --- | --- |
| Ж2/1/1 | От точки 530* граница следует в западном направлении вдоль дороги до точки 531*, поворачивает на северо-восток до точки 532*, далее в северо-восточном направлении до точки 529* и в южном направлении до исходной точки 530* |

Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми            домами Ж2

| Основные виды разрешенного использования | - Малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного секционного типа с числом секций не более 10 ( код 2.1.1) - Жилые дома для малосемейных гостиничного типа - Общежития - Дома маневренного фонда, дома и жилые помещения для временного поселения - Специальные дома системы социального обслуживания населения |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Дворы общего пользования, - Гостевые автостоянки, парковки - Встроенные, сблокированные и отдельно стоящие гаражи, - Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома - Места хранения мотоциклов, мопедов - Встроенные или отдельно стоящие коллективные подземные хранилища сельскохозяйственных продуктов; - Группы сараев для скота и птицы (от 8 до 30 блоков) за пределами жилой зоны; - Площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, - Отдельно стоящие беседки и навесы для отдыха и игр детей; - Площадки для отдыха взрослого населения - Игровые площадки для детей; - Площадки для сбора мусора; - Хозяйственные площадки; - Придомовые зеленые насаждения, палисадники, клумбы, благоустройство придомовых территорий - Общественные зеленые насаждений (сквер, сад) - Элементы малых архитектурных форм, благоустройство территории ; - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Условно разрешенные виды использования | - Временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения - Магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 150 кв. м*, - Салоны сотовой связи, компьютерные центры, Интернет-кафе*, - Фотосалоны*, - Пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей* - Центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п.*, - Гостиницы не более 35 мест - Офисы*, - Отделения банков, пункты обмена валюты - Библиотеки* - Центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения - Дошкольные образовательные учреждения; - Средние общеобразовательные учреждения; - Специализированные образовательные учреждения (ДШИ, ДСШ, музыкальные, художественные, хореографические, иные школы) - Физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей, крытые теннисные корты, купальные плавательные бассейны общего пользования, квартальные спортивно-оздоровительные центры - Фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические учреждения; - Молочные кухни; - Медицинские кабинеты частной практики*, - Аптеки, аптечные пункты* - Приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.); пошивочные ателье и мастерские до 100 кв.м.* - Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты* - Отделения связи* - Предприятия общественного питания не более чем 30 посадочных мест с режимом работы до 23 часов; - Бани, сауны общего пользования, фитнес- клубы, - Многофункциональные здания комплексного обслуживания населения, отдельно стоящие, встроенные или пристроенных к жилым домам. - Ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных - Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка* - Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения локального инженерного обеспечения, - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Спортивные площадки, - Гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для парикмахерских, учреждений медицинского назначения) - Зеленые насаждения, благоустройство территории, малые архитектурные формы - Объекты гражданской обороны, Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж2:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Максимальные | 1 500 кв. м |
| Минимальные | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 3 этажа |
| Максимальная высота вспомогательных строений | 3,5м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 40% |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 3 м |
| Иные показатели |  |
| максимальная высота оград по границам участка | 1.8 м |

Ограничения использования для зоны Ж2:

Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства допускается при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований  СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"  с учетом безопасности зданий и сооружений

В жилых зданиях не допускается размещать :

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

- магазины специализированные рыбные;

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки;

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

-предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м);

-мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м;

- бани и сауны;

- дискотеки;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением

- рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м;

- общественные уборные;

- похоронные бюро;

- пункты приема посуды;

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и декоративных работ);

- зуботехнические лаборатории;

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник;

- диспансеры всех типов;

- травмпункты;

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

-дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.

- 2. Зона планируемого размещения жилой застройки – Ж 1 (п)

- Согласно Генерального плана, на территории Залужного сельского поселения выделяются зоны планируемого размещения жилой застройки, в том числе:

- в населенном пункте село Залужное 6 участков;

- в населенном пункте село  Лиски 9 участков;

- Описание прохождения границ зоны планируемого размещения жилой застройки:

- Населенный пункт село Залужное

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| Ж1п/1/1 | От точки 192 граница следует в юго-восточном направлении до точки 712, поворачивает на северо-восток до точки 360 далее в общем южном направлении до точки 349 пресечение с границей населенного пункта, вдоль границы населенного пункта до точки 714, затем в северо-восточном направлении до исходной точки 192 |
| Ж1п/1/2 | От точки 285 граница следует в юго-восточном направлении до точки 309, далее в том же направлении вдоль береговой линии до точки 715 пересечения с границей населенного пункта, поворачивает на юго-запад до точки 336, затем в северо-западном направлении до точки 330, на северо-восток до исходной точки 285 |
| Ж1п/1/3 | От точки 307 граница следует в общем южном направлении по границе населенного пункта до точки 719, далее поворачивает на юго-запад до точки 721 пересечения с береговой линией, затем поворачивает на северо-запад до точки 308, на восток до исходной точки 307 |
| Ж1п/1/4 | От точки 705 граница следует на юго-восток по границе населенного пункта до точки 722, поворачивает на восток вдоль улицы Советская до точки 109, затем в северо-западном направлении до точки 106 пересечение с границей населенного пункта, далее по границе до точки 709, в общем восточном направлении до исходной точки 705 |
| Ж1п/1/5 | От точки 737 граница следует в южном направлении по границе населенного пункта до точки 665, поворачивает на северо-запад до точки 664, далее в общем северном направлении до точки 732, в общем восточном направлении до исходной точки 737 |
| Ж1п/1/6 | От точки 666 граница следует в общем западном направлении по границе населенного пункта до точки 671, поворачивает на северо-восток до точки 669, далее в общем восточном направлении до исходной точки 666 |

- Населенный пункт село Лиски

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| Ж1п/2/1 | От точки 803 граница следует в восточном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 811, затем на юго-восток до точки 812, далее в юго-западном направлении до точки 820, и вдоль улицы 1 Мая до точки 835 пересечения с границей населенного пункта, на север до исходной точки 803 |
| Ж1п/2/2 | От точки 837 граница следует в общем юго-западном направлении до точки 841, далее на запад до точки 844 пересечения с границей населенного пункта, затем на север по границе населенного пункта до точки 836, далее по границе до исходной точки 837 |
| Ж1п/2/3 | От точки 846 граница следует в юго-западном направлении до точки 855 пересечения с границей населенного пункта, далее на северо-восток вдоль границы населенного пункта до точки 856, поворачивает в общем восточном направлении до исходной точки 846 |
| Ж1п/2/4 | От точки 859 граница следует в северо-восточном направлении до точки 861, далее поворачивает на юго-запад до точки 877 пересечения с границей населенного пункта, затем по границе населенного пункта на северо-запад до точки 912, так же по границе населенного пункта в северо-восточном направлении до исходной точки 859 |
| Ж1п/2/5 | От точки 878 граница следует в юго-восточном направлении до точки 884, поворачивает на юго-запад до точки 911 пересечение с границей населенного пункта, далее в северо-западном направлении до точки 912 и далее по границе населенного пункта в северо-восточном направлении до исходной точки 878 |
| Ж1п/2/6 | От точки 1381 граница следует в южном направлении до точки 1394 пересечения с границей населенного пункта, вдоль границы на юго-восток до точки 1395, поворачивает на северо-запад до точки 1392, далее в северо-восточном направлении вдоль границы населенного пункта до исходной точки 1381 |
| Ж1п/2/7 | От точки 1481 граница следует на юг до точки 1480, поворачивает до точки 1479, затем в общем южном направлении до точки 1585 пересечения с границей населенного пункта, далее по границе на северо-запад до точки 1583, так же по границе до исходной точки 1481 |
| Ж1п/2/8 | От точки 1575 граница следует на юг до точки 1588 пересечения с границей населенного пункта, далее в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1587, затем на северо-восток до точки 1579, в общем восточном направлении до исходной точки 1575 |
| Ж1п/2/9 | От точки 1563 граница следует в общем восточном направлении до точки 1560, поворачивает на север до точки 1558, затем на восток до точки 1557, далее в общем южном направлении до точки 1552 пересечения с границей населенного пункта, в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1589, поворачивает на север до исходной точки 1563 |

Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми            домами Ж1п

| Основные виды разрешенного использования | - Индивидуальные жилые дома ( код 2.1, 2.2) |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Администрация сельского поселения - хозяйственные постройки - гаражи не более чем на 2 машины, в т.ч. встроенные в 1 этажи жилых домов - закрытые автостоянки для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, грузоподъемностью менее 1,5 тонны - открытые места для стоянки автомобилей - гаражи для хранения маломерных судов - места хранения мотоциклов, мопедов - летние кухни - отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности - строения для домашних животных и птицы - отдельно стоящие индивидуальные душевые, бани, сауны, бассейны, расположенные на приусадебных участках - теплицы, оранжереи - надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем) - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы - сады, огороды, палисадники - открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкультурой - площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей - площадки для сбора мусора - сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения - придомовые зеленые насаждения - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Условно разрешенные виды использования | - временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения - магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50 кв. м - салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей - гостиницы не более 20 мест - офисы, отделения банков - центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения - библиотеки - средние общеобразоватеьные учреждения; - дошкольные образовательные учреждения - фельдшерско-акушерские пункты - медицинские кабинеты частной практики, - аптеки, аптечные пункты - ветлечебницы без постоянного содержания животных - спортплощадки, теннисные корты; - спортзалы, залы рекреации; - приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.); пошивочные ателье и мастерские до 100 кв.м. - парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты - отделения связи - предприятия общественного питания не более чем 20 посадочных мест с режимом работы до 23 часов - фитнес- клубы - опорные пункты правопорядка - памятники и памятные знаки |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - сооружения локального инженерного обеспечения, - надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем) - здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - спортивные площадки без установки трибун для зрителей, - гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, - гостевые автостоянки, - площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для парикмахерских, учреждений медицинского назначения) - благоустройство территории - объекты гражданской обороны, - зеленые насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Архитектурно-строительные требования | - Усадебный одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 5 м, от красной линии проездов – не менее 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. - Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Помимо стационарных зданий следует предусматривать передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки. - В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка. - При проведении строительства строгое соблюдение красных линий, определяющих границы улиц. - Предельное количество этажей для основных строений – 3 этажа; - Высота вспомогательных строений должна быть не выше 1 этажа - Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей - Расстояние от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно быть не менее 5 м - Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером приусадебного участка не менее 0,1 га - До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от хоз. построек (баня, гараж и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерослых деревьев – 2 м; от кустарника – 1 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4м - Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, при новом строительстве с учетом пожарных требований - Благоустройство придомовых территорий домов вдоль улиц (озеленение, устройство клумб, палисадников) - Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. При этом должна обеспечиваться непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из окна в окно с применением витражей, пленочного покрытия и т.п. - Требования к ограждениям приусадебных земельных участков индивидуальной малоэтажной жилой застройки согласно п. 3.2.12 регионального норматива градостроительного проектирования Воронежской области. Для земельных участков площадью менее 1200 кв.м между смежными соседними участками допускается использовать только сетчатые или решетчатые ограждения. Глухие ограждения допускаются со стороны улиц и проездов. Для земельных площадью 1200 кв.м и более между смежными соседними участками допускается использовать различные виды ограждений высотой не более 1,8 метров. Конструкция массивных ограждений ( железобетонных, кирпичных, каменных) , толщина которых превышает 50 мм, должна размещаться в переделах участка застройщика. Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов. |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04.02 - Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование с размещением выгребных ям только на территории домовладений - Санитарная очистка территории - Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ жилых домов, детских дошкольных и школьных учебных заведений не менее 20 метров - Крутые участки рельефа должны быть оборудованы системой нагорных и водоотводных каналов - Запрет на устройство открытых стоков от надворных хозяйственных построек для участков, расположенной в водоохраной зоне реки ДОН - Разработка проектной документации по организации санитарно-защитных зон с комплексом мероприятий по реконструкции существующего жилого фонд |
| Защита от опасных природных процессов | - Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод - Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от реки ДОН |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж1п:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Максимальные | 1 500 кв. м |
| Минимальные | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 3 этажа |
| Максимальная высота вспомогательных строений | 3,5м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 40% |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 3 м |
| Иные показатели |  |
| максимальная высота оград по границам участка | 1.8 м |

Ограничения использования для зоны Ж1п:

Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства допускается при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований  СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"  с учетом безопасности зданий и сооружений

В жилых зданиях не допускается размещать :

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

- магазины специализированные рыбные;

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки;

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

-предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м);

-мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м;

- бани и сауны;

- дискотеки;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением

- рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м;

- общественные уборные;

- похоронные бюро;

- пункты приема посуды;

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и декоративных работ);

- зуботехнические лаборатории;

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник;

- диспансеры всех типов;

- травмпункты;

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

-дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.

### Статья  20. Общественно-деловые зоны

- 1. Зона многофункционального общественно-делового центра - О1

- На территории Залуженского сельского поселения выделяются участки зоны многофункционального общественно-делового центра, в том числе:

- в населенном пункте село  Залужное выделяется 2 участка;

- в населенном пункте село Лиски выделяется 1 участок.

- Описание прохождения границ участков зоны многофункционального общественно-делового центра О1:

- Населенный пункт село Залужное

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| О1/1/1 | От точки 746 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 752, поворачивает на юго-запад вдоль улицы Октябрьская до точки 165, затем в северо-западном направлении до исходной точки 746 |
| О1/1/2 | От точки 772 граница следует в общем восточном направлении вдоль дороги до точки 773, поворачивает на юго-запад вдоль дороги до точки 622, затем на северо-запад вдоль дороги до точки 777 и далее проходит в общем северном направлении до исходной точки 772 |

- Населенный пункт село Лиски

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| О1/2/1 | От точки 947 граница следует в южном направлении до точки 945, поворачивает в общем западном направлении вдоль улицы Красных Зорь до точки 965, поворачивает на север до точки 837 пересечение с границей населенного пункта, и далее вдоль границей населенного пункта до точки 948, затем в юго-восточном направлении до исходной точки 947 |

- Градостроительный регламент зоны многофункционального общественно-делового центра О1

| Основные виды разрешенного использования | - Офисы - Отделения банков, пункты обмена валюты - Библиотеки, архивы, информационные центры - Клубы (Дома культуры) - Компьютерные центры - Центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения - Дошкольные образовательные учреждения - Средние общеобразовательные учреждения - Средние специальные образовательные учреждения - Физкультурно-спортивные комплексы с включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей - Бани, сауны общего пользования - Амбулаторно-поликлинические учреждения; стационары ЦРБ; станции скорой медицинской помощи - Аптеки, аптечные пункты - Предприятия общественного питания - Магазины продовольственные и промтоварные, - Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей; центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п. - Приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.); пошивочные ателье и мастерские - Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты - Отделения связи, почтовые отделения - (Телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты) - Ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных - Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка - Аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения - Пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны - Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения - Гаражи служебного транспорта - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для парикмахерских, учреждений медицинского назначения) - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм - Общественные зеленые насаждения (сквер, аллея, сад) - Объекты гражданской обороны - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) - Реклама и объекты оформления в специально отведенных местах |
| Условно разрешенные виды использования | - Индивидуальные жилые дома, жилые дома средне и многоэтажные - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования - Гаражи служебного транспорта - Гостевые автостоянки - Площадки для сбора мусора |
| Архитектурно-строительные требования | - Формирование общественно-деловой зоны должно осуществляться комплексно, включая организацию системы взаимосвязанных площадок для отдыха, спорта и т.д. и пешеходных путей, инженерное обеспечение, внешнее благоустройство и озеленение - Минимальное расстояние от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Санитарная очистка территории и централизованное канализование |
| Защита от опасных природных процессов | - Устройство ливневой канализации с организацией поверхностного стока - При возведении новых капитальных зданий, проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны О1

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 200 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 4 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О1:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей использование надземного и подземного пространства допускается только при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка |
| 3 | Строительство в границах охранных зон инженерных коммуникаций не допускается |
| 4 | Допускается блокировка основных строений на смежных земельных участках по взаимному согласию собственников земельных участков, а также блокировка вспомогательных строений к основному строению – с учетом пожарных требований. |
| 5 | Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов |
| 6 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, проживающего и (или) находящегося в ближайших жилых и общественные зданиях и сооружениях. |
| 8 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 9 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 10 | Соблюдение требований по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 12 | Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 13 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 14 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

- 2. Зона размещения объектов торговли и общественного питания - О2

- На территории Залуженского сельского поселения выделяются  участки зоны  размещения объектов торговли и общественного питания в том числе на территории:

- населенного пункта село Залужное - 2 участка;

- населенного пункта село Лиски – 1 участок;

- населенного пункта хутор Никольский -1 участок

- Описание, прохождения границ участков зоны размещения объектов торговли и общественного питания

- Населенный пункт село Залужное

| Номер участка зоны | Картографическое описание границ |
| --- | --- |
| О2/1/1 | От точки 759 граница следует в южном направлении до точки 763, поворачивает на юго-запад вдоль улицы Октябрьская до точки 768, далее в северо-восточном направлении вдоль дороги до исходной точки 759 |
| О2/1/2 | От точки 446 граница следует в северо-восточном направлении вдоль ул. Октябрьская до точки 452, поворачивает на юго-восток до точки 453, далее в юго-западном направлении до точки 453*,.поворачивает в южном направлении до точки 464*, затем в юго-западном до точки 464, далее в северном направлении вдол 1 пер. Октябрьской до исходной точки 446 . |

- Населенный пункт село Лиски

| Номер участка зоны | Картографическое описание границ |
| --- | --- |
| О2/2/1 | От точки 1267 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 1270, поворачивает на юго-запад вдоль улицы Красных Зорь до точки 1276, далее в общем северном направлении вдоль дороги до точки 1263, затем в северо-восточном направлении до исходной точки 1267 |

- Населенный пункт хурот Никольский

| Номер участка зоны | Картографическое описание границ |
| --- | --- |
| О2/3/1 | От точки 1267 граница следует в южном направлении до точки 1721*, поворачивает на юго-запад до точки 1721, далее в северо-западном направлении до точки 1720, затем в северо-восточном направлении до исходной точки 1682 |

- Градостроительный регламент

| Основные виды разрешенного использования | - Рынки всех типов; - Площадки для проведения ярмарок; - Магазины продовольственные и непровольственные - Специализированные магазины москательно-химических и других товаров - Магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел; - Магазины специализированные рыбные; - Магазины специализированные овощные - Специализированные торговые базы; склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей; центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п.; - Предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением; - Рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные; - Предприятия бытового обслуживания, мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м; - Многофункциональные здания комплексного обслуживания населения; - Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; - Аптеки, аптечные пункты; - Гостиницы; - Офисы; - Отделения банков, пункты обмена валюты; - Здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка - Отделения связи, почтовые отделения |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для парикмахерских) - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные зеленые насаждений (сквер, аллея, бульвар, сад) - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); - Реклама и объекты оформления в специально отведенных местах - Общественные уборные; |
| Условно разрешенные виды использования | - Индивидуальные жилые дома; - Культовые здания и сооружения; - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения; - Специализированные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр; - Бани, сауны общего пользования, фитнес- клубы, - Медицинские кабинеты частной практики; - Отделения связи, почтовые отделения; Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора Зеленые насаждения, - Благоустройство территории, малые архитектурные формы - Объекты гражданской обороны, Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Архитектурно-строительные требования | - Минимальное расстояние от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Санитарная очистка территории и централизованное канализование |
| Защита от опасных природных процессов | - Устройство ливневой канализации с организацией поверхностного стока - При возведении новых капитальных зданий, проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны О2:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 200 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 4 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О2:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей использование надземного и подземного пространства допускается только при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка |
| 3 | Строительство в границах охранных зон инженерных коммуникаций не допускается |
| 4 | Допускается блокировка основных строений на смежных земельных участках по взаимному согласию собственников земельных участков, а также блокировка вспомогательных строений к основному строению – с учетом пожарных требований. |
| 5 | Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов |
| 6 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, проживающего и (или) находящегося в ближайших жилых и общественные зданиях и сооружениях. |
| 8 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 9 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 10 | Соблюдение требований по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 12 | Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 13 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 14 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 29 настоящих Правил |

- 3. Зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения - О3

- На территории Залуженского сельского поселения выделяются участки зоны размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, в том числе:

- в населенном пункте село Лиски выделяется 1 участок.

- Описание прохождения границ участков зоны размещения объектов      здравоохранения и социального обеспечения

- Населенный пункт село Лиски

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| О3/2/1 | От точки 1282 граница проходит в юго-западном направлении вдоль дороги до точки 1284, поворачивает в северном направлении вдоль дороги до точки 1287 точки пересечения с границей населенного пункта и далее проходит в северо-восточном направлении до точки 1281, далее также по границе населенного пункта до исходной точки 1282 |

Градостроительный регламент зоны размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения О3

| Основные виды разрешенного использования | - Фельдшерско-акушерские пункты; - Амбулатории; - Участковые больницы ЦРБ; - Станции скорой медицинской помощи; - Амбулаторно-поликлинические учреждения; - Стационары ЦРБ; - Молочные кухни; - Медицинские кабинеты частной практики; - Аптеки, аптечные пункты; - Зуботехнические лаборатории; - Клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; - Диспансеры всех типов; - Отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии; рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения. - Специализированные интернаты для детей и взрослых; - Органы социального обеспечения; - Дома временного проживания ветеранов и инвалидов |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для учреждений медицинского назначения) - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные зеленые насаждений (сквер, аллея, бульвар, сад) - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); |
| Условно разрешенные виды использования | - Малоэтажные жилые дома для персонала, общежития; - Гостиницы; - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения; - Отделения связи, почтовые отделения; - Культовые здания и сооружения; - Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора - Зеленые насаждения, - Благоустройство территории, малые архитектурные формы - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны О3:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 200 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 4 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О3:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей использование надземного и подземного пространства допускается только при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка |
| 3 | Строительство в границах охранных зон инженерных коммуникаций не допускается |
| 4 | Допускается блокировка основных строений на смежных земельных участках по взаимному согласию собственников земельных участков, а также блокировка вспомогательных строений к основному строению – с учетом пожарных требований. |
| 5 | Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов |
| 6 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, проживающего и (или) находящегося в ближайших жилых и общественные зданиях и сооружениях. |
| 8 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 9 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 10 | Соблюдение требований по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 12 | Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 13 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 14 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

- 4. Зона размещения объектов культуры и искусства - О4

- На территории Залуженского сельского поселения выделяется участки зон размещения объектов культуры и искусства в том числе:

- в населенном пункте хутор Никольское выделяется 1 участок.

- Описание прохождения границ участков зоны размещения объектов культуры и искусства

- Населенный пункт  хутор Никольское

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| О4/3/1 | От точки 1729 граница следует в юго-западном направлении до точки 1791, затем на северо-запад до точки 1790, поворачивает на северо-восток до точки 1728, в юго-восточном направлении вдоль улицы Кирова до исходной точки 1729 |

- Градостроительный регламент зоны размещения объектов культуры и искусства

| Основные виды разрешенного использования | - Библиотеки, архивы, информационные центры; - Клубы (Дома культуры); - Театры профессиональные, народные (самодеятельные), театральные студии; - Дома народного творчества; - Мастерские по изготовлению изделий традиционного народного творчества; - Фестивальные площадки, открытые эстрады; - Музеи; дома-музеи; - Выставочные залы, картинные галереи; - Художественные салоны, магазины по продаже сувениров, изделий народных промыслов; - Специализированные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы; - Видеосалоны, (кинотеатры); - Центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения; - Специализированные образовательные учреждения: ДШИ, музыкальные, художественные, хореографические, иные школы; - Средние специальные образовательные учреждения культуры и искусства; Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для парикмахерских, учреждений медицинского назначения) - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные зеленые насаждения (сквер, аллея, бульвар, сад) - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); Реклама и объекты оформления в специально отведенных местах |
| Условно разрешенные виды использования | - Культовые здания и сооружения; - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора - Зеленые насаждения, благоустройство территории, малые архитектурные формы - Объекты гражданской обороны, Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны О4

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 200 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 4 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О4:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей использование надземного и подземного пространства допускается только при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка |
| 3 | Строительство в границах охранных зон инженерных коммуникаций не допускается |
| 4 | Допускается блокировка основных строений на смежных земельных участках по взаимному согласию собственников земельных участков, а также блокировка вспомогательных строений к основному строению – с учетом пожарных требований. |
| 5 | Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов |
| 6 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, проживающего и (или) находящегося в ближайших жилых и общественные зданиях и сооружениях. |
| 8 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 9 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 10 | Соблюдение требований по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 12 | Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 13 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 14 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

- Зона размещения объектов физкультуры и спорта - О5

- На территории Залуженского сельского поселения выделяется участки зоны размещения объектов физкультуры и спорта в том числе:

- в населенном пункте село Залужное выделяется 1 участок.

- Описание прохождения границ участка зоны размещения объектов физкультуры и спорта:

- Населенный пункт Залужное

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| О5/1/1 | От точки 798 граница проходит на юго-восток до точки 800 пересечения с границей населенного пункта, поворачивает в юго-западном направлении до точки 801, далее также вдоль границы населенного пункта до точки 802, затем на северо-восток до исходной точки 798 |

- Градостроительный регламент зоны размещения объектов физкультуры     и спорта

| Основные виды разрешенного использования | - Специализированные образовательные учреждения, ДСШ; - Физкультурно-спортивные комплексы с включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей, крытые теннисные корты, - Купальные плавательные и спортивные бассейны общего пользования, - Спортивно-оздоровительные центры; - Специализированные клубы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр - Сауны, массажные кабинеты, фитнес- клубы Детские игровые комплексы |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных объектов; - Здания и сооружения, технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора; - Общественные туалеты; - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные зеленые насаждений (сквер, аллея, бульвар, сад) - Объекты гражданской обороны, Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); |
| Условно разрешенные виды использования | - Культовые здания и сооружения; - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора - Зеленые насаждения, - Благоустройство территории, малые архитектурные формы - Объекты гражданской обороны, Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны О5:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 200 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 4 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О5:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей использование надземного и подземного пространства допускается только при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка |
| 3 | Строительство в границах охранных зон инженерных коммуникаций не допускается |
| 4 | Допускается блокировка основных строений на смежных земельных участках по взаимному согласию собственников земельных участков, а также блокировка вспомогательных строений к основному строению – с учетом пожарных требований. |
| 5 | Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов |
| 6 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, проживающего и (или) находящегося в ближайших жилых и общественные зданиях и сооружениях. |
| 8 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 9 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 10 | Соблюдение требований по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 12 | Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 13 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 14 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

- 6.   Зона размещения культовых объектов-О6

- На территории Залуженского сельского поселения выделяется 1 участок зоны размещения культовых объектов в том числе:

- в населенном пункте Залужное выделяется1 участков;

- Описание прохождения границ участков зоны размещения культовых объектов О6:

- Населенный пункт Залужное

| Номер участка зоны | Картографическое описание |
| --- | --- |
| О6/1/1 | От точки 779 граница следует в северо-восточном направлении до точки 779*, далее на юго-восток до точки 782 пересечение с границей населенного пункта, затем на юго-запад до точки 783, и в северном направлении в общем северном направлении до исходной точки 779 |

- Градостроительный регламент зоны размещения культовых объектов

| Основные виды разрешенного использования | - Культовые здания и сооружения, комплексы; - Воскресная школа, - Дома временного пребывания, в т.ч. гостиницы, - Богадельни, - Жилые дома церковного причта, - Мастерские и хозяйственные службы Мемориальные комплексы, памятники и памятные знаки; |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; по нормативу, - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки и парковки, - Площадки для сбора мусора; - Общественные туалеты; - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные зеленые насаждения (сквер, аллея, бульвар, сад) - Объекты гражданской обороны, Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); |
| Условно разрешенные виды использования | - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания прихожан; Специализированные магазины, предприятия общественного питания. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Гостевые автостоянки, парковки; - Площадки для сбора мусора - Зеленые насаждения, благоустройство территории, малые архитектурные формы; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны О6:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 200 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное | 4 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О6:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей использование надземного и подземного пространства допускается только при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка |
| 3 | Строительство в границах охранных зон инженерных коммуникаций не допускается |
| 4 | Допускается блокировка основных строений на смежных земельных участках по взаимному согласию собственников земельных участков, а также блокировка вспомогательных строений к основному строению – с учетом пожарных требований. |
| 5 | Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов |
| 6 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, проживающего и (или) находящегося в ближайших жилых и общественные зданиях и сооружениях. |
| 8 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 9 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 10 | Соблюдение требований по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 12 | Инженерная защита зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 13 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 14 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

### Статья 21. Производственно- коммунальные зоны

- 1. Зона размещения предприятий II класса санитарной классификации - П2

- На территории Залуженского сельского поселения выделяется 2 участка  зоны размещения предприятий II класса санитарной классификации

- Градостроительный регламент зоны размещения предприятий II класса санитарной классификации П2

| Основные виды разрешенного использования | - Промышленные объекты и производства второго класса с санитарно-защитной зоной 500 м, в т.ч.: - Карьеры нерудных стройматериалов; - Производство цемента (портланд-шлакопортланд-пуццолан-цемента и др.), а также местных цементов (глинитцемента, роман-цемента, гипсошлакового и др.). - Производство асфальтобетона на стационарных заводах. - Производство гипса (алебастра). - Производство извести (известковые заводы с шахтными и вращающимися печами). - Производства свеклосахарные. - Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов. - Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 ското-мест для молодняка. - Фермы звероводческие (норки, лисы и др.). - Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год. - Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза. - Закрытые хранилища навоза и помета. - Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т. - Производства по обработке и протравлению семян. - Склады сжиженного аммиака. - Сливные станции. - Таможенные терминалы, оптовые рынки. - Открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте менее 150 тыс. т/год. - Открытые склады и места перегрузки угля. - Открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, асбеста, извести, руд (кроме радиоактивных) и других минералов (серы, серного колчедана, гипса и т.д.). - Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов. - Места хранения и перегрузки деревянных шпал, пропитанных антисептиками. - Санитарно-карантинные станции. |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Защитные зеленые насаждения - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); |
| Условно разрешенные виды использования | - Гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; - Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; - Автозаправочные станции; - Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, - Склады временного хранения утильсырья. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, - Площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; - Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны П2:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 400 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная высота | 15 метров |
| Максимальная высота за пределами границ населенного пункта | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 80 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |
| Иные показатели |  |
| Максимальный размер санитарно-защитной зоны | 50 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне П2:

| № п/п | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Планировочную организацию территории производственных объектов осуществлять на основании утвержденного в установленном порядке проекта планировки участков зоны П1 и в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий", СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий и СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | Размещение зданий не должно нарушать инсоляцию и освещенность ближайших существующих жилых и общественных зданий и сооружений |
| 3 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 4 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 6 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 7 | Устройство и оборудование сооружений по очистке сточных вод |
| 8 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |
| 9 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 10 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |
| 11 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 12 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

- 2.  Зона размещения предприятий III класса санитарной классификации-П3

На территории Залуженского сельского поселения выделяются 3 участка зон размещения предприятий III класса санитарной классификации.

- Градостроительный регламент зоны размещения предприятий III класса   санитарной классификации П 3

| Основные виды разрешенного использования | - Промышленные объекты и производства третьего класса с санитарно-защитной зоной 300 м;, в т.ч.: - Производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка. - Производство толя и рубероида. - Производство строительных полимерных материалов. - Производство кирпича (красного, силикатного), строительных керамических и огнеупорных изделий. - Пересыпка сыпучих грузов крановым способом. - Домостроительный комбинат. - Производство железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ). - Производство искусственных заполнителей (керамзита и др.). - Производство искусственных камней. - Элеваторы цементов и других пылящих строительных материалов. - Производство строительных материалов из отходов ТЭЦ. - Промышленный объект по производству бетона и бетонных изделий. - Производство фарфоровых и фаянсовых изделий. - Камнелитейные. - Производство по обработке естественных камней. - Промышленные объекты по добыче камня не взрывным способом. - Производство гипсовых изделий, мела. - Производство фибролита, камышита, соломита, дифферента и др. - Производство строительных деталей. - Битумные установки. - Прядильно-ткацкое производство. - Производство обуви с капроновым и др. литьем - Центральные склады по сбору утильсырья. - Производства по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна. - Производства по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные (производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов. - Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов). - Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные объекты мощностью 50 - 500 тонн в сутки. - Производство пива, кваса и безалкогольных напитков. - Мельницы производительностью более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы. - Производства по варке товарного солода и приготовлению дрожжей. - Производство по производству растительных масел. - Производство по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ. - Производство сахарорафинадное. - Мясоперерабатывающие, консервные производства. - Мясо-, рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения - Свинофермы до 4 тыс. голов. - Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие. - Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов. - Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. - Площадки для буртования помета и навоза. - Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т. - Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта). - Зверофермы. - Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. - Центральные базы по сбору утильсырья. - Участки для парникового и тепличных хозяйств с использованием отходов. - Компостирование отходов без навоза и фекалий. - Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей. - Открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов (апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и т.д.) при грузообороте менее 5 тыс. т/год. - Закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удобрений, органических растворителей, кислот и других веществ). - Склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и т.д.). - Открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строительных материалов. - Склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной продукции открытым способом. - Склады, перегрузка и хранение утильсырья. - Склады, перегрузка и хранение мокросоленых необработанных кож (более 200 шт.) и др. сырья животного происхождения. - Участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц. |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные зеленые насаждения - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); Реклама и объекты оформления в специально отведенных местах |
| Условно разрешенные виды использования | - автозаправочные станции; - санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья; - профессионально-технические учебные заведения; - поликлиники; - отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; - киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; - аптеки; - ветеринарные лечебницы с содержанием животных; - ветеринарные приемные пункты; - антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, - площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; - автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны П3:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 400 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная высота | 15 метров |
| Максимальная высота за пределами границ населенного пункта | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 80 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |
| Иные показатели |  |
| Максимальный размер санитарно-защитной зоны | 50 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне П3:

| № п/п | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Планировочную организацию территории производственных объектов осуществлять на основании утвержденного в установленном порядке проекта планировки участков зоны П1 и в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий", СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий и СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | Размещение зданий не должно нарушать инсоляцию и освещенность ближайших существующих жилых и общественных зданий и сооружений |
| 3 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 4 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 6 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 7 | Устройство и оборудование сооружений по очистке сточных вод |
| 8 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |
| 9 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 10 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |
| 11 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 12 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

- 3. Зона размещения предприятий IV класса санитарной  классификации - П 4

На территории Залуженского сельского поселения выделяются 5 участков зоны размещения предприятий IV класса санитарной классификации, в том числе:

в населенном пункте село Залужное выделяется 1 участок;

в населенном пункте село Лиски выделяется 1 участок.

- Описание прохождения границ зоны размещения предприятий IV класса санитарной классификации

- Населенный пункт село Залужное

| - Номер участка зоны | - Картографическое описание |
| --- | --- |
| - П4/1/1 | - От точки 171 граница зоны проходит в общем северо-восточном направлении вдоль дороги до точки 174, далее в юго-восточном и юго-западном направлениях до точки 194 пересечение с границей населенного пункта, затем проходит в северо-западном направлении по границе населенного пункта до точки 195, далее в северо-западном направлении вдоль стадиона до исходной точки 171. |

- Населенный пункт село Лиски

| - Номер участка зоны | - Картографическое описание |
| --- | --- |
| - П4/2/1 | - От точки 975 на восток вдоль улицы Советская до точки 976*, поворачивает на юго-запад до точки 976, зптем на запад до точки 975* и в свеевро-западном направлении до исходнйо точки 975 |

- Градостроительный регламент зоны размещения предприятий IV класса санитарной классификации

| Основные виды разрешенного использования | Промышленные объекты и производства четвертого класса с санитарно-защитной зоной 100 м, в т.ч.: - Производство глиняных изделий. - Стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол. - Механическая обработка мрамора. - Карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины. - Установка по производству бетона. - Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий. - Сборка мебели с лакировкой и окраской. - Швейное производство. - Чулочное производство. - Производство спортивных изделий. - Производство фурнитуры. - Производство обуви. - Элеваторы. - Производство олеомаргарина и маргарина. - Производство пищевого спирта. - Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные производства. - Производство крахмала. - Производство первичного вина. - Производство столового уксуса. - Молочные и маслобойные производства. - Сыродельные производства. - Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час. - Кондитерские производства производительностью более 0,5 т/сутки. - Хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более2,5 т/сутки. - Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600 тонн. - Ликероводочные заводы. - Тепличные и парниковые хозяйства. - Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т. - Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции). - Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков. - Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов. - Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов. - Склады горюче-смазочных материалов. - Базы районного назначения для сбора утильсырья. - Склады и перегрузка кожсырья (в т.ч. мокросоленых кож до 200 шт.). - Склады и открытые места разгрузки зерна. - Склады и открытые места разгрузки поваренной соли. - Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и др. аналогичной продукции, - Ремонтные мастерские, - Гаражи и парки по ремонту, техническому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные зеленые насаждения - Объекты гражданской обороны, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); Реклама и объекты оформления в специально отведенных местах |
| Условно разрешенные виды использования | - Автозаправочные станции; - Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; - Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; - Аптеки; - Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; - Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; - Ветеринарные приемные пункты; Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; - Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны П4:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 400 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная высота | 15 метров |
| Максимальная высота за пределами границ населенного пункта | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 80 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |
| Иные показатели |  |
| Максимальный размер санитарно-защитной зоны | 50 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне П4:

| № п/п | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Планировочную организацию территории производственных объектов осуществлять на основании утвержденного в установленном порядке проекта планировки участков зоны П1 и в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий", СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий и СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | Размещение зданий не должно нарушать инсоляцию и освещенность ближайших существующих жилых и общественных зданий и сооружений |
| 3 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 4 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 6 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 7 | Устройство и оборудование сооружений по очистке сточных вод |
| 8 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |
| 9 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 10 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |
| 11 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 12 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

### Статья 22. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

1.  Зона улиц и дорог – ИТ

Градостроительный регламент

| Основные виды разрешенного использования | - Автодороги различных категорий, развязки, мосты, иные транспортные инженерные сооружения; - Посты ГИБДД - Автозаправочные станции с объектами обслуживания (магазины, кафе). - Станции технического обслуживания легковых автомобилей - Остановочные павильоны |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Условно разрешенные виды использования | - Гостиницы; - Предприятия общественного питания и торговли; - Торговые центры, специализированные автосалоны; - Мемориальные комплексы, памятники и памятные знаки |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Гаражи служебного транспорта, - Гостевые автостоянки, - Площадки для сбора мусора - Благоустройство территории, малые архитектурные формы Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Архитектурно-строительные требования | - В пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания владельцев автотранспортных средств и пассажиров. - Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. - При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин. |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с полосами газонов. - От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам |

+-Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны ИТ:

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальная площадь | 100 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная высота | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 60 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 3 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Планировочную организацию территории новых, расширяемых и реконструируемых объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 3 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 4 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |
| 5 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 6 | Обустройство объектов придорожного сервиса площадками для стоянки и остановки автомобилей, рассчитанными в зависимости от вместимости объектов придорожного сервиса, с учетом их возможного одновременного посещения, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги. |
| 7 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 8 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 9 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 10 | Соблюдение требования по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: - в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственная и дождевая канализация; - на полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). |
| 12 | При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их прокладка под проезжей частью улиц. |
| 13 | Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций производить с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений. |
| 14 | При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям предусматривать объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного объекта. |
| 15 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |
| 16 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 17 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

2. Зона инфраструктуры железной дороги Т1

- На территории Залуженского сельского поселения выделяется 1 участок зоны инфраструктуры железной дороги.

- Градостроительный регламент зоны инфраструктуры железной дороги Т1

| Основные виды разрешенного использования | - Полоса отвода железной дороги - Вокзалы, станционные залы ожидания, кассовые залы; - Привокзальные гостиницы; - Привокзальные объекты торговли и общественного питания; - Амбулатории; железнодорожные больницы; - Диспетчерские пункты и прочие сооружения по организации движения; - Транспортные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных услуг - Жилые дома для работников железной дороги; - Складские помещения; Мемориальные комплексы, памятники и памятные знаки |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, - Гостевые автостоянки, парковки, - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; - Общественные туалеты - Объекты гражданской обороны, Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.); |
| Условно разрешенные виды использования | - Производственная деятельность - Склады - Предпринимательство - Бытовое обслуживание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с основным видом использования - Коммунальное обслуживание |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны Т1 :

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальная площадь | 100 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная высота | 35 метров |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 60 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 3 м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне Т1:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Планировочную организацию территории новых, расширяемых и реконструируемых объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | Соблюдение требований Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" |
| 3 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 4 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 5 | Установление охранных и( или) санитарно-защитных зон |
| 6 | Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 7 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 8 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 9 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 10 | Соблюдение требования по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11 | Не допускается размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых устанавливаемые границы санитарно-защитной зоны попадают на ближайшими жилые и общественные здания и сооружения. |
| 12 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 13 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

### Статья 23. Зоны сельскохозяйственного использования

1. Территория  сельскохозяйственных угодий в границах земель   сельскохозяйственного назначения Сх1

Согласно   Статьи 36 п. 6  Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами ( ст. 36, п.7 Градостроительного кодекса РФ).

2. Зона сельскохозяйственного использования  - Сх2

- На территории  Залуженского сельского поселения в составе земель населенных пунктов выделяются участки зоны для сельскохозяйственного использования, в том числе:

в населенном пункте село Залужное выделяется 1 участок;

в населенном пункте село Лиски выделяются 6 участков;

в населенном пункте хутор Никольский выделяется 1 участок.

- Описание прохождения границ зоны для сельскохозяйственного использования Сх2:

- Населенный пункт село Залужное

| - Номер участка зоны | - Картографическое описание |
| --- | --- |
| - Сх2/1/1 | - От точки 787 граница следует в юго-восточном направлении вдоль дороги до точки 783, поворачивает на юго-запад до точки 712, затем до точки 790 и далее вдоль дороги до исходной точки 787 |

- Населенный пункт село Лиски

| - Номер участка зоны | - Картографическое описание |
| --- | --- |
| - Сх2/2/1 | - От точки 1288 граница следует в восточном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1295, затем в южном направлении до точки 1299, далее поворачивает на северо-запад до исходной точки 1288 |
| - Сх2/2/2 | - От точки 1308 граница следует в восточном направлении до точки 1309 вдоль границы населенного пункта, поворачивает на юго-запад вдоль дороги до точки 1263, далее на северо-запад до исходной точки 1308 |
| - Сх2/2/3 | - От точки 1313 граница следует в северо-восточном направлении вдоль дороги до точки 1317, поворачивает на юг до точки 1320, далее до точки 1321, поворачивает на северо-запад вдоль дороги до точки 1309 пересечения с границей населенного пункта, затем в северо-восточном направлении вдоль границы населенного пункта до исходной точки 1313 |
| - Сх2/2/4 | - От точки 1325 граница следует в северо-западном направлении вдоль дороги до точки 1332 пересечение с границей населенного пункта, поворачивает на северо-восток и по границе населенного пункта до исходной точки 1325 |
| - Сх2/2/5 | - От точки 1399 граница следует в юго-западном направлении до точки 1401 пересечение с границей населенного пункта, поворачивает в восточном направлении и по границе до точки 1394, далее на север до точки 1396, на северо-восток вдоль улицы Красных Зорь до исходной точки 1399 |
| - Сх2/2/6 | - От точки 1406 граница следует в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта до точки 1410, затем на северо-восток до точки 1412, далее до точки 1413, в общем восточном направлении сначала вдоль дороги, а затем вдоль улицы Красных Зорь до исходной точки 1406 |

Населенный пункт хутор Никольское

| - Номер участка зоны | - Картографическое описание |
| --- | --- |
| - Сх2/3/1 | - От точки 1802 граница следует в южном направлении до точки 1803 пересечение с границей населенного пункта, далее до точки 1714, в северном направлении до точки 1715*, затем на восток до исходной точки 1802 |
| - Сх2/3/2 | - От точки 1707 граница следует в восточном направлении до точки 1709, далее на юг до точки 1811 пересечение с границей населенного пункта, вдоль границы населенного пункта на юго-запад до точки 1713, далее поворачивает на северо-восток до исходной точки 1707 |

Градостроительный регламент зоны для сельскохозяйственного использования

| Основные виды разрешенного использования | - Поля и участки для выращивания сельхозпродукции - Луга, пастбища - Огороды - Личные подсобные хозяйства - Теплицы - Коллективные сараи для содержания скота и птицы |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Подъезды, проезды, разворотные площадки - Временные стоянки автотранспорта - Хозяйственные постройки - Туалеты - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения - Защитные лесополосы |
| Условно разрешенные виды использования | - Ведение садоводства - Ведение дачного хозяйства |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с основным видом использования - Коммунальное обслуживание |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ2

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная | 8 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 3м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительства участков зоны СХ2

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | # Соблюдение требований СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий и СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" |
| 2 | Соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| 3 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 4 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 5 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 6 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

3. Зона садоводства и дачного хозяйства в составе земель  сельскохозяйственного назначения - Сх3

- На территории Залуженского сельского поселения в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяется 3 участка зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Градостроительный регламент зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства

| Основные виды разрешенного использования | - Садовые дома для сезонного проживания; - Административные здания садовых и дачных кооперативов |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Хозяйственные постройки, летние кухни; - Гаражи не более, чем на 2 машины, открытые места для стоянки автомобилей; - Гаражи для хранения маломерных судов, мотоциклов, мопедов; - Отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности; - Строения для домашних животных и птицы, ульи - Отдельно стоящие индивидуальные душевые, бани, сауны, бассейны, расположенные на приусадебных участках; - Надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем); - Индивидуальные резервуары для хранения воды; - Скважины для забора технической воды; - Открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкультурой; - Площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей; - Площадки для сбора мусора; - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Сады, огороды, палисадники; - Придомовые зеленые насаждения, - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| Условно разрешенные виды использования | - Временные (сезонные) павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения; - Магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50 кв. м; - Магазины хозяйственных товаров, садового инвентаря, строительных материалов; - Опорные пункты правопорядка |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения локального инженерного обеспечения; - Гаражи служебного транспорта; - Гостевые автостоянки; - Площадки для сбора мусора; - Благоустройство территории; - Зеленые насаждения; - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ3

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная | 8 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 3м |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

строительства участков зоны СХ3

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | # Соблюдение требований СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий и СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" |
| 2 | Соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| 3 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 4 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 5 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 6 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

### Статья 24. Зоны рекреационного назначения

Зона планируемого размещения пляжей – Р1п

Согласно генеральному плану, на территории Залуженского сельского поселения выделяется 2 участка зоны планируемого размещения пляжей.

- Градостроительный регламент зоны пляжей – Р1п

| Основные виды разрешенного использования | - Здания и сооружения для размещения служб спасения на водах, охраны и наблюдения; - Навесы; - Физкультурно-спортивные сооружения не требующие установления санитарно-защитной зоны |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Парковки; - Площадки для сбора мусора; - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм |
| Условно разрешенные виды использования | - Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Объекты благоустройства; - Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм |

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р1п:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| - Парки, скверы, бульвары - Земельные участки (территории) общего пользования - Отдых (рекреация) | - Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; - Летние театры, эстрады; - Элементы благоустройства, малые архитектурные формы; - Общественные туалеты; - Сети инженерно-технического обеспечения. - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с основным видом использования - Коммунальное обслуживание |
| Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов |
| - Пункты милиции, охраны. - Киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания. - Магазин - Общественное питание - Развлечения | - Сети инженерно-технического обеспечения. - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с основным видом использования - Коммунальное обслуживание |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны Р1п

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальный | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальная высота | 12 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 50 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |

### Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне Р1п

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Планировочную организацию территории новых, расширяемых и реконструируемых объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 2 | Не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения |
| 3 | Проведение инженерных (топографо-геодезических и др.) изысканий для проектирования и строительства, реконструкции. |
| 4 | Проведение инженерной подготовки территории: вертикальная планировка для организации стока поверхностных (атмосферных) вод |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 6 | Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений, расположенных в зонах 1% затопления от водного объекта |
| 7 | Соблюдение требования по обеспечению условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 8 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 9 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

### Статья 25. Зоны специального назначения

1. Зона кладбищ - СН1

- На территории Залуженского сельского поселения выделяются 5 участков зон кладбищ, в том числе:

- в населенном пункте село Залужное выделяется 2 участка;

- в населенном пункте село Лиски выделяется 2 участка.

- Описание прохождения границ участков зоны кладбищ СН1:

- Населенный пункт село Залужное

| - Номер участка зоны | - Картографическое описание |
| --- | --- |
| - СН1/1/1 | - От точки 788 граница следует на северо-восток до точки 786, далее на юго-восток до точки 784, затем до точки 789, и на север до исходной точки 788 |
| - СН1/1/2 | - От точки 459 граница следует в южном направлении вдоль улицы Центральная до точки 606, далее на северо-запад до точки 604 пересечение с границей населенного пункта, в северо-западном направлении по границе населенного пункта до точки 796, далее до точки 460, поворачивает на северо-восток до исходной точки 459 |

- Населенный пункт село Лиски

| - Номер участка зоны | - Картографическое описание |
| --- | --- |
| - СН1/2/1 | - От точки 877 граница следует в юго-восточном направлении до точки 876, далее на юго-запад до точки 879, поворачивает на северо-запад до точки 878 пересечение с границей населенного пункта, затем в восточном направлении вдоль границы до исходной точки 877 |
| - СН1/2/2 | - От точки 1412 граница следует в общем южном направлении до точки 1410 пересечения с границей населенного пункта, далее по границе до точки 1415*, поворачивает на запад до точки 1414*, затем на северо-восток вдоль дороги до точки 1413, в восточном направлении до исходной точки 1412 |

Градостроительный регламент зоны кладбищ СН1

| Основные виды разрешенного использования | - Действующие кладбища - Кладбища, закрытые на период консервации - Объекты, связанные с отправлением культа - Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей - Административные здания кладбищ |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, связанные с ведущим видом использования - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения - Гостевые автостоянки, парковки - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения - Общественные туалеты - Благоустройство территорий |
| Условно разрешенные виды использования | - Культовые здания и сооружения - Отделения, участковые пункты милиции; - Киоски, временные павильоны розничной торговли; - Оранжереи; - Хозяйственные корпуса - Религиозное использование - Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с основным видом использования; - Резервуары для хранения воды; - Объекты пожарной охраны. - Общественные туалеты; - Парковки - Коммунальное обслуживание |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Благоустройство и озеленение территории. - Площадь зеленых насаждений(деревьев и кустарников)должна соответствовать не менее 20% от территории кладбища - В водоохранных зонах рек и водохранилищ запрещается размещение мест захоронения |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны СН1

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное (кроме культовых сооружений) | 1 этаж |
| Максимальная высота для культовых сооружений | 35 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 10 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |
| Иные показатели |  |
| Минимальный процент площади мест захоронения от общей площади кладбища | 65 % |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СН1:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Не допускается размещать кладбища на территориях: - первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
| 2 | Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам и водозаборным сооружениям для питьевых и хозяйственных нужд населения; - не затопляться при паводках; - иметь уровень стояния грунтовых вод не менее 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; - иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%; - располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. |
| 3 | Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с «СанПиН 2.1.2881-11. Санитарные правила и нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2011 № 21720) |
| 4 | Соблюдение требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 6 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 7 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

2. Зона планируемого размещения специальных объектов – СН1п

На территории Залуженского сельского поселения выделяется 1 участка планируемого размещения специальных объектов (зона кладбищ).

Зона выделяется на основе утвержденных в составе документов территориального планирования зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, либо соответствующих зон, зарезервированным для государственных и муниципальных нужд в установленном порядке

Градостроительный регламент зоны кладбищ СН1п

| Основные виды разрешенного использования | - Кладбища - Кладбища, закрытые на период консервации - Объекты, связанные с отправлением культа - Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей - Административные здания кладбищ |
| --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) | - Вспомогательные здания и сооружения, связанные с ведущим видом использования - Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения - Гостевые автостоянки, парковки - Площадки для сбора мусора - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения - Общественные туалеты - Благоустройство территорий |
| Условно разрешенные виды использования | - Культовые здания и сооружения - Отделения, участковые пункты милиции; - Киоски, временные павильоны розничной торговли; - Оранжереи; - Хозяйственные корпуса - Религиозное использование - Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов | - Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, - Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с основным видом использования; - Резервуары для хранения воды; - Объекты пожарной охраны. - Общественные туалеты; - Парковки - Коммунальное обслуживание |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Благоустройство и озеленение территории. - Площадь зеленых насаждений(деревьев и кустарников)должна соответствовать не менее 20% от территории кладбища - В водоохранных зонах рек и водохранилищ запрещается размещение мест захоронения |

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны СН1п

| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |
| Минимальные | 500 кв. м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| Максимальное (кроме культовых сооружений) | 1 этаж |
| Максимальная высота для культовых сооружений | 35 м |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| Максимальный | 10 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | 6 м |
| Иные показатели |  |
| Минимальный процент площади мест захоронения от общей площади кладбища | 65 % |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СН1п:

| № пп | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1 | Не допускается размещать кладбища на территориях: - первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
| 2 | Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам и водозаборным сооружениям для питьевых и хозяйственных нужд населения; - не затопляться при паводках; - иметь уровень стояния грунтовых вод не менее 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; - иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%; - располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. |
| 3 | Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с «СанПиН 2.1.2881-11. Санитарные правила и нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2011 № 21720) |
| 4 | Соблюдение требований СП 42.13330.2011." Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" с учетом безопасности зданий и сооружений |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием (при необходимости) |
| 6 | Не допускается установка указателей, рекламных конструкций и информационных знаков без согласования с уполномоченными органами |
| 7 | Для участков зоны, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий и (или) в границах территорий объектов культурного наследия действуют дополнительные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и статьей 28 настоящих Правил |

### Статья 26. Зоны (территории) лесов

Территория земель лесного фонда Л1

- На территории Залуженского сельского поселения выделяется 15 участков земель лесного фонда, общей площадью 316,2га.

В соответствии с статьей 36 п. 6 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (статья 36, п. 7 Градостроительного кодекса РФ).

### Статья 27. Зоны водных объектов

Зона водных объектов - водотоков и замкнутых водоемов (рек, озер, болот, ручьев, родников, прудов) – В1

В соответствии с статьей 36 п. 6 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель покрытых поверхностными водами .

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (статья 36, п. 7 Градостроительного кодекса РФ).

### Статья 28. Зоны с особыми условиями использования территории и иные зоны с особыми условиями использования земельных участков

1. Зоны с особыми условиями использования территории

1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Границы зон охраны объектов культурного наследия определяются проектом и утверждаются для каждого объекта индивидуально постановлением правительства Воронежской области. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1) особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

2) Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

3) Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

| № п/п | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курган у х. Никольский | - |
| 2 | Стоянка 1 у с. Лиски | - |
| 3 | Стоянка 2 у с. Лиски | - |
| 4 | Курганная группа 1 у с. Лиски | - |
| 5 | Школа земская | № 510 |
| 6 | Братская могила № 171 | - |

Принятые сокращения: № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

#### 1.2. Особо охраняемые природные территории – памятники природы

Режим охраны определяется федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.13.95г. №33-ФЗ, Постановлением Администрации Воронежской области  №500 от 28.05.98г. «О памятниках природы на территории Воронежской области». Не допускается изменение ландшафта, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов.

На территориях памятников природы  запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушения сохранности  памятников природы.

Разрешается ограниченное строительство объектов необходимых для содержания территории и деятельности хозяйствующих субъектов на противоречащей установленному назначению территории.

Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливается в зависимости от его характера и состояния и указывается в паспорте памятника природы.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства создаются охранные зоны, с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Рекомендуемая охранная зона от отдельных объектов, охраняемых ландшафтов – 0,1 км.

1.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным кодексом Российской Федерации.

1) Параметры зоны:

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. Береговая полоса болот и природных выходов подземных вод (родников) – не определяется.

Водоохранные зоны примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50  метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

2) Ограничения деятельности:

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются:

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

1.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химиические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора.

1.5. Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий

1) Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, далее – промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м;

- 2) Режим территории санитарно-защитной зоны

2.1) В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

2.2)  Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

1.6. Санитарно-защитные зоны кладбищ

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

1. 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

2. 300 м - при площади кладбища до 20 га;

3. 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м.

В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городских населенных пунктов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с уполномоченными органами Роспотребнадзора, но принимать не менее 100 м.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На кладбищах и зданиях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Размещение зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

1.7. Санитарно-защитные зоны скотомогильников

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) принимается до:

- жилых,  общественных  зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м.

По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны.

Изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов I класса опасности, к которым относится скотомогильник, осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача Воронежской области.

В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Воронежской области допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

1.8. Санитарно-защитные зоны объектов размещения (полигонов) твердых бытовых отходов

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона ТБО - 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

1.9. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

Принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице.

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1 000 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания:

СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб. м/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать по решению главного государственного санитарного врача по Воронежской области.

При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. куб. м/сутки размер зоны следует сокращать на 30%.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб. м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб. м/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ следует принимать не менее: от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров - 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от выгребных ям - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 куб. м/сутки - 50 м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:

-  от сливных станций - 300 м;

- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами Роспотребнадзора;

- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м.

2. Ограничения инженерно-транспортных коммуникаций

2.1. Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

1) В пределах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

2). В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

2.2. Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м. с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

2.3. Охранные зоны магистральных трубопроводов

Охранные зоны устанавливаются:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Режим использования охранной зоны:

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

2.4. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

1) Размеры охранных зон:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

до 1 кВ – 2 м;

1-20 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

150, 220 кВ - 25 м;

300, 500, +/- 400 кВ- 30 м.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

2) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

3) В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4) В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

2.5. Охранная зона и санитарно-защитная зона линий связи

1. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

1) Охранные зоны:

а) устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

2). На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

3) Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

3. Ограничения по воздействию природных и техногенных факторов

3.1. Зоны подтопления

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

3.2. Зона затопления паводком 1% обеспеченности

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

3.3. Территории подверженные экзогенным геологическим процессам

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

- 3.4. Карстовые проявления

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I - II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

3.5. Нарушенные территории

Территории населенных пунктов, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования в основном в рекреационных целях. Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

- Зона устанавливается при наличии таких предприятий на территории поселения. При этом размещение промышленных предприятий II класса, требующих организации санитарно-защитной зоны 500 м, на территории населенных пунктов Воронежской области не допускается.